ТЕХНИЧКИ ОПИС

Реконструкција крова на делу објекта бр.1 (објекат ЈЛС) на кп бр.4291 КО Кладово

АРХИТЕКТОНСКО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ - ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ

Предметни објекат бр.1 је по намени Објекат јединице локалне самоуправе, спратности (По+П+1). Објекат је постојећи и налази се на кп бр.4291 КО Кладово. Површина крова која се реконструише је 1060,0м². Објекат је израђен као зидана конструкција са носећим зидовима д=45 cm од пуне опеке и међуспратних конструкција од дрвених греда система каратаван. Кровна конструкција је дрвена са ''Биндер'' носачима. Кровни покривач је од поцинкованог лима.

ОБЛИКОВНЕ, ПРОГРАМСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА

АРХИТЕКТОНСКО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ

Фукционални распоред просторија у приземљу: Постојеће канцеларије

Улаз у зграду у приземљу је предвиђен:

● са западне стране -главни улаз преко КП бр. 6874

● са источне стране - споредни улаз преко КП бр. 4291

● са северне стране - споредни улаз преко КП бр. 4316, ул. Лоле Рибара

● са јужне стране - главни улаз преко КП бр. 4292, ул. Саве Ковачевића

Фукционални распоред простотија на спрату је:

Постојеће канцеларије

Улаз на спрат је из приземља преко армирано бетонског двокраког степеништа.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ

Опште напомене за рушење:

- Свака ставка демонтирања или рушења обухвата рушење, унутрашњи транспорт,утовар у возило и одвоз са истоваром на депонију грађевинског отпада у Кладову до 5км као и чишћење унутар и око објекта уколико посебном напоменом није одређено друкчије.

- Демонтажа кровног покривача од поцинкованог лима са пажљивим одлагањем на страну и одвозом на место где одреди инвеститор.

- Демонтажа и одвоз хоризонталних олука на место где одреди инвеститор.

- Демонтажа и одвоз вертикалних олука са олучним кукама и држачима на место где одреди инвеститор.

- Рушење постојећих димњака у висини до постојеће међуспратне конструкције саодвозом шута на депонију.

- Демонтажа лимених опшава од поцинкованог лима.

- Рушење дела плафонске контрукције на степеништу од гипскартонских плоча са

дрвеном потконструкцијом. Плафон је на висини од 600цм.

- Демонтажа и одвоз дрвене кровне конструкције комплет са стрехом. Дрвене

елементе крова одлагати на страну и одвоз на место које одреди инвеститор.

- Монтажа и демонтажа скеле, у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2.00м висине поставити радне платформе. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Користи се за све време трајања радова.

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА

- Преко целе површине објекта ради се кровна конструкција од резане чамове грађе II класе, система једноводног крова која је анкерисана преко венчаница на

спољашњим зидовима и тавањачама на међуспратној конструкцији. Рогови су

повезани косим спреговима и пајантама, тако да се постиже просторна стабилност

крова и објекта. Преко рогова се постављају дрвене штафле 50/80мм у попречном

правцу према детаљу из пројекта за које се шрафи ктовни панел. Кров је на једну

воду, нагиба 7°.

- Израда бетонских плоча за затварање димњачких отвора дим. 80x80x 6cm, марке МБ 20. Плоче бетонирати на градилишту и уградити на међуспратној конструкцији крова. У цену улазе и оплата и мрежаста арматура Q-335.

- Израда армирано бетонске конзолне плоче (каплама)

- Каплам ширине 60 cm, дебљине 10cm,са источне стране изнад атике, марке МБ 20. Бетон уградити и неговати по прописима.

- Израда армирано бетонских серклажа Армирано бетонски серклажи дим. 45x20cm,марке МБ 20 се раде са источне стране на атици спољњег зида. Серклажи се армирају ±Ø12 и узенгије Ø6/25 cm. Бетон уградити и неговати по прописима

Вентилација крова

Израдити и монтирати вентилационе главе, пречника 150mm, од пластифицираног

лима дебљине 0,80 мм. Вентилационе главе поставити на цеви пречника 75mm. Део

цеви главе мора до уђе у вентилациону цев минимум 50mm и да се залепи

силиконом. Обрадити продор са израдом подметача приближних димензија 500x500

mm. Вентилационе главе поставити на приближно једнаком одстајању при врху

кровног покривача ( Укупно 5 комада).

Кровна покривач

Кровни покривач се ради од панела KP4 PU 50mm, Еко панел RL50

PU 0,5/0,4, густина 40kg/m3, покривна површина 1000mm. Нагиб кровног покривача је

7°.

Кровни прозор

Израда и постављање једноструког металног термо застакљеног кровног прозора,

димензија 100x120 цм. Прозор израдити од кутијастих челичних профила и

застаклити термо стаклом дебљине 4+12+4 мм, по пројекту и детаљима. Оков по

избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и

опајати. На прозор нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и

брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други

пут. У цену радова су обрачунате и опшивке као и дихтунг гуме за спречавање

продпора воде са кровне површине.

Снегобрани

Поставити снегобране од пластифицираног лима у систему кровног покривача по

упуству произвођача.

Олуци

Одводњавање са крова је преко олучних хоризонтала полукружног пресека од

челичног поцинкованог и пластифицираног лима дебљине 0,5мм и вертикала од

пластифицираним лима, Ø15cm. дебљине 0,60mm. Држаче висећих олука урадити од

пластифицираног флаха 25x5mm, на размаку до 80cm.

Изолација објекта

Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3-5cm, као подлоге. Подлогу за

кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати.

Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3.

Армирати је мрежом (Q-188) Ø 6 mm, са окцима 15/15cm, постављеном у средини

слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Уградити дилатације од кондора 4 на

сваких 5m подужно и попречно у односу на међуспратну конструкцију.

Хидроизолацију изнад међуспратне конструкције извести од следећих слојева: а)

ПАРНА БРАНА - хладан премаз битулитом "А" - ТРАБИС Н, тачкасто лепљен "МБХ"

масом 1 kg/m², са преклопом 15cm. - врућ премаз битуменом "МБХ", kg/m²- Гралбит

ИИ-2/10, са преклопом 15cm. б) ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА - камена вуна, "Вунизол Т плус",

дебљине 10cm, 120 kg/m³ - полиетиленска фолија, УРСА СЕЦО 500 - ц).

Спуштени плафон

Израда монолитног спуштеног хоризонталног плафона изнад степенишног простора ,

од гипскартонских плоча дебљине 12.5mm на челичној потконструкцији од ЦД

(60x27mm) и УД (28x27mm) челичних поцинкованих профила са дебљином лима

0,6mm анкерованих нониус висилицама бочно за бетонска ребра конструкције.

Размак профила у горњем реду је маx 1m а у доњем маx 62,5cm. Висина спуштања је

8-20цм од ребра међуспратне конструкције.

Плоче се причвршћују шрафовима дужине 35mm на удаљености 17 cm са утпољеном

главом у гк плочу 1 mm. Спој плафона са зидом попунити белим акрилом. Спојеве

плоча бандажирати и обрадити глет масом.

УНУТРАШЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА

Финална обрада унутрашњих зидова

Обрада унутрашњих зидова на делу степенишног простора се врши

полудисперзивним бојама са обављањем потребних предрадњи. Обрада свих

унутрашњих зидова се обавља у два премаза. Избор тонова за обраду свих површина

врши Инвеститор.

Финална обрада плафона

Обрада плафона се врши полудисперзивним бојама са обављањем потребних

предрадњи. Обрада плафона се обавља у два премаза. Избор тонова за обраду свих

површина врши Инвеститор.

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Радови на громобранским инсталацијама обухватају:

- Демонтажа постојеће громобранске инсталације;

- Монтажа громобранске хватаљке

- Монтажа RD 8-ALU кружног проводника 8mm DIN EN 62561-2   (VDE 0185-561-2)

- Монтажа носача Alu проводника за кров и зид

- Испитивање инсталације заштите од атмосферског пражњења и издавање стручног налаза о прегледу и испитивању

- Израда пројекта изведеног објекта заштите од атмосферског пражњења