ТЕХНИЧКИ ОПИС

Повод покретања поступка ЈН за санацију-унапређење термичког омотача  на делу објекта бр. 1 јединице локалне самоуправе на КП.бр.4291 КО Кладово је намера инвеститора за унапређење енергетске ефикасности објекта ЈЛС Кладово. Предметни објекат заштићен је као непокретно културно у оквиру просторне културно-историјске целине, на основу Одлуке СО Кладово број 633-1/86-01 од 31.01.1986. године - “Стара чаршија у Улици краља Александра”.

Локација

Предметна локација, кп бр.4291 К.О. Кладово, површине 3904 м2, налази се у обухвату Плана генералне регулације Кладова у III-Урбанистичкој целини „Центар насеља“ у оквиру просторно културно историјске амбијенталне целине- Ул.краља Александра – део старе чаршије у Кладову . Колски приступ парцели могућ је из улице Лоле Рибара на североистоку парцеле- кп. бр. 4136 и из улице Саве Ковачевића на југозападу парцеле-кп бр.4292, док из Улице краља Александра на северозападу парцеле – кп.бр.6874/1 могућ пешачки прилаз објекту (главни улаз у објекат). Са југоисточне стране парцела се граничи са кп бр.4294 и 4293 К.О. Кладово.

Објекат је постављен као слободностојећи, пружајући се правцем југ-север. Грађевинске линије се поклапају са регулационим линијама  према улицама Краља Александра, Лоле Рибара и Саве Ковачевића, док је грађевинска линија према суседу (кп бр.4294) на 15.44м од међе. На предметној парцели изграђен је паркинг простор са 28 паркинг места . Објекат поседује два улаза са задње стране (из дворишта), два бочна (из улица Лоле Рибара и Саве Ковачевића) и главни улаз (из улице Краља Александра). Осим предметног објекта на парцели су изграђени следећи објекти: Зграда ЈЛС (објекат бр.2) и Помоћне зграде (објекти бр.7 и 9). Терен је раван.

Анализа постојећег стања

Пословни објекат Јединице локалне самоуправе (објекат бр.1) је својом главном, западном фасадом, оријентисан ка Улици краља Александра, док су бочне и краће фасаде оријентисане према улицама Саве Ковачевића, на југу и Иве Лоле Рибара, на северу. Ка дворишту је окренута источна фасада и у односу на њу је, у дворишту, управно постављен, по средини ширине, дограђен објекат из  2020.године, коју користи Центар за социјални рад општине Кладово.

Пројектом се врши разрада решења за санацију и унапређење термичког омотача главног (изворног) објекта. Предметни објекат (део објекта бр.1) је пословни, спратности По+Пр+1. У приземљу су смештене пословне просторије ЈЛС Кладово и МУП-а, као две засебне целине са два одвојена улаза.

Просторије приземља ЈЛС Кладово су следеће: главни улазни хол са степеништем, ходници, канцеларије запослених, писарница, инфо центар, матичар и споредно степениште. Просторије МУП-а су следеће: улазно степениште, ходник, канцеларије, сала за састанке и степениште. Подрум је у функцији оставе на делу ЈЛС Кладово, док се на спрату налазе ходник, канцеларије запослених, кабинет председника и заменика председника општине, канцеларије начелника, кафе бар и санитарне просторије. Просторије спрата на делу МУП-а су следеће: ходник, начелник, канцеларије запослених и санитарни чвор, док је северо-источни део спрата намењен Министарству финансија са следећим просторијама: ходник, канцеларије запослених, кафе кухиња и санитарне просторије. Реконструкцијом крова главног (изворног) објекта 2021.године извршена је замена кровне конструкције и кровног покривача због цурења, појаве кондензације и губитка топлоте. Уграђена је нова кровна конструкција од резане чамове грађе II класе, система једноводног крова са кровним покривачем од панела КП4 ПУ50цм.

Конструкција и материјализација-постојеће стање

Постојећи пословни објекат ЈЛС (део објекта бр.1) је изграђен као зидани масивни објекат, са носећим зидовима од пуне опеке старог формата дебљине зидова д=40цм у малтеру. Зидови су малтерисани продужним малтером и завршно бојени фасадном бојом. Преградни зидови су од пуне опеке старог формата дебљине 25цм. Сокла главне и бочних фасада је заврсно обрађене у вештачком камену, са завршном обрадом пиковањем. Темељи фасадних зидова су рађени као масивни од бетона, док су преградни темељни зидови зидани од камена и малтерисани продужним малтером. Међуспратна конструкција изнад подрума је изведена као ситноребраста бетонска, док је међуспратна конструкција изнад приземља и спрата изведена као дрвена конструкција (»кара-таван«) са гредама у правцу ослањања на носеће и преградне зидове. Размак дрвених греда је на 60цм. Испод дрвених греда постављене су летве преко којих је везано плетиво од трске. Као што је већ речено, кров је реконструисан и уграђена је нова кровна конструкција од резане чамове грађе ИИ класе, система једноводног крова који је анкерисан преко венчаница на спољашње зидове и тавањачама на међуспратну конструкцију. Преко рогова су постављене дрвене штафне 50/80mm за које су зашрафљени кровни панели. Нагиб крова је 7º. Кровни покривач је кровни панел КП4 ПУ 50mm, Еко панел РЛ50 ПУ 0,5/0,4, густине 40кг/м³, покривне површине 1000mm. На делу међуспратне конструкције изнад спрата уграђена је термоизолација од камене вуне дебљине д=10цм. Спољашња столарија је ПВЦ од петокоморног профила застакљена нискоемисионим стаклом. Унутрашња столарија је дрвена, док је спољашњих од ПВЦ профила. Све опшивке и олуци су од пластифицираног лима.

Новопројектовано стање

Пројектом санације и унапређења термичког омотача Пословног објекта ЈЛС (део објекта бр.1) планирани су радови на санацији фасадних зидова предметног објекта уз задржавање постојеће фасадне столарије и кровног покривача.

Према условима надлежног Завода новопројектовано стање обухвата:

-детаљно техничко и фотографско снимање постојећег стања објекта и приказ постојеће стања;

-санацију фасада објекта и побољшање својстава објекта у смислу енергетске ефикасности, на начин који не угрожава споменичка својства објекта;

-задржавају се постојећа фасадна столарија и кровни покривач; интервенције се изводе само на прозорима који су коришћени за продор инсталација климатизације, где се дуграђује „термопан—стакло“;

-фасадне површине према улицама Иве Лоле Рибара, Саве Ковачевића и Краља Александра, и део окренут према дворишту, садрже сведену фасадну пластику и елементе од вештачког камена, па се исте завршно обрађују тако да се задрже сви обликовни елементи и материјализација; предвиђа се узимање отисака профилације, обијање свих малтерисаних површина изведених у продужном малтеру и њихова обрадита „термо-малтером“ у свему према оригиналним формама, уз претходну санацију свих структуралних оштећења и пукотина; преко термо-малтера ради се обрада малтерима са микровлакнима, који се користе и за извлачење профилација и формирање других декоративних елемената, све изведене површине морају бити идеално равне, а ивице профилација оштре;

-завршно бојење фасадних површина, вршиће се према шеми на коју сагласност даје стручна служба Завода;

-сокле од вештачког камена и други елементи iyvedeni у истом материјалу (стубови, солбанци и терасе) санирају се на местима где су присутна оштећења и пукотине адекватним средствима и методама и врши се премазивање хидрофобним премазима, који неће променити изглед и структуру оригиналног материјала; ови радови спроводиће се одговарајућим конзерваторско-рестаураторским поступцима;

-фасадне површине окренуте према дворишту обрађују се на исти начин термо-малтером;

-зидови забата и калкана, обрађују се без термоизолације, у продужном малтеру, али тако да се оствари адекватна веза различитих материјала; прекид се радит у нивоу кордон венца;

-врши се замена све дотрајале лимарије која је у вези са фасадним површинама и уграђују се нове окапнице од пластифицираног поцинкованог лима на подпрозорницима у боју коју одреди стручна служба Завода;

-демонтирају се све јединице клима уређаја са уличних фасада и врши њихово потпуно уклањање или дислокација на за то погодно место као и поновна монтажа;

-унапређењем термотехничких система зграде путем замене дела система ефикаснијим системом, уградиће се 20 термостатских вентила.

Сви предметни радови изводе се уз присуство стручног и конзерваторског надзора, а на основу израђеног Пројекта за извођење.