ТЕХНИЧКИ ОПИС

Набавка, транспорт и монтажа гумене подлоге и реквизита за игралиште

за млађу групу у објекту ПУ „Невен 2“ у Кладову

Општи опис локације:

Предметно игралиште се налази у оквиру дворишта ПУ „Невен 2“ на кп бр.4340 КО Кладово.

Анализа новопројектованог стања:

Предмет ЈН се односи на набавку, транспорт и монтажу гумене подлоге и реквизита за игру деце-млађа група. Површина простора намењеног за игралиште је 190,0м². Припремни радови (израда армирано-бетонске подлоге) нису предмет ове ЈН.

Предметном ЈН планира се следећа опрема:

- Мултифункционални реквизит са четири куле висине платформи од 90,120,150 и 180 цм. Конструкција има два тобогана направљена од нерђајућег челика са издржљивим ХДПЕ или ХПЛ бочним плочама . Композиција је намењена за децу узраста 3-14 година. Димензије реквизита: 565 x 424 цм, висина 367 цм +/-5%. Сигурносна зона за реквизит максималне површине од 53 м2. Критична висина пада реквизита 210 цм. Maксимални број корисника: 31 дете. Конструкција направљена од  најквалитетнијег ламинирано- импрегнираног двоструко обложеног боровог дрвета 90x90 mm без чворова.  Конструкција се анкерише металним анкерима од топло поцинкованог челика, које штите дрво од директног контакта са земљом. Кровови и бочне плоче су од  ХДПЕ или ХПЛ плоче у различитим бојама, отпорне на временске услове. Мрежа је направљена од челичних канапа  у полипропиленском плетењу, повезана са издржљивим пластичним елементима, нерђајући челик или алуминијум.Шипке и рукохвати и  калибрисани ланци су од нерђајућег челика. Стубови су на крајевима заштићени полипропиленским капицама, вијци су заштићени пластичним капицама обезбеђујући  сигурност  и безбедност приликом употребе.   Реквизит треба да буде у складу са стандардом  СРПС ЕН 1176 или одговарајућим.

- Њихалица са више опруга намењена за децу узраста 3-14  година. Димензије реквизита: 100 x 100 цм, висина 45 цм +/-5%. Сигурносна зона за реквизит максималне површине од 13 м2. Критична висина пада реквизита < 60 цм. Max број корисника: 3 деце. Реквизит садржи 3  челичне опруге 20 mm, фосфорисане гвожђем и заштићене прашкастим премазом.Платформа за седење  направљена  од издржљиве ХДПЕ плоче, отпорне на временске услове. Вијци су заштићени пластичним капицама обезбеђујући сигурност  и безбедност приликом употребе.  Реквизит треба да буде у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 или одговарајућим.

- Љуљашка гнездо.  Реквизит је намењена за децу узраста 3-12 година. Димензије реквизита: 195 x 320 цм, висина 240 цм +/-5%. Сигурносна зона за реквизит максималне површине од 18.1 м2. Критична висина пада реквизита 130 цм. Maximalni број корисника: 7 деце. Конструкција љуљашке  направљена је  од најквалитетнијег ламинирано- импрегнираног  двоструко обложеног боровог дрвета 90 x 90 mm без чворова, осигурана одозго полипропиленским чеповима. Љуљашка се анкерише  металним анкерима  од топло поцинкованог челика, који штите дрво од директног контакта са земљом. Елементи конструкције су од нерђајућег челика топло поцинковани и прашкасто обојени ради заштите од корозије. Седишта су  атестирана, безбедна са  ланцима од нерђајућег челика.

Окови за љуљање и вијци су од нерђајућег челика,прекривени пластичним капицама     пружајући сигурност и безбедност приликом употребе.  Реквизит треба да буде у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 или одговарајућим.

- Подлога од гумених плоча ( од гуменог агрегата 1-2.5mm и везивних полиуретанских средстава врхунског квалитета) дим 500 x 500x 60 mm одступање +/- 1 mm у боји (црвени тон) . Растер (дубина) 15-18 mm . Тежина плоче је 42 кг/м2. Гумене плоче морају бити израђене у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта ( СГ РС бр.41/2019).  Технички захтев за синтетичку подлогу је да испуњава  ЕН 1177 стандард, односно гумене плоче морају поседовати сертификат или  извештај о испитивању издат на основу тестирања по стандарду  ЕН 1177 или одговарајући.

Обавеза понуђача је да изврши први преглед дечијег игралишта, пре стављања у употребу, са испитивањем подлоге за праћење пада.  Оцењивање треба да спроводи организација  која  поседује важеће Решење министарства привреде за обављање те делатности.

Припремила,

Нинушка Пешић д.и.а.