ТЕХНИЧКИ ОПИС

За извођење радова на Реконструкцији и санацији општинских путева и улица

са асфалтним застором

Црепарска улица

Општи опис локације:

Локација Црепарске улице је к.п.бр.6876 КО Кладово. Предметна улица је у обухвату ПГР-а Кладова, као грађевинско земљиште у оквиру урбанистичке целине VIII Пемци и Буторке.

Површина Црепарске улице која се реконструише  износи 699,0м².

Постојеће стање

Црепарска улица је на косом терену, ширине појаса регулације у просеку од 7,55м. Тренутно стање улице је да је иста лошег бонитета са узаним асфалтним застором на делу улице док је остатак улице насипан туцаничним материјалом,са нерешеним одводњавањем на којој се отежано одвија саобраћај.

Потребни радови

За израду  нове коловозне конструкције потребно је насипање туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте.

Пројектовано стање

Коловозна површина:

БНХС 16                                                                       д=  6цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм      д=10цм

Попречни нагиб коловоза износи 2,0%.Уздужни нагиб се креће од 0,87% до 9.40%.

Улица на к.п. бр.5459 КО Кладово

Општи опис локације:

Локација предметне улице је к.п.бр.5459 КО Кладово. Предметна улица је у обухвату ПГР-а Кладова, као грађевинско земљиште у оквиру урбанистичке целине VI Рит. Тачније ова улица спаја Карпатску и Солунску улицу.

Површина предметне улице која се реконструише  износи 542,23м².

Постојеће стање

Предметна улица је на равном терену, ширине појаса регулације у просеку од 5,55м. Тренутно стање улице је да је иста лошег бонитета без асфалтног застора. Улица је насипана туцаничним материјалом,са нерешеним одводњавањем на којој се отежано одвија саобраћај.

Потребни радови

За израду  нове коловозне конструкције потребно је насипање туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте.

Пројектовано стање

Коловозна површина:

БНХС 16                                                                       д=  6цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм      д=10цм

Попречни нагиб коловоза износи 2,0%.Уздужни нагиб се креће од 0,24% до 3.16%.

Припремила,

Нинушка Пешић