ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Санација постојећег рукометног игралишта

у тврђави Фетислам (фаза 2)

ПАРТИЈА 1: Набавка, транспорт и уградња синтетичке мулти спортске подлоге

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Детаљно машинско прање постојеће подлоге спортског терена од асфвалта са отклањањем свих нечистоћа и масноћа. Обрачун по m² | m² | 1220 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и уградња синтетичке мулти- подлоге типа Conipur epdm или одговарајуће од масивних Epdm гранула, гранулације 1-3.5 mm и полиретанског везива укупне дебљине 10 mm. Први слој је полиуретански прајмер за бетон, други слој је носећи-еластично-хабајући слој од 10mm од epdm гранулата у бордо (црвеној) боји 50 % и црној боји 50 % и полиуретанског везива. Обе компоненте мешају се у наведеном односу и наносе се на припремљену подлогу (асфалт или бетон). Обележавање игралишта врши се бојом за линирање која је на бази полиуретана. Подлога мора да поседује атест по стандарду EN 14877 и технички лист који се прилаже уз понуду. | m² | 1220 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња подлоге од гумених плоча (од гуменог гранулата, гранулације од 1-2,5мм и везивних полууретанских средстава врхунског квалитета), димензија 100/100/1цм у бордо боји, неклизајућа, УВ отпорна. Минимална тежина гумене плоче 10кг/м². Толеранција дужине и ширине -0/+0,8%, дебљина +/- 2мм. Густина 800-1000кг/м³. Плоче морају да поседују сертификат издат од стране лабораторије на основу тестирања по стандарду EN 1176-1:2008 I EN 1177-1:2008 који се доставља уз понуду, као и технички лист понуђене подлоге. Гумене плоче се лепе за подлогу на бази полеуретанског двокомпонентног лепка. Обрачун по м² | m² | 50 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |