ПАРТИЈА 5: Радови на монтажи расвете

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. |  | Демонтажа постојећих стубова расвете са транспортом на локацију коју одреди инвеститор. Обрачун по ком | ком | 4,0 |  |  |  |  |
| 2. |  | Машински и ручни ископ земље II и III категорије за ров у који се поставља енергетски кабал. Димензија рова је 0,4x0,8м, у дужини од 125м. У цену урачунати и затрпавање рова земљом из ископа, као и одвоз вишка земље на депонију. Обрачун по м³ ископаног рова. | m³ | 40 |  |  |  |  |
| 3. |  | Машински и ручни ископ земље II и III категорије за аб темељну стопу стуба расвете. Димензија отвора за темељ је 1,0x1,0x1,3m. У цену урачунати и одвоз вишка земље на депонију. Планирани број стопа је 2. Обрачун по м³. | m³ | 2,6 |  |  |  |  |
| 4. |  | Набавка, транспорт, и уградња речног шљунковито-песковитог материјала дебљине д=10cm., за темељну стопу стуба расвете. Обрачун по м³. | m³ | 0,2 |  |  |  |  |
| 5. |  | Набавка, транспорт и уградња ситнозрног песка са набијањем у слојевима ради формирања постељице кабла. Песак се сипа у слојевима и то: 10cm испод кабла 10cm изнад кабла Обрачун по м³ | m³ | 10,0 |  |  |  |  |
| 6. |  | Израда армирано-бетонских стопа стубова расвете, дим.1,0x1,0x1,2m (2ком) МБ30 са уградњом анкер плоча. Од врха темеља према дну, под углом од 45º у смеру кабловске трасе поставити јувидур цеви Ф 50мм за улаз и излаз кабла. Обрачун по м³. | m³ | 2,4 |  |  |  |  |
| 7. |  | Набавка ,транспорт, полагање и спајање у већ припремљен ров траке П25 са стубом,за потребе јавне расвете. Трака је типа FeZn 25x4мм. Обрачун по m положене траке. | m | 145 |  |  |  |  |
| 8. |  | Набавка, транспорт и полагање енергетског кабла типа PPОО-Y 4x16мм², називног напона 0,6kV у већ припремљен кабловски ров, комплет са полагањем ГАЛ штитника и упозоравајуће траке, за потребе јавне расвете. Обрачун по м. | m | 145 |  |  |  |  |
| 9. |  | Монтажа стубова расвете комплет са рефлекторима на позицијама предвиђеним пројектном документацијом. У цену урачунати монтажу стуба, четири рефлектора, као и повезивање истих у ел.систем са пуштањем истих у рад. Обрачун по монтираном ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |