ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација постојећег рукометног игралишта

у тврђави Фетислам (фаза 2)

ПАРТИЈА 6: Санација постојећих бетонских трибина и канала за одводњавање атмосферских падавина

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћен је постојећи рукометни терен у тврђави Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Анализа постојећег стања

Рукометни терен који је предмет санације је дим.40/20,2м са слободном зоном од око 3-4,45м око терена. Са западне и источне стране, у ширини терена, налазе се бетонске трибине за публику. Терен је завршно асфалтиран. Одводњавање атмосферских падавина решено је подужним и попречним нагибима до бетонских канала, изграђених по ободу терена.

Радови на санацији

Радови који су планирани Партијом 6:

Санација постојећих бетонских трибина

Радови на санацији постојећих бетонских трибина обухватају:

- репарација бетонских површина трибина репаратурним малтером;

- обрада чела трибина лепком и мрежицом;

- наношење саморазливајуће масе на газиштима бетонских трибина;

- бојење бетонских површина трибина бојом за бетон;

Санација канала за одводњавање атмосферских падавина

Радови на санацији канала обухватају:

- уградња дренажне цеви Ø110;

- уградња геотекстила преко дренажне цеви;

- уградња сепарисаног шљунка гранулације Ø8-31mm за израду дренажне испуне;

- уградња бетонских ригола ширине 25cm на подлози од бетона МБ15, d=10cm;

- уградња решетке са рамом од L профила 30x30mm и испуном од флаха;

Санација дела рукометног терена

Радови на санацији дела рукометног терена обухватају рушење постојеће асфалтне подлоге (која је лошег квалитета) у површини од 45м² и израду АБ плоче дебљине 12цм, као подлоге за постављање гумених плоча( од гуменог гранулата, гранулације од 1-2,5мм и везивних полууретанских средстава врхунског квалитета), димензија 100/100/1цм у бордо боји.