ПАРТИЈА 4: Набавка и транспорт расвете

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Набавка и транспорт четворосегментног челичног расветног стуба висине H=10m, са носачем за 4 (четири) рефлектора, заштићени основном бојом против корозије и офарбани у завршну боју по избору наручиоца ( РАЛ карта). Стуб је ожићен. У стубу се налази одговарајућа прикључна плоча са FRA осигурачем. У цену урачунати и анкер корпу са наврткама. Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и транспорт Пројектора (рефлектор) типа " M-P03" / LED 150W, произвођача „МЕТЕОР“ из Београда или одговарајуће, предвиђен за осветљење спортских терена. Кућиште светиљке треба да буде израђено од легуре AlSi ливено под притиском, дим.430/424мм. Пројектор је од каљеног стакла. Степен заштите IP-65/IK-10. Лед извор снаге 150W са средњенапонском оптиком. Температура боје 4000К. Светлосна ефикасност светиљке 121lm/W. Завршна заштита електростатичким поступком системом боја у праху у изабраном РАЛ-у. Интегрисани драјвер ELG-150. Пројектор се монтира на четворосегментне стубове, а све на основу техничке спецификације. Обрачун по ком. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |