ПАРТИЈА 6: Санација постојећих бетонских трибина и канала за одводњавање атмосферских падавина

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Рушење машинским путем постојећег асфалта на делу рукометног терена, д=20цм подесном механизацијом са одвозом шута на депонију удаљености до 3км.У цену урачунати и сечење асфалта, као и рад пикамером на разбијању асфалта. Обрачун по m³ | m³ | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Машински ископ земље II и III категорије просечне дебљине д=10цм до коте постељице,на рукометног терена са одвозом вишка земље на депонију удаљености до 3км. Обрачун по m³ | m³ | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт, и уградња шљунка у слоју дебљине, д=10цм.,као подлога за бетонирање аб плоче са извођењем задатог пада. Обрачун по m³ | m³ | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда АБ плоче, дебљине д=12цм, за потребе монтаже гумене подлоге. Плочу израдити МБ30 и армирати челичном мрежом. Обрачун по м² | m² | 45 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка материјала, транспорт и репарација бетонских површина трибина репаратурним малтером. Површину трибина предходно очистити од растиња, песка и других нечистоћа. Обрачун по m² | m² | 350 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка материјала, транспорт и обрада чела трибина лепком и мрежицом. Обрачун по m² | m² | 260 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка материјала, транспорт и наношење саморазливајуће масе на газиштима бетонских трибина. Обрачун по m² | m² | 450 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка материјала, транспорт и бојење бетонских површина трибина бојом за бетон. Обрачун по m² | m² | 700 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња дренажне цеви Ø110. Цев положити у постојећи бетонски канал, који је намењен за одводњавање атмосферских падавина са рукометног терена, на слоју песка дебљине d=10cm. Обрачун по m | m | 92 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња песка у слоју од 10cm испод дренажне цеви и изнад дренажне испуне. Обрачун по m³ | m³ | 5,5 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и уградња геотекстила, тежине 300g/m². Геотекстил уградити по целом обиму дренажне испуне са преклопом на горњој страни. Обрачун по m² | m² | 150 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња сепарисаног шљунка гранулације Ø8-31mm за израду дренажне испуне. Шљунак уградити изнад дренажне цеви. Обрачун по m³ | m³ | 8 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола ширине 25cm на подлози од бетона МБ15, d=10cm са заливањем спојница цементним малтером Обрачун по м | m | 95 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и уградња решетке са рамом од L профила 30x30mm и испуном од флаха. Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |