ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација постојећег рукометног игралишта

у тврђави Фетислам (фаза 2)

ПАРТИЈА 1: Набавка, транспорт и уградња синтетичке мулти спортске подлоге

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћен је постојећи рукометни терен у тврђави Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Анализа постојећег стања

Рукометни терен који је предмет санације је дим.40/20,2м са слободном зоном од око 3-4,45м око терена. Са западне и источне стране, у ширини терена, налазе се бетонске трибине за публику. Терен је завршно асфалтиран. Одводњавање атмосферских падавина решено је подужним и попречним нагибима до бетонских канала, изграђених по ободу терена.

Радови на санацији

Радови који су планирани Партијом 1 су:

Уградња синтетичке мулти- подлоге

Синтетичка мулти-подлога је типа Conipur epdm или одговарајуће од масивних Epdm гранула, гранулације 1-3.5 mm и полиретанског везива укупне дебљине 10 mm. Пре уградње  синтетичке мулти- подлоге планира се детаљно машинско прање постојеће подлоге спортског терена од асфвалта са отклањањем свих нечистоћа и масноћа.

Први слој је полиуретански прајмер за бетон, други слој је носећи-еластично-хабајући слој од  10mm од  epdm гранулата у бордо (црвеној) боји 50 % и црној боји 50 % и полиуретанског везива. Обе компоненте мешају се у наведеном односу и наносе се на припремљену подлогу (асфалт или бетон).

Након уградње подлоге врши се обележавање игралишта бојом за линирање која је на бази полиуретана. Подлога мора да поседује атест по стандарду EN 14877 и технички лист који се прилаже уз понуду.

Уградња подлоге од гумених плоча (од гуменог гранулата, гранулације од 1-2,5мм и везивних полууретанских средстава врхунског квалитета), димензија 100/100/1цм у бордо боји, неклизајућа, УВ отпорна. Минимална тежина гумене плоче 10кг/м². Толеранција дужине и ширине -0/+0,8%, дебљина +/- 2мм. Густина 800-1000кг/м³. Гумене плоче се уграђују на делу изван терена, чији је простор намењен играчима (клупе за резервне играче, тренере и судије).

Плоче морају да поседују сертификат издат од стране лабораторије на основу тестирања по стандарду EN 1176-1:2008 I EN 1177-1:2008 који се доставља уз понуду, као и технички лист понуђене подлоге. Гумене плоче се лепе за подлогу на бази полеуретанског двокомпонентног лепка.