ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација постојећег рукометног игралишта

у тврђави Фетислам (фаза 2)

ПАРТИЈА 2: Набавка, транспорт и монтажа заштитне ограде

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћен је постојећи рукометни терен у тврђави Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Анализа постојећег стања

Рукометни терен који је предмет санације је дим.40/20,2м са слободном зоном од око 3-4,45м око терена. Са западне и источне стране, у ширини терена, налазе се бетонске трибине за публику. Терен је завршно асфалтиран. Одводњавање атмосферских падавина решено је подужним и попречним нагибима до бетонских канала, изграђених по ободу терена.

Радови на санацији

Радови који су планирани Партијом 2:

Монтажа заштитне ограде

Ограда је од металних стубова и рамова са испуном од плетене поцинковане жице, дебљине 1,7мм. Са три страна игралишта висина ограде је 4,0м, док је на делу трибина висине 2,0м. Ограда се анкерише у бетонске стопе дим.1,0/0,5м (стубови од 4,0м) и 0,5/0,5м (стубови од 2,0м висине). Осовински распон стубова је 2,1м. Између стубова планира се конструкција од фи материјала која ће држати напету плетену жицу са косницима у пољима дефинисаним статичким прорачуном. Рамови се причвршћују за стубове од квадратних цеви 100/100/3мм дебљине.Метални делови ограде се завршно заштићују антикорозивном бојом и завршном бојом за метал са пескарењем у два слоја дебљине 120µм. На делу ограде око трибина поставити капије (2ком) за улаз на терен.