Технички опис

Адаптација просторија за дневни боравак деце у ПУ „Невен 3“

на к.п. бр.3838 КО Кладово

Локација

На делу К.П. бр.3838 КО Кладово , чија је укупна површина 00ha 99a 10m², изграђен је Објекат предшколског образовања «Невен» - објекат бр.3. Објекат је изграђен у оквиру стамбеног насеља «Пемци» у чијем ужем окружењу се налазе вишепородични и једнопородични стамбени објекти и топлана. Терен на којем је изграђен објекат је релативно раван, са нагибом према југозападу.

Колска и пешачка комуникација се остварује из Ул. Драгутина Бугарчевића Бигија, као из улице са источне стране (кп бр.3853 КО Кладово).

Оријентација

Објекат је паралелан са Ул.Драгутина Бугарчевића Бигија, тј.својом дужом фасадом стим што су просторије за боравак деце оријентисане према југозападу и југоистоку, заједничке просторије према северозападу, а економски улаз и просторије за запослене према североистоку. Тиме је постигнуто оптимално осунчање просторија за боравак деце.

Архитектонска анализа изграђеног објекта

Објекат предшколског образовања је изграђен 1988-89. године на основу Одобрења за грађење бр.351-376/03-87 од 09.12.1987.године. Објекат је спратности П+0. Увидом у катастар непокретности бруто грађевинска површина објекта износи 907,0м² док је бруто изграђена површина објекта 956,0м².

Функционално, објекат се састоји од пет јединица за боравак  за предшколски узраст. То је уједно и централни део објекта са оријентацијом југоисток-југозапад. Осим јединица за боравак деце, чији су саставни делови и санитарне просторије, објекат садржи и вишенаменску салу, просторију за главну сестру са просторијом за изолацију, просторије за запослене (директор,педагог..), санитарни блок за запослене и економски део објекта. У оквиру економског дела налазе се кухиња, просторије за прљав и чист веш,топлотна подстаница, остава и просторија за васпитаче. Објекат поседује пет независних улаза од којих су три за децу, један за запослене и један економски. Централни ходник осим што има функцију комуникације између ових јединица представља и део где се налазе гардеробе са ормарићима за децу. Свака јединица за боравак деце поседује санитарни блок за децу у који се улази директно из собе за боравак. Санитарни блокови поседују по две wc кабине (за дечаке и девојчице) и део са умиваоницима. Свака јединица за боравак деце има директан излаз у двориште.

Већи део објекта обложен је жутом рељефном фасадном циглом, а остале површине обрађене су „Демит“ фасадом у белој боји. Првобитни кровни покривач је био алуминијумски лим ТС 35/200. Стреха је препуштена 80цм, а улази су надкривени кровним равнима. И стреха и улазни делови су опшивени дрвеном боровом ламперијом и заршно заштићени премазом садолина. Сва првобитна столарија је била дрвена по систему „крило на крило“ са алуминијумским жалузинама између. Улазна врата су такође била дрвена са делимично пуним делом у висини од 60цм.Сокла је обрађена праним кулијеом светле боје агрегата, а улазна степеништа и терасе од ливеног тераца.

Хоризонтални и вертикални олуци су од поцинкованог лима д=0,55мм.

Радови планирани пројектом Адаптација просторија за дневни боравак деце

Пројектом је планирана адаптација просторија за дневни боравак деце у оквиру објекта ПУ „Невен 3“ са циљем одржавања креативних радионица за децу предшколског узраста.

Просторије намењене за дневни боравак су: улаз, ветробран, ходник, гардероба, соба за рад и санитарни блок. Површина овог простора износи Пн=173,0м². Улаз у овај део објекта је из улице Драгутина Бугарчевића Бигија.

Пројектом су планирани следећи радови:

- Грађевинско-занатски радови:

- Санација подних и зидних облога у свим просторијама (уклањање старих подних и зидних облога и постављање нових, глетовање свих зидних и плафонских површина и завршно бојење истих);

- Замена фасадне и унутрашње столарије (уклањање старе дрвене фасадне столарије и уградња нове пвц и алуминијумске столарије по постојећој шеми столарије у боји тамни храст по изгледу на постојећу, уклањање унутрашњих врата и замењена новим алуминијумским вратима и дрвеним вратима);

- Замена постојећих санитарних уређаја и бојлера (демонтажа постојећих санитарних уређаја и бојлера и постављање нових комплет са новом галантеријом);

- Радови на водоводној и канализационој мрежи:

- Провера свих водоводних инсталација, испирање истих и пуштање поново у рад;

- Провера свих канализационих инсталација, испирање и испитивање истих и пуштање поново у рад;

- Замена сливника у поду санитарне просторија;

- Радови на термотехничким инсталацијама:

- Уклањање постојећих дотрајалих грејних тела;

- Набавка и монтажа нових грејних тела;

- Повезивање на постојећу мрежу у објекту и пуштање у рад;

4.   Радови на електроенергетским инсталацијама:

-    Развезивање, уклањање постојећих каблова и постојећих светиљки;

-    Израда струјних кола осветљења;

-    Монтажа модуларних прекидача 10 А и 16А

-    Израда струјних кола прикључница каблом Н2HX са побољшаним особинама у           случају пожара

- Уградња модуларних монофазних и трофазних прикључница

- Монтажа нових светиљки у свим просторијама.

Припремила

Нинушка Пешић,дипл.инж.арх.