ТЕХНИЧКИ ОПИС

Реконструкција улице 29.новембра у Кладову,

кп бр. 6869 КО Кладово

Општи опис локације:

Улица 29.новембра је у обухвату ПГР-а Кладова, као грађевинско земљиште у грађевинском подручју, са основном наменом примарна саобраћајница. Налази се на К.П. бр.6869 КО Кладово у површини од 14.936,0м². Улица 29.новембар почиње на споју са Ул.Стефаније Михајловић (кп бр.4428) и завршава се на споју са Ул.краља Александра (кп бр.6874/1).

Предметни радови се изводе на основу израђене пројектно-техничке документације (ПЗИ) и издате грађевинске дозволе.

Анализа постојећег стања:

Улица 29. новембра спада у категорију примарне градске улице. Усвајањем Просторног плана општине Кладово 2012.године,улица 29.новембра заједно са улицом 22. септембра, губе функцију магистралних улица као део државног пута I Б реда који је водио кроз центар Кладова. Плановима вишег реда планиран је коридор за градску обилазницу, који са западне, јужне и источне стране, заобилази центар насеља Кладово. Планираном концепцијом саобраћајница, у примарној мрежи, предвиђена је промена у генералној регулацији насеља, јер је предвиђена изградња обилазница, ради стварања алтернативних праваца, без проласка кроз центар насеља.

У овом периоду осим редовног текућег одржавања коловоза од стране управљача локалних путева ЈП „Комуналац“ из Кладова, локална самоуправа није могла да определи средства за неопходну реконструкцију улице која је од константног утицаја интезитета саобраћаја и терета шлепера, камиона са и без приколице, као и превоза вангабаритних и специјалних терета, претрпела видљива оштећења коловозне конструкције.

Саобраћајно,улица је небезбедна за пешаке и бициклисте јер нема уређене пешачко-бициклистичке комуникације.Услед учесталих атмосферских падавина долази до формирања тзв.„језера“ на делу предметне улице а све због непостојања система одводњавања атмосферских вода, што отежава функционисање саобраћаја како колског, тако и пешачког. На делу улице 29.новембра постоји дрворед који се уредно одржава, негује и орезује али услед великих и учесталих суша корење дрвећа продире кроз постојеће канализационе цеви и доводи до њиховог оштећења и процуривања.

Анализа новопројектованог стања:

Предмет ЈН је реконструкција фекалне канализационе мреже (од фекалне шахте Ф4 до фекалне шахте Ф7) на делу Обилићеве улице и обухвата реконструкцију трасе у дужини од 82,0м са четири фекалне шахте (Ф4, Ф5, Ф6 и Ф7).

Предмет ЈН је реконструкција улице 29.новембра, којом су планирани следећи радови:

Реконструкција улице:

- Реконструкција коловозне конструкције улице;

- Реконструкција постојећег тротоара и изграња нових са обе стране улице;

- Садња дрвореда -„линијског зеленила“ са обе стране улице;

- Увођење урбаног мобилијара- „паметног мобилијара“

Изградња атмосферске канализационе мреже:

- Изградња атмосферске канализационе мреже;

Планирани радови:

Предметном ЈН планирана је израда нове коловозне конструкције са завршном обрадом асфалтом у површини од 5.456,04м², као и израда тротоара са обе стране улице са прилазима до дворишта стамбених објеката у површини од 2.978,14м².

Радови који су планирани пројектом су: рушење постојећих коловозних површина и пешачких стаза, постојећих ивичњака, ископ материјала, насипање шљунковитим и туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте. Улица се налази на равничарском терену а одводњавање ће се врши уздужним и попречним падовима до новопројектованих сливника атмосферске канализације.

Коловозна површина:

АБ11	                                                                       д=  4цм

БНС32                                                                       д=  8цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм  д=15цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-63мм     д=25цм

Конструкција пешачке стазе:

Бетонске плоче 					д=6цм

Песак 							д=4цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм  	д=10цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-63мм     	д=15цм

Попречни нагиб пројектованог коловоза износи 2,5%. Попречни нагиб тротоара износиће 1% према коловозу. На местима уласка у дворишта и пешачким прелазима предвиђено је постављање оборених ивичњака 24/18. Пешачка стаза биће оивичена је ивичњацима 18/12. Валоризовани дрворед биће оивичен усправним ивичњаком 7/20.

За потребе одводњавања атмосферских вода предвиђена је изградња атмосферске

канализације у дужини од 999,0м у предметној улици. Пројектом се планирају следећи радови: уклањање постојећег асфалта на делу трасе атмосферске канализације, машински ископ за ров по траси, израда ревизионих силаза од армирано бетонских префабрикованих елемената, планирање дна рова са насипањем слоја песка, постављање канализационих ПВЦ цеви, монтажа „добош“ сливника, провера мреже са реконструкцијом постојећих прикључака, затрпавање рова и геодетско снимање изведеног стања. Канализационе цеви се постављају у складу са котама датим у графичким прилозима.

Након изведених радова на реконструкцији саобраћајнице пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације је планирано увођење хоризонталне и вертикалне сигнализације. Хоризонталном сигнализацијом каналисани су токови возила, а вертикалном сигнализацијом дефинисан је режим кретања. У делу улице је пројектована „зона успореног саобраћаја“ где је брзина кретања ограничена на 10 km/h. Зона успореног саобраћаја дефинише се као део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила. Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h. Ова зона ће бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом. Од хоризонталне сигнализације пројектована је средишна раделна линија у делу улице. Хоризонталном сигнализацијом каналисани су токови возила, а вертикалном сигнализацијом дефинисан је режим кретања. Средишна разделна линија је типа 3 – 3 и 1-1 са ширином од 0.12 m, док је средишна неиспрекидана линија такође са ширином од 0.12 m. Комплетна хоризонтална сигнализација обележава се путарском бојом. Комплетна хоризонтална сигнализација на овом путу се обележава белом бојом у складу са вредностима и коефицијентима ретрорефлексије предвиђених Правилником осаобраћајној сигнализацији.

У складу са пројектованим решењем реконструкције улице, предвиђено је максимално задржавање постојећих стабала дрвореда уз предлог мера неге и заштите.

Током извођења грађевинских радова предвиђена је заштита постојећих стабала која се задржавају. Употребом неопходне механизације за потребе извођења пројектованих радова (поготово радови на ископима) често долази до оштећења коре дебла, као и кореновог система. Из тог разлога је од великог значаја заштита стабала која су предвиђена за задржавање.

Новопројектоване зелене површине дуж улице 29. нопвембра у Кладову предвиђене су са обе стране између тротоара и објекта, оивиченим бетонским ивичњацима. Нова стабла дрворедних садница врсте platanus x acerifolia позиционирана су на положајима где има довољно простора за њихов даљи развој. Растојање између нових стабала није униформно и прилагођено је ситуацији и могућностима будућег простора. Испоштован је минимум међусобног размака од 4 м. На свим новоформираним зеленим површинама предвиђено је уклањање постојеће земље, хумузирање у слоју од 20 цм и заснивање травњака сетвом семена травне смеше. Обзиром да поједина дрвећа се налазе у пројектованом трортоару предвиђена је хоризонтална заштита стабла и оивичење око њих. Тачан положај нових дрворедних садница приказан је у графичком делу пројекта.

Следећа документа, којима се може приступити преко наведених линкова, чине саставни део техничког описа и уговора:

- Пројекта за извођење (ПЗИ)

https://kladovo.org.rs/projekat-liid/

- Контролна листа плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа)

https://kladovo.org.rs/projekat-liid/

- План укључивања заинтересованих страна (СЕП)

https://kladovo.org.rs/projekat-liid/

- План генералне регулације ("Службени лист Општине Кладово ", број 15/ 2018)

Измена и допуна плана генералне регулације Кладова („Службени лист општине Кладово“, бр. 15/2018) - Општина Кладово

Све трошкове који произилазе из обавеза које су додељене извођачу у оквиру Контролне листе плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа) и Плана укључивања заинтересованих страна (СЕП), понуђач (извођач) треба да обрачуна и укључи у одговарајуће позиције Обрасца структуре цене.