Технички опис

Спољно уређење површина у оквиру комплекса градских базена „Језеро“ у Кладову, реф.бр.405-86/2026- III

Локација

Радови на спољном (партерном) уређењу комплекса градских базена „Језеро“ представљају завршну фазу изградње комплекса. Комплкес градских базена „Језеро“ налази се на катастарској парцели бр.7008 КО Кладово, поред СЦ “Језеро”и између два језера, а у близини Дунава са северне стране. Радовима на спољном уређењу планира се изградња пешачких комуникација (стаза) и платоа, заливни систем, ограда и мобилијар.

Спољним уређењем обухваћена је површина од 22.548м², од којих највећи део отворен простор довољног капациетета за прихват будућих корисника.

Опис предметних радова

- Изградња пешачких комуникација и платоа

Платои и стазе целокупног коплекса позиционирани су као функционално повезивање свих саджаја комплекса. Платои су широки и централни пунктови у комплексу (плато око великог базена, плато око централног дечијег базена као и плато који повезује ова два главна садржаја). Стазе за комуникације су подењене у главне примарне, и секундарне. Укупна површина под платоима и стазама износи 7.737,0м².

Све стазе и платои пројектовани су у бехатон бетонским елементима,који треба да задовоље све прописане параметре који подразумевају отпорност на клизање, хабање, мраз, пуцање по стандардима. Бетахтон бетонски елементи се постављају на издренирану порписану подлогу од туцаника, која обезбеђује несметано одводњавање и дренирање поплочаних површина. Бехатон бетонски елементу су вибропресовани дебљине 8цм за позиције против пожарних и доставних возила, возила свих интервенција. Дебљина бехатон елемената различитих формата у 6 цм, предвиђена је са секундарне и прилазне пешачке стазе.

Карактеристике : Бехатон коцке треба да су двослојне винропресоване, са горњим хабајућим слојем од ≥4mm. Бехатон коцке треба да поседују јасно изражене дистанцере који обезбеђују оптималну ширину фуга као и максималну носивост и постојаност површине. Бехатон треба да задовољава европксе норме квалитета који се односе на чврстоћу, отпорност на клизање, хабање, со и смрзавање, упијање воде према норми EN1338 и EN1339 у складу са SRPS1339. Елементи треба да су максимално смањене

соларне рефлексије SRI (Solar Reflectance Index ) према станарду ASTM E 1980 – 01 и поседују доказ о овом испитивању.

- Изградња заливног система

Зелене површине које су доминатне и композициона слика ове површине, захтевају врхунско одржавање и добру кондицију. За све параметре добро одржаване и дуготрајне зелене површине неоходан је аутоматски систем заливања као опција оптималног заливања .

Систем за заливање се напаја са градске водоводне мреже. Потребна количина воде за поуздан рад система за наводњавање је К = 120 л/мин, при радном притиску од 4,5 бара.

Закопани цевовод који напаја опрему за заливање је израђен од полиетиленских цеви ПЕ-100 за притисак од 10 бара. Састоји се од магистралног и зонског цевовода. Прикључци на главну мрежу су помоћу електрофузионих спојница на које је прикључена одговарајућа спојница на коју се прикључује ручни ПВЦ кугласти вентил. Спајање и рачвање цеви у зонском цевоводу врши се полипропиленским компресионим

фитингима од ПН16 шипке без заваривања или лепљења спојева. Сви навојни спојеви вратила вентила су изведени са навојним полипропиленским спојним елементима од ПН16 шипке, заптивеним тефлонском траком. Зонске линије у зеленим површинама постављају се на дубини од цца. 30 цм од крајње коте терена. На местима где то није могуће због услова на тлу, цевовод се мора поставити на максималној доступној дубини. Пражњење система обезбеђује ваздушни компресор.

За наводњавање травнатих површина уграђују се тела ПОП-УП прскалица, модел Про-спраи или слично, са ротационим млазницама и подесивим прскалицама. Основни принцип за избор прскалице је геометријски облик и величина површине. Све прскалице су повезане са бочном линијом преко флексибилне везе из ПЕ цеви од 16 мм.

За наводњавање травњака на површинама које се због величине и облика не могу наводњавати прскалицама предвиђено је постављање подземног система кап по кап. Цеви намењене за подземно наводњавање кап по кап су са уграђеним капаљкама, пречника 16 мм. Размак између капаљки је 33 цм, а појединачни проток капаљке је 2,3 л/х. Размак између појединих бочних линија унутар предвиђене површине је око 30 цм. За

систем кап по кап потребно је уградити додатни унапред подешени регулатор притиска.

На делу површине где је планирана садња шибља, планирано је да се надземни систем уграђује кап по кап. Цеви намењене за наводњавање кап по кап су са уграђеним самокомпензирајућим капаљкама, пречника 16 мм. Растојање између капаљки је 33 цм, а појединачни проток капаљке је 2 л/х. Размак између цеви је око 50 цм, у зависности од линије садње. За систем кап по кап потребно је уградити додатни унапред подешени

филтер од 1", као и регулатор притиска.

Дрвеће је предвиђено за наводњавање РВС системом за наводњавање са кореном дрвета. Висина РВС уређаја предвиђеног за уградњу је 45 цм.

Систем за наводњавање је подељен на зоне истовременог рада помоћу електромагнетних вентила са соленоидним напоном од 24В. Електромагнетни вентили имају могућност ручног руковања и подешавања протока, а њихова конструкција онемогућава повратак воде из бочне инсталације у главну мрежу. Електрични вентили су израђени од тврде пластике, нормално затворени, за радни притисак до 10 бара и

температуру медија до 43°Ц. Електромагнетни вентили се уграђују у стандардне вентилске шахтове од ојачаног полиетилена, са поклопцем од тврде пластике и завртњем за заштиту од принудног отварања. Веза између вентила и управљачког уређаја је преко декодера, Уградња контролног уређаја предвиђена је у орману техничке просторије. Уградња сензора за кишу је предвиђена на посебном стубу поред контролног уређаја. Сензор је директно повезан са управљачким уређајем, при чему се активирањем сензора при одређеној количини падавина управљачки програм доводи у стање мировања, а информација се

појављује у виду аларма у програму. Развод електричне инсталације између управљачког уређаја и електромагнетних вентила изведен је подземним декодерским каблом.

- Набавка,транспорт и уградња мобилијара

Одабиром мобијара и опреме простору даје посебан печат, мобилијар је од највалитетнијих материјала који обезбеђује дуготрајност и удобност. Естетски ненаметњив а својим масивима од дрвета даје потпуну топлину. Предвиђене су и пажљиво распоређене клупе са и без наслона, и клупе у масиву које се налазе на

централном платоу.

Клупе са и без наслона:

Бетонски елементи који су масивне ногаре од клупе треба да су израђене од белог цемента и агрегатне мешавине, са додатим млевеним мермером, полипропиленским влакнима, адитивма за квалитет смеше, које дају максималну отпорност од смрзавања, соли. Целична арматура која обезбеђује стабилност. Завршна обрада бетона је мат полирана. Дрвени делови су од тврдог дрвета, равни без чворова, премазани заштитним премазима за заштиту од атмосферских утицаја и УВ зрачења.

Канте за отпатке:

Канта је кружног облика са улошком за пражњење, од поцинкованог челичног лима, електростатички офрабана према боји осталог мобилијара, уложак је израђен од поцинкованог челика.

Уградња мобилијара

Клупе се постављају на стазама према ситуационом плану. На ситуационом плану су обележене клупе са наслоном и без наслона. Предност одабраног мобилијара јесте, да не морају да се додатно анкеришу ногаре. Такође је избегнуто постављње у зелену површину које отежава њено будуће одржавање.

- Изградња ограде комплекса

Комплекс градских базена се ограђује металном оградом са конструкцијом од металних стубова и транспарентним испунама од вертикалних и хоризонталних флахова. Основну конструкцију ограде чине челични стубови Ø108/4mm, на међусобном растојању према шеми, а монтирају се на АБ стубове преко анкер плочица. На носеће стубове се фиксира рам од кутијастих профила 40/40 mm, са испуном од вертикално постављених флахова 30/6 mm, на растојању од 11 cm и хоризонтално постављених флахова 30/6 mm, на трећинама висине ограде. Висина ограде је h=190cm, ширина поља око 250cm. На деловима планираним за улаз/излаз пешака постављају се капије дим.250/190цм, док је на улазу/излазу приступне саобраћајнице, на делу паркинг простора за аутомобиле планирана самоносива клизна ограда димензија 700/190цм.

Припремила

Нинушка Пешић,дипл.инж.арх.