ТЕХНИЧКИ ОПИС

Адаптација и енергетска санација мултифункционалне сале објекта Визитор центра у тврђави Фетислам

Локација: тврђава Фетислам, КП бр. 3922 КО Кладово

Архитектонска анализа постојећег стања:

Објекат Визитор центар се налази у оквиру комплекса тврђаве Фетислам,на слободном простору улазног платоа, непосредно поред главне пешачке стазе Великог утврђења. Објекат је изграђен 2019.године на месту где се некада налазила зграда арсенала и касарне, по узору на исте.

АРХИТЕКТОНСКА КОНЦЕПЦИЈА

Визитор центар чине два историјска објекта: арсенал и касарна, спојена новим везним

елементом. Везни део представља улазни хол одакле се улази у два мултифункционална простора. Из хола се такође улази у подрумски део , где је смештен санитарни блок.

Главни прилаз је са централног тврђавског трга. Улаз у хол је преко широких врата. На супротној страни је пролаз, којим се излази у простор тврђавског бедема.

У приземљу објекта из централног хола се приступа мултифункционалној сали са аудиторијумом, нето површине 496,21м². Под је у нагибу и намењен је програмима сценско-мултимедијалног карактера. Поред овога у дну је сцена са свим условима за инсталирање сложеније опреме обзиром да је испод бинског простора створен технички ниво. Осим улаза у овај простор преко хола, пројектована су још два којим се директно из сале излази у простор трга или бедема.

Насупрот веће мултифункционалне сале налази се универзална сала са равним подом, нето површине 232,61м². Њена форма омогућава одржавање различитих перфоманса, сајмова, кетеринга и свега што не захтева посебне сценске услове. Улазни хол по правилу је комуникациони простор. Ипак, својом површином и положајем омогућава да се у њему одржавају независни програми, као и они који ће надопунити програме у главним просторима. Из хола се такође силази и у подрумски део где су смештене санитарне просторије. Кроз везни елемент се са трга приступа јавном тоалету смештеном у подруму објекта.

Укупна бруто површина објекта износи 1.623,86м²

СПОЉАШЊА ОБРАДА ЗИДОВА

Спољашњи зидови приземља су просечне дебљине д=65 цм и зидани су конструктивним   зидом, д=30цм, од "YТОNG" термоизолационим блоком, ТБ30, 62,5x30x20цм, З7-З9 и З10-З11, у

продужном малтеру. Зидање je изведено у свему према упутству и нормативима произвођача. Малтерисање унутрашњих површина зидова од "YТОNG"-а и бетона изводено је продужним малтером размере у два слоја.

Фасадни зидови приземља облажени су каменим плочама од природног камена која треба да

одражава структуру притесаног камена дебљине различите дебљине д=10-30 цм и 15 см,

Полагање камена извршено је преко "YТОNG"-а.

ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА

Термичка заштита зидова објекта, обезбеђена је основним зидом од "YТОNG"-а преко кога су

полажене камене плоче и камени блокови различите дебљине.

Подрумски зидови од бетона обложени су стиропором и заштићени бетонским блоком. Израда термичке заштите таванског простора и кровне равни универзалне сале и хола извршено је полагањем тврдо пресоване камене вуне д=10+5цм (класа А1). На под таванског простора преко термо изолације од стиродура д=10цм изведен је цементни естрих д=4цм .

Мултифункциона сала није термички изолована, како би се сачувала аутентичност изворне конструкције.

УНУТРАШЊА ОБРАДА ОБЈЕКТА

Зидови и плафони у свим просторијама су малтерисани продужним малтером и завршно

малтерисани ситним сејаним песком (дунавцем).

Плафони санитарног блока су делимично изведени као спуштен, ради маскирања

канализационих цеви вентилације подрума. Унутрашњи зидови и подови који су у додиру са водом, економски простори, санитарни и производни простори обложени су керамичким плочицама.

Сви подови су извдедени као пливајући. Преко армирано-бетонске конструкције изведена је

подлога подова од стиропора дебљине д=6цм, на делу подова као еластични слоја пливајућег

пода. Преко стиропора изведен лакоармирани цементни естрих као подлога за полагање

готовог пода од камених плоча. По обиму просторија изведена соклу од камена у висини од

10цм. У улазном холу и у улазној партији подови су изведени од плоча од беловодског

пешчара.

Подести су обложени беловодским пешчаром, који је машински обрађен на дебљину од 2.5цм.

Плоче су постављене у цементном малтеру и фуговане. Истим материјалом обложена су и газишта степеништа.

Подови приземља су такође изведени од плоча беловодског пешчара, димензија 30x30x3 цм.

Плоче су постављене у цементном малтеру.

АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ САЛЕ

ЈН је планирана адаптација и енергетска санација мултифункционалне сале са аудиторијумом објекта Визитор центра и то адаптација и ен.санација крова и зидова, а све у циљу уштеде енергије и економичности у коришћењу простора (грејање и хлађење).

Радови који се планирају пројектом су следећи:

Архитектонско-грађевински радови

Пројектом  је задржан исти облик кровне решетке као и распоред у основи, само што ће се делови дрвене конструкције заменити челичном конструкцијом и додатно заштитити и обложити дрветом. Како би се постигле високе преформансе противпожарне заштите, тј. максималних 120 мин противпожарне заштите, након заштите челичне решетке, а пре облагања конструкције ламперијом, челична решетка се облаже калцијум-силикатном облогом, тј. PROMATECT-H противпожарним грађевинским плочама дебљине 25мм+25мм.

Термичка заштита крова постиже се тако што се изводе дупли рогови 14/14цм, у два правца, између којих се полагже тврдо пресована каменa вунa д=2х14цм.

За обраду унутрашњих зидова користити термоизолациони малтер RÖFIX. Са унутрашњих зидова ознаке  потпуно ће се уклонити 100% постојећа боја и глет маса и доћи до унутрашњег грубог малтера, па чак и покушати уклонити га на површинински, како би се уклонили сви остаци глет масе. Када се уклоне сви постојећи слојеви глет масе и боје, потребно је нанети дубински учвршћивач RÖFIX PP201 Silica LF, разблажен водом 1:1, на чврсти и носиви постојећи малтер. Детаљно прегледати површину и ако постоје пукотине у постојећем малтеру, онда је потребно на хоризонталне и вертикалне спојеве бетонског оквира и Ytong-а уградити носач малтера Stucanet како би се ојачала веза ових материјала, како би се осигурали од даљег пуцања услед рада скелетне конструкције. RÖFIX Renoplus нанети на припремљену површину назубљеном глетерицом и након сушења од 3-5 дана наставит са наношењем термомалтера.

Електроенергетски радови

Пројектом је планирано постављање нових електроенергетских инсталација осветљења, инсталација паничне расвете као и замена громобранске инсталације на овом делу објекта.

Напајање расвете адаптиране таванице се врши преко разводног ормана расвете, у

коме су смештени аутоматски осигурачи за осигурање струјних кругова расвере и струјног круга контролера који подржава рад до 700 светиљки, подконтролера са 8 порта TCP/IP комуникационом протоколу. На самом контролеру је и LCD екран који приказује статус   уређаја у реалном времену.

Заштиту од преоптерећења и кратког споја обезбеђују предвиђени аутоматски осигурачи, димензионисани према пресецима проводника и предвиђеним потрошачима, који се стављају на почетку сваког струјног круга и на местима где се смањује трајно дозвољена

струја проводника.

Осигурачи су тако димензионисани да се постиже селективност у инсталацији.

Заштита од случајног додира делова под напоном изведена је заштитним изоловањем тј.

покривањем делова под напоном изолационим материјалом који може да се уклони само

разарањем. За фабрички израђену опрему изолација одговара СРПС-у. Сва гранања водова под напоном изведена су у разводним кутијама, а голи слободни крајеви водова завршени

одговарајућим стезаљкама.

Осветљење просторијe изведено је у свему према намени. Опште или радно осветљење предвид‌јено је ЛЕД светиљкама које се причвршћују на плафон или се монтирају на монтажним шинама. Укључење и искључење, као и димовање осветљења предвиђено је управљањем преко ДАЛИ система тастерима за управљање (ОН, OFF, ДИМ+, ДИМ-), који у себи има могућност програмирања унапред дефинисаних сцена по жељи корисника. Контролер и остала опрема која служи за управљање осветљењем налази се орману

За нужно осветљење користи се ЛЕД светиљке. Ове светиљке могу да се користе и као

светиљке за обавештење, са налепљеним симболом за информацију о смеру изласка и евакуације. Пројектом су предвиђене светиљке са локалним извором напајања и прикључује се на мрежни напон 220В, 50Хз.

За заштиту дела објекта од атмосферског пражњења предвид‌јена је класична громобранска инсталација мрежног типа. Инсталацију чине прихватни систем од громобранских хватаљки, кровни прихватни водови, одводни водови, земни уводници и уземљивач.

Припремила,

Нинушка Пешић, д.и.а.