ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду пројектне документације за регулационе радове

на  потоку Ваља Маре у селу Подвршка у општини Кладово

УВОД

Поток Ваља Маре настаје на обронцима Националног парка Ђердап. Има правац пружања северозапад-југоисток.Протиче кроз села: Подвршка,Речоца и улива у Дунав код села Милутиновац.Корито потока је нерегулисано.

Приликом невремена које је настало 2014 године, начињена је велика материјална штета на стамбеним објектима у поменутим селима,оштећена комунална инфраструктура,поломљена једна и оштећена друга заштитна брана .

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Пројектном документацијом предвидети уређење корита  потока Ваља Маре на дужини од око 750м. Стационажа будуће регулације треба да почне од челичног моста где постоји регулација.Узводно од челичног моста  на удаљености 380 м налази се заштитна брана која није оштећена али је од силине бујичних вода ископан пролаз до суседног брда у ширини од 5 м. Такође ,узводно од челичног моста  на удаљености од 1000м налазе се остаци срушене бране. При изради пројекта обратити пажњу на очување природног амбијента и по могућности што мање га угрозити. Техничка решења предвидети у складу са савременом инжењерском праксом. Настојати да се изградња регулације у највећој могућој мери одвија у водном земљишту.

Сврха регулационих радова је одбрана од поплава, односно безбедна евакуација великих вода. Траса регулисаног корита, решења стабилизације корита и објекти треба да буду еколошки прихватљиви, економични и погодни за одржавање.

Корито водотока тренутно има “V“ профил до прве бране ,са дубином од приближно 3м и ширином приближно око 15м.Надаље узводно поток користи широку дубодолину.У долини на 750м узводно од моста налази се каптажа за сеоски водовод.Треба пројектовати уз услов обезбеђења заштите приобаља на основу критеријума за рангирање и усвајање меродавних протицаја великих вода за системе заштите од поплава (Водопривредна основа Републике Србије).

У складу са потребама предвидети стабилизацију, санацију и облагање косина дуж предметног пута у зони водотока.

Коначну трасу регулације водотока, пројектант ће одредити заједно са Наручиоцем уважавајући постојеће и планирано стање на терену.

Геодетске подлоге

- Снимити попречне профиле на растојању 25- 30м a пo потреби и чешће до високог терена. Снимање извршити до 200м изнад предвиђеног места .

- Снимити све постојеће објекте дуж тока у потребној ширини, са обе стране корита (објекте, ограде, мостове, пропусте, уливе канализације и сл.).

Потребне геодетске подлоге, снимања и израда КТП- а су обавеза Наручиоца.

Геомеханичке подлоге

За потребе израде пројекта регулације извршити  четири истражне јаме,ддубине до 1,0м раскопане у договору са Пројектантом. Уколико се процени могуће је и обавити геомеханичко теренско испитивање са израдом елабората. Уз идејно решење.Предаја дигитално и штампаном примерку.Обавеза Извршиоца.

Хидролошке подлоге

Потребно је израдити хидролошку анализу режима карактеристичних протицаја Манастиричког потока на предметном потезу.

Преузимање потребних података за прорачун од Републичког хидрометеоролошког завода Србије је обавеза Извршиоца.

Хидрауличке подлоге

На основу претходне анализе и обрађених подлога, извршити хидраулички прорачун уз претходну анализу постојеће инфраструктуре на датим деоницама, за све карактеристичне протицаје:

- одредити протицајне профиле и дефинисати подужни профил тока реке,

- одредити границе допирања великих вода,

- дефинисати трасу пројектованог регулисаног корита, које ће представљати технички најприхватљивије и најекономичније решење,

У оквиру прорачуна посебну пажњу треба посветити прорачунима пропусне способности постојећих и планираних објеката (бране, мостови,…) при меродавним великим водама.

На основу потребне стабилности корита пројектовати објекте за заштиту- осигурање обала, као и стабилизацију дна, имајући у виду карактеристике овог водотока.

На основу претходне техничке документације  пројектовати  нову брану уместо срушене и реконструкцију постојеће друге бране.

Прикупљање услова, мишљења и сагласности

Прибављање претходне документације, Мишљења, Услова, Сагласности и остале потребне документације као и примена ЦЕОП- а је обавеза Наручиоца.

ПОДЛОГЕ

- Топографска карта, Р= 1:25000;

Потребне лиценце

Физичка лица –пројектанти морају да поседују лиценцу број 314

Фирма која израђује пројекте мора да поседује велику лиценцу за регулацију водотокова бр.P0830Г3

Физичка лица која учествују на испитивању тла и изради геомеханичког елабората морају да поседују лиценцу бр.316 или 392

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОЈЕКТАНТСКИХ УСЛУГА

Садржину техничке документације предвидети у складу са важећим Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и то следеће целине:

Партија -1

- Идејно решење за уређење корита потока Ваља Маре кроз село Подвршка;

- Пројекат за грађевинску дозволу за уређење корита потока Ваља Маре кроз село Подвршка;

- Пројекат за извођење за уређење корита потока Ваља Маре кроз село Подвршка;

Партија-2

1.  Израда Идејног решења за изградњу заштитне бране на потоку Ваља Маре.

2. Израда Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу заштитне бране на потоку Ваља Маре.

3.  Израда Пројекта за извођење за изградњу заштитне бране на потоку Ваља Маре.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Приликом израде пројектне документације Пројектант је у обавези да сарађује са стручним службама Инвеститора у циљу добијања оптималнијих и прихватљивијих решења.

Пројектну документацију израдити у 3 примерка (аналогна форма), и 1 (један) примерак у дигиталној форми.

Наручилац: