ОПИС И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ТЕРЕТНО ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА

Опис и Техничка спецификација

| Спецификација возила: |  |  |
| --- | --- | --- |
| р.бр. |  |  |
| 1 | Тип возила | Ново теретно доставно возило |
| 2 | Година производње | 2022.година |
| 3 | Генерација мотора | ЕУРО 6 - Д |
| 4 | Врста погонског горива | Дизел |
| 5 | Снага мотора | 95-105 КW |
| 6 | Радна запремина | маx 2.000 ццм |
| 7 | Тип мењача | мануелни 6 + ход уназад |
| 8 | број путничких места | минимум 2+1 или више |
| 9 | - дужина возила - ширина возила - висина возила | од 6660-6670 мм од 2150-2160 мм без ретровизора од 2135-2145 мм |
| 10 | Међуосовинско растојање | од 3740-3750 мм |
| 11 | Опис, и димензије товарног простора | Алуминијумски сандук са арњевима и цирадом димензија: дужина 4185- 4195 мм ширина 1990-2000 мм вивина покретних блокова минимум од 388 мм корисна носивост минимум 1100 кг утоварна висина минимум 970 мм |
| 12 | Укупна носивост | 3.500 кг |
| 13 | Гаранција на возилу | мин 3 године или 100.000 км |
| 14 | Гаранција на каросерију | мин 8 година без ограничења километраже |
| 15 | Боја возила | Акрилна бела |
| 16 | Тип и величина фелни | минимум 5,5 х 16'', минимум челичне фелне + резервни точак |
| 17 | Погон | 4х2 или слично, задњи дупли точкови |
| 18 | Контрола стабилности | минимум АБС систем кочења |
| 19 | Врста волана | минимум серво волан подесив по висини |
| 20 | Ваздушни јастуци | минимум ваздушни јастук за возача |
| 21 | Клима | минимум мануелни клима уређај |
| 22 | Стакла са електричним подизачима | минимум предња стакла |
| 21 | Спољашњи ретровизори | eлектро подесиви, грејани |
| 22 | Закључавање возила | централна брава, сигнализација отворених врата |
| 23 | Светла | најмање предња светла за маглу |
|  |  | ЛЕД фарови |
| 24 | Остала опрема | путни рачунар |
|  |  | темпомат |

Добављач је дужан да возило које је предмет јавне набавке испоручи у свему у складу са Техничком спецификацијом, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за ову врсту добара и опреме уз строго поштовање професионалних правила струке, као и да возило преда Наручиоцу у исправном стању са свом опремом.

- Понуђач ће тражене техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из Техничке спецификације предметног добра (возила);

- Возило мора одговарати прописаним и прихваћеним стандардима и техничким спецификацијама описаним у овој Технихничкој спецификацији возила ове конкурсне докуемнтације и мора бити исправно.

- Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја;

За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законима, правилницима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац путничког возила;

- Понуђач мора да понуди потпуно ново возило. Под термином ''ново возило'' подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје;

- Понуђач уз понуду доставља и Изјаву да је овлашћени дилер,  дистрибутер и/или сервисер за понуђено возило и доставља Списак овлашћених сервиса за сервис у гарантном року оверен од стране понуђача.

Рок испоруке:  je најдуже 7 дана  од дана  израде документације  у вези регистрације возила, коју израђује Наручилац,   а након закључења уговора, и по испорученој документацији од стране Понуђача – Продавца.

Место испоруке: Примопредаја возила ће се извршити на адреси Понуђача.

Приликом примопредаје возила, Понуђач ће предати овлашћеном лицу Наручиоца путничко возило са припадајућом опремом и пратећом документацијом;

Контрола квалитета: Понуђач гарантује да добро које испоручује, а које је предмет овог уговора, одговара у свему у погледу траженог квалитета материјала, израде и функционалности и у складу траженим техничким карактеристикама и другим захтевима из техничке спецификације.

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра приликом испоруке овлашћено лице Наручиоца ће вршити уз присуство представника Понуђача, при чему ће сачинити и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему којим се констатује да је испоручено добро ново, без оштећења и функционално, у свему према захтевима Наручиоца утврђеним конкурсном документацијом.