ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација постојећег рукометног игралишта у тврђави Фетислам

ПАРТИЈА 4: Набавка и транспорт расвете

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћен је постојећи рукометни терен у тврђави Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Анализа постојећег стања

Рукометни терен који је предмет санације је дим.40/20,2м са слободном зоном од око 3-4,45м око терена. Са западне стране, у ширини терена, налазе се бетонске трибине за публику. Терен је завршно асфалтиран. Одводњавање атмосферских падавина решено је подужним и попречним нагибима до бетонских канала, изграђених по ободу терена.

Добра која су планирана Партијом 4:

Набавка и транспорт расвете

Стубови су четворосегментни, укупне висине H = 12,0m (2ком) и H = 10,0m (2ком)  израђени од челичних кружних цеви пречника: Ø159/Ø133/Ø101,6/Ø88,9mm међусобно повезаних у целовит конструктивни склоп, заједно са базном челичном плочом дим. 400x400x12mm, на којој су равномерно распоређена 4 (четири) отвора Ø30mm на осном растојању 300x300mm и четири ребра за укрућење, димензија 250x100x5mm. У оквиру доњег сегмента налази се отвор за смештање прикључне плоче, FRA осигурача и вијак М10 за уземљење. Отвор се штити одговарајућим поклопцем који се фиксира са два инбус вијка.

Стуб се израђује са тзв. „анкер корпом“ сачињеном од четири повијене шипке M24x920mm међусобно повезане на осном растојању од 300x300mm. Притезање базне плоче стуба и анкера врши се наврткама М24.

Носач пројектора, намењен за монтажу 4 (четири) пројектора је типа " M-P03" / LED 150W, произвођача „МЕТЕОР“ из Београда или одговарајуће, ради се у комбинацији централно постављене челичне цеви дим.Ø76,1x300m и хоризонталног кутијастог профила дим.60x60x2000mm са потребним отворима за монтажу пројектора и пролаз напојних каблова. Монтажа носача врши се у стуб преко централне цеви а притезање помоћу 6 (шест) вијака М10 равномерно распоређена под углом од 120° у два реда.

Стуб и носач пројектора се завршно заштићују наносом " epoxi prajmer"-a и завршно боји у изабраном тону по РАЛ-карти.

Пројектор је типа " M-P03" / LED 150W, произвођача „МЕТЕОР“ из Београда или одговарајуће, предвиђен за осветљење спортских терена. Кућиште светиљке треба да буде израђено од легуре AlSi ливено под притиском, дим.430/424мм. Пројектор је од каљеног стакла. Степен заштите IP-65/IK-10. Лед извор снаге 150W са средњенапонском оптиком. Температура боје 4000К. Светлосна ефикасност светиљке 121lm/W. Завршна заштита електростатичким поступком системом боја у праху у изабраном РАЛ-у. Интегрисани драјвер ELG-150.