ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација постојећег рукометног игралишта у тврђави Фетислам

ПАРТИЈА 5: Радови на монтажи расвете

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћен је постојећи рукометни терен у тврђави Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Анализа постојећег стања

Рукометни терен који је предмет санације је дим.40/20,2м са слободном зоном од око 3-4,45м око терена. Са западне стране, у ширини терена, налазе се бетонске трибине за публику. Терен је завршно асфалтиран. Одводњавање атмосферских падавина решено је подужним и попречним нагибима до бетонских канала, изграђених по ободу терена.

Радови на санацији

Радови који су планирани Партијом 5:

Монтажа расвете

Радови на монтажи расвете обухватају:

- земљане радове на ископу канала дим.0,4/0,8м од стубова расвете до постојећег прикључка на електроенергетски систем као и ископ темељних стопа дим.1,0/1,0/1,3м за стубове расвете;

- Бетонирање темељних стопа МБ30 са уградњом анкера за стубове;

- Постављање енергетског кабла и позор траке у припремљен ров на слоју песка са затрпавањем у слојевима;

- Монтажа стубова расвете комплет са предходном монтажом  4 пројектора  типа " M-P03" / LED 150W по стубу ;

- Повезивање и прикључак стубова расвете на електроенергетски систем ;