ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација постојећег рукометног игралишта у тврђави Фетислам

ПАРТИЈА 3: Набавка, транспорт и монтажа спортске опреме

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћен је постојећи рукометни терен у тврђави Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Анализа постојећег стања

Рукометни терен који је предмет санације је дим.40/20,2м са слободном зоном од око 3-4,45м око терена. Са западне стране, у ширини терена, налазе се бетонске трибине за публику. Терен је завршно асфалтиран. Одводњавање атмосферских падавина решено је подужним и попречним нагибима до бетонских канала, изграђених по ободу терена.

Добра која су планирана Партијом 3:

Кошеви (6ком) са конструкцијом, обручем, таблом и мрежицом. Конструкција коша је израђена од дебелозидних челичних кутија 150x150x4 mm. Стрела коша је израђена од кутија 80x60x3 mm. Рам за таблу је израђен од кутија 40x30x3 mm. Кошаркашка табла је од плексигласа дим.180x105x1 cm. Зглобни обруч је са две (2) опруге. Мрежица је од полиестера. Заштита за таблу и стуб коша је израђена од водоотпорног шпер материјала дебљине 18 mm, обложен и штопован са сунђером дебљине 5 cm iи непромочивом цирадом. Сви метални делови треба да буду заштићени антикорозивним премазом и офарбани у боји  по избору инвеститора.

Стубови са мрежом за тенис. Конструкција за тенис је израђена од челичних кутија 80x80x2,5 mm са механизмом за затезање мреже. Хилзна пречника 89 mm, се поставља у бетонску стопу дубине 450 mm. Мрежа треба да буде професионална, димензија
12,6 m x1,08 m. Сви метални делови треба да буду заштићени антикорозивним премазом и офарбани у боји  по избору инвеститора.

Стубови треба да буду монтажно-демонтажни.