ТЕХНИЧКИ ОПИС

Набавка, транспорт и монтажа мобилијара

Општи опис локација

Јавном набавком обухваћена су локације на територији општине Кладово. Планира се монтажа реквизита за игру деце у оквиру постојећих игралишта у селима општине Кладово.

Функционалне и техничке карактеристике

У оквиру постојећих игралишта, планира се постављање урбаног мобилијара-реквизита за игру деце.

Мобилијар који је предмет ЈН:

- Лелујави мост се састоји од дрвене конструкције коју чине стубови и рукохвати, за које су фиксирани ланци Ø6мм са дрвеним газиштима, постављени на 15цм размака. Газишта са ланцима нису фикса, већ се померају при корачању деце. Справа је дужине 2м и има 7 газишта. Конструкција се фиксира анкерима у напред припремљене бетонске темеље прописних димензија.

- Мултифункционални реквизит са кулом, тобоганом и пењалицом. Реквизит је израђен од дрвета. Конструкција се фиксира анкерима у напред припремљене бетонске темеље прописних димензија.

Такође се за игру деце планира постављање и дрвене љуљашке са два седишта, од којих је једно за бебе и дрвене клацкалице. Љуљашке и клацкалице такође монтирати у напред припремљене бетонске темеље прописних димензија.

Реквизите за игру деце израдити у складу са стандаром EN 1176 и Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл.гласник РС“ бр.41/2019). Обавеза Понуђача је да приликом монтаже достави Наручиоцу атесте.