ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Санација санитарних просторија и подова просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ „Невен 1“ у Кладову

| Р. Бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. Мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | Јед. Цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2*3) | 6(2*4) |
|  | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ Опште напомене за рушење: Свака ставка демонтирања или рушења обухвата рушење, унутрашњи транспорт, утовар у возило и одвоз са истоваром на депонију грађевинског отпада до 5км као и чишћење просторија уколико посебном напоменом није одређено друкчије. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пажљива демонтажа умиваоника , са сифоном и батеријом са одвозом на депонију до 5 km удаљености. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду умиваоника. | ком | 24 |  |  |  |  |
| 1.2 | Пажљива демонтажа WC шоља, са водокотлићима, са одвозом на депонију до 5 km удаљености. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 12 |  |  |  |  |
| 1.3 | Пажљива демонтажа бојлера, са одлагањем на место које одреди наручиоц. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа постојеће расвете у санитарним просторијама са транспортом на локацију коју одреди инвеститор. У цену урачунати и лаку монтажну скелу. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 18 |  |  |  |  |
| 1.5 | Изношење постојећег намештаја и опреме из просторија намењених за боравак деце са одвозом на место одређено за складиштење по налогу инвеститора. Ценом урачунати и поновно враћање намештаја по завршетку радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | пауш |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица прве класе са фуговањем спојница. Плочице се постављају на лепак, фуга на фугу у висини од 2,0 m. Позиција укључује обијање постојећих керамичких плочица, набавку, транспорт, рад и алат. Обрачун по m² постављене керамике. |  |  |  |  |  |  |
|  | Зидови просторија | m² | 74 |  |  |  |  |
|  | Санитарне преграде | m² | 40 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка и уградња подних керамичких плочица прве класе са фуговањем споојница . Плочице се постављају на лепак, фуга на фугу. Позиција укључује набавку,транспорт, рад и алат. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² постављене керамике. | m² | 90 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица-листела (бордура) прве класе са фуговањем спојница . Плочице се постављају на лепак, фуга на фугу. Позиција укључује набавку,транспорт, рад и алат. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² постављене керамике. | m² | 22 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Глетовање плафона и зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. У цену урачунати и лако монтажну скелу. Обрачун по m² глетоване површине |  |  |  |  |  |  |
|  | Плафон | m² | 90 |  |  |  |  |
|  | Зидови | m² | 111 |  |  |  |  |
| 3.2 | Бојење свих зидова и плафона дисперзивним бојама, по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора први и други пут. У цену урачунати и лако монтажну скелу. Обрачун по m² обојене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Плафон | m² | 90 |  |  |  |  |
|  | Зидови | m² | 111 |  |  |  |  |
| 3.3 | Бојење металне конструкције преграда WC кабина. Све металне површине брусити, очистити и бојити у белој боји антикорозивном бојом и бојом за метал у два слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m. | m | 40 |  |  |  |  |
| 3.4 | Бојење дрвене заштитне кутије за радијаторе бојом за дрво (провидним лаком) у два слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² обојене површине. | m² | 8 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Хобловање и лакирање паркета у просторијама приземља. Хобловање подразумева шмирглање паркета шмирглама различите гранулације са фуговањем, чишћењем подне површине и завршним полирањем. Пре лакирања извршити чишћење јаким усисивачима. Лакирање подразумева наношење основног лака, затим наношење првог наноса лака, полирање абразивним средствима и наношење другог наноса лака. У цену урачунати и набавку и монтажу дрвених лајсни, замену иструлелих дашчица паркета новим и лепљење делова подова без подизања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 650 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | НАБАВКА И УГРАДЊА ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Набавка, транспорт и монтажа водоводних ППР цеви и фитинга заједно са материјалом потребним за спајање. Цеви фиксирати обујмицама са унутрашњим делом обложеним гумом, на прописаном растојању у зависности од температуре и димензије, по упутству произвођача. Ценом обухваћено пробијање отвора и испитивање мреже, као и демонтажу постојеће водоводне инсталације постављене на зидовима санитарних просторија. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НАБАВКА И УГРАДЊА ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 6. | НАБАВКА И УГРАДЊА САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка транспорт и монтажа моно-блок WC шоље за децу типа Балтик или одговарајуће, димензија 29,5/57 цм. На шољу монтирати поклопац од тврде пластике. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | компл | 12 |  |  |  |  |
| 6.2 | Набавка, транспорт и монтажа фајанс конзолног умиваоника типа Бела са апликацијом или одговарајуће, са сифоном за одвод од пластике, маском за сифон, ЕК вентилом и стојећом батеријом за хладну и топлу воду. Дим.45/35цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | компл | 24 |  |  |  |  |
| 6.3 | Набавка, транспорт и уградња бојлера запремине 50l, комплет са сетом SK V, грејачом 2kW и спољним термостатом. Metalac bojler Hydra EZV 50l |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | компл | 6 |  |  |  |  |
| 6.4 | Набавка и монтажа галантерије за санитарне просторије |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспанзер убруса | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Држач тоалет папира | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Сензорски дозатор за сапун 0,55l у зеленој боји | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НАБАВКА И УГРАДЊА САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка и уградња ЛЕД панела у санитарним просторијама дим.30/30цм. У цену урачунати и сав неопходан материјал за повезивање и монтажу, као и обраду плафона на местима где је била постојећа расвета. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 18 |  |  |  |  |
| 7.2 | Набавка и постављање самолепљиве фолије са дечијим мотивима на вратима WC кабина. Врата претнодно обрисати и фолију поставити по упутству произвођача. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м². | м² | 16 |  |  |  |  |
| 7.1 | Рашчишћавање градилишта, одвоз вишка материјала и шута. У цену урачунати и фино чишћење санитарних просторија. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м². | м² | 90 |  |  |  |  |
| 7.2 | Рад мајстора на разним непредвиђеним и ненормираним, а хитним и неодложним позицијама наложеним од надзора и свакодневно уписаним у грађевински дневник са набавкама материјала према унапред прихваћеним профактурама увећаним за 5% на име манипулативних трошкова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА САНАЦИЈИ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени

- предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени

- предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати  укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Извођач,

__________________

Место и датум,