ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Адаптација и енергетска санација објекта Дома културе у Кладову

(замена фасадне столарије, изолатерски, молерско-фарбарски и фасадерски радови)

ЈН 404-100/2023-III

| Р. Бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. Мере | Количина | Јед. Цена без ПДВ-а | Јед. Цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2*3) | 6(2*4) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | У договору са инвеститором, привремено изношење постојећег намештаја и опреме из свих просторија и заштита пвц фолијом. Након завршетка радова,намештај вратити. Ставка подразумева и скидање тракастих платнених завеса, и/или венецијанера и одлагање на место које одреди инвеститор. Обрачун по м² просторија. | m² | 1256,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Пажљива демонтажа фасадне столарије,површине до 2,00 м2. Демонтирану столарију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. . Обрачун по комаду прозора. | ком | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Пажљива демонтажа фасадне столарије,површине од 2,00 м2 до 5,00 м2. Демонтирану столарију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по комаду прозора. | ком | 11,0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Пажљива демонтажа фасадне столарије,површине преко 5,00 м2. Демонтирану столарију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор до 15 км.. Обрачун по комаду прозора. | ком | 21,0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Демонтажа клима уређаја. Пажљиво демонтирати спољну и унутрашњу јединицу клима уређаја и одложити у просторију у оквиру објекта и заштити пвц фолијом. Након завршетка фазе, уређаје поново намонтирати. Уређаје пре монтаже опрати, дезинфиковати и систем напунити гасом. Обрачун по комаду клима уређаја. | ком | 5,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зазиђивање отвора после вађења старих прозора у зидовима д=38 цм, Зидање зида сипорекс блоком у продужном цементном малтеру. Нови делови зидова се морају повезати/спрегнути са постојећим зидовима везом "на шморц", а са АБ стубовима преко анкер шипки. Обрачун по м3. | м³ | 7,65 |  |  |  |  |
| 2.2 | Малтерисање зазиданих отвора продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен са просејаним шљунком, "јединицом". На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м² | 20,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФАСАДНА АЛУ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка материјала, радионичка израда и монтажа фасадне Алу столарије. Оквир и крила израдити од пластифицираних вучених вишекоморних алуминијумских профила са термопрекидом. Алуминијумски профили пластифицирани (поwдер варнисхед) у дрво декору по избору пројектанта. Прозор застаклити са двоструким нискоемисионим застакљењем и испуном од аргона од аргона, Уw<=1,5W/м2К Распоред отварајућих сегмената према шеми. Крило се отвара по хоризонталној оси односно вертикалној оси, према шеми. Оков стандардни за овај тип браварије. Отварајући елементи са високим парапетом снабдевени су са механизмом за отварање типа "вентус". Прозор испоручити са свим покривним лајснама. Прозор опремити кваком за отварање у боји по избору пројектанта. Цена ставке садржи набавку потребног материјала, радионичку израду, сав транспорт, монтаţу на градилишту са свим опшавима и припадајућим деловима (АЛУ прозорске клупице споља и изнутра, са завршним фазонским комадима, заптивном гумом у боји допрозорника, опшавне лајсне, оков и слично). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | 280/80 | ком | 3,0 |  |  |  |  |
|  | 280/239+80 | ком | 3,0 |  |  |  |  |
|  | 280/167+133 | ком | 2,0 |  |  |  |  |
|  | 255/239 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 635/85 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 116/100 | ком | 13,0 |  |  |  |  |
|  | 40/60 | ком | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Неправилног облика 196/50-150 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Фасадне Алу преграде |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда и монтажа фасадних Алу преграда. Оквир и крила израдити од пластифицираних вучених алуминијумских профила са термопрекидом. Алуминијумски профили пластифицирани (поwдер варнисхед) у дрво декору по избору пројектанта Преграду застаклити са двоструким нискоемисионим застакљењем и испуном од аргона од аргона, Уw<=1,5W/м2К Распоред отварајућих сегмената према шеми. Крило се отвара по хоризонталној оси односно вертикалној оси, према шеми. Оков стандардни за овај тип браварије. Отварајући елементи са високим парапетом снабдевени су са механизмом за отварање типа "вентус". Преграду испоручити са свим покривним лајснама. Отварајуће елементе опремити кваком за отварање у боји по избору пројектанта. Цена ставке садржи набавку потребног материјала, радионичку израду, сав транспорт, монтажу на градилишту са свим опшавима и припадајућим деловима. Заптивање штока и зида полиуретанском пеном. У цени је и спољна окапница од алуминијумског вученог профила максималне ширине 18цм подвучена под оквир. Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | 120+290+120/239 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 350/330 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 556/330 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 356/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 300/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 400/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 248/320+80 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 498/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 180/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Фасадна врата и портали |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, радионичка израда и монтажа фасадне Алу фасадних врата и портала. Оквир и крила израдити од пластифицираних вучених алуминијумских профила са термопрекидом. Алуминијумски профили пластифицирани (поwдер варнисхед) у тону по избору пројектанта Преграду застаклити са двоструким нискоемисионим застакљењем и испуном од аргона од аргона, Уw<=1,5W/м2К Распоред отварајућих сегмената према шеми. Оков стандардни за овај тип браварије. Отварајући елементи са високим парапетом снабдевени су са механизмом за отварање типа "вентус". Преграду испоручити са свим покривним лајснама. Отварајуће елементе опремити кваком за отварање у боји по избору пројектанта. Цена ставке садржи набавку потребног материјала, радионичку израду, сав транспорт, монтажу на градилишту са свим опшавима и припадајућим деловима. Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | 499/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 600/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 145+180+145/320 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 280/237+73 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ФАСАДНА АЛУ СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка материјала и израда опшивке. Опшивање фасадних назидака и венаца челичним, поцинкованим, пластифицираним лимом д=0,7мм са подлогом од водотпорне ОСБ 3 плоче д=1,8цм и носачем опшивке - челични флах. Пластификација лима у складу са фасадом а према пројекту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Венац р.ш. до 33цм | м | 206,9 |  |  |  |  |
|  | Надзидак р.ш. до 50цм | м | 85,42 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Глетовање постојећих малтерисаних зидова. У цену урачунати материјал,рад и лаку монтажну скелу. Водити рачуна о споју старог и новог малтера. Обрачун по м² | м² | 28,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Стругање старе боје и бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине на додиру старог и новог дела зида остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Приземље зидови | м² | 817,0 |  |  |  |  |
| 5.3 | Завршна обрада бетонских површина и малтерисаних делова фасаде слојем акрилног малтера са претходним глетовањем површина глет масом за бетон и свим предрадњама. На глетовану, осушену површину, прво нанети подлогу а затим нанети слој малтера (без прекида у равни). Обрачун по м² урађене фасаде по опису, пројекту фасаде и упутству произвођача. | м² | 190,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израда вертикалне изолације вањског зида приземља хидроизолационим премазом. Материјал се наноси четком или, машински, прскањем у два слоја. Углове, као што су спојеви пода и вертикалних зидова, треба попунити и заоблити малтером. Обрачун по м² | м² | 50,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Израда сокле објекта од XПС плоча - експандирани полистирен висине х=30 цм: Причвршћивање тврдих изолационих плоча од XПС плоча д=12 цм извести оплемењеним малтером за лепљење на минералној бази. За додатно механичко причвршћавање обавезно се користе типлови. Уградња заштитног слоја (лепак и арматура – стаклена мреţица) и завршни слој од минералног или силикатног декоративног малтера за сокле дебљине мин 1,5 мм са подлогом (основни премаз) а све у складу са Елаборатом енергетске ефикасности. У свему се придрţавати упутству произвођача. Боја завршног племенитог малтера у тону по избору порјектанта. | м² | 31,30 |  |  |  |  |
| 6.3 | Израда фасадног термоизолационог система (ФТИС) са каменом вуном: Причвршћивање тврдих изолационих плоча од минералне вуне д=12 цм извести оплемењеним малтером за лепљење на минералној бази. За додатно механичко причвршћавање обавезно се користе типлови. Уградња заштитног слоја (лепак и арматура – стаклена мрежица) и завршни слој од минералног или силикатног декоративног малтера дебљине мин 1,5 мм са подлогом (основни премаз) а све у складу са Елаборатом енергетске ефикасности. У свему се придржавати упутству произвођача. Боја завршног племенитог малтера у тону по избору порјектанта.У цену урачунати и неопходну скелу. Обрачун по м² | м² | 862,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Израда и постављање Алу окапница. Алуминијумске окапнице се постављају са спољашње стране прозора. Окапнице се производе од екструдираних алуминијумских профила, пластифициране у дрво декору по избору, отпорне су на ударе киса и града и штите од продора воде. На бочним странама окапница се постављају сабирници који спречавају продор воде између зида и прозора. Обрачун по м | м | 71,33 |  |  |  |  |
| 7.2 | Израда и постављање гранитних окапница. Гранитне окапнице се постављају са спољашње стране фасадних преграда. Отпорне су на ударе киша и града и штите од продора воде. Обрачун по м | м | 11,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | С В Е Г А: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- - у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- - у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- - у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- - у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Извођач,

__________________

Место и датум,