ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Санација крова Предшколске установе „Невен“ од последица пожара

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| I ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ Опште напомене за рушење: Свака ставка демонтирања или рушења обухвата рушење, унутрашњи транспорт, утовар у возило и одвоз са истоваром на депонију грађевинског отпада у Кладову до 5км као и чишћење унутар и око објекта уколико посебном напоменом није одређено друкчије. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа кровног покривача од теголе, комплет са утоваром и одвозом на градилишну депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² крова | m² | 715,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа и одвоз хоризонталних олука на место где одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 53,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа и одвоз вертикалних олука са олучним кукама и држачима на место где одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа лимених опшава од поцинкованог лима на калканским зидовима који су оштећени од пожара рш 45 и 70, комплет са утоваром и одвозом на градилишну депонију. Обрачун по m' |  |  |  |  |  |  |
|  | Звршни опшав зида рш 45cm | m' | 45,0 |  |  |  |  |
|  | Звршни опшав зида рш 70cm | m' | 69,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа лимених опшава увала од поцинкованог лима, комплет са утоваром и одвозом на градилишну депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 8,4 |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтажа лимених опшава око димњака и вентилације, комплет са утоваром и одвозом на градилишну депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 16,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Демонтажа и одвоз дрвене кровне конструкције комплет са ОСБ плочама и термоизолацијом на таванском простору. Дрвене елементе крова одлагати на страну и одвоз на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² крова | m² | 715,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Демонтажа и одвоз дрвене борове ламперије на делу стреха које су оштећене од пожара. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 78,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Демонтажа и одвоз дрвене фасадне столарије (прозора и врата). Столарију одлагати на страну и одвоз на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |
|  | столарија до 5 m² | ком | 10,0 |  |  |  |  |
| 1. 10 | Монтажа и демонтажа скеле, у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2.00м висине поставити радне платформе. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Користи се за све време трајања радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² фасадне површине плус 1 m | m² | 400,0 |  |  |  |  |
| 1. 11 | Радови на рашчишћавању просторија унутар објекта оштећених од пожара са одвозом изгорелог материјала и другог отпада на депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 200,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка и уградња хидро и термоизолације. Хидроизолацију изнад међуспратне конструкције извести од следећих слојева: а) ПАРНА БРАНА - хладан премаз битулитом "А" - ТРАБИС Н, тачкасто лепљен "МБХ" масом 1 kg/m², са преклопом 15cm. - врућ премаз битуменом "МБХ", kg/m²- Гралбит ИИ-2/10, са преклопом 15cm. б) ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА - камена вуна, "Вунизол Т плус", дебљине 10cm, 120 kg/m³ - полиетиленска фолија, УРСА СЕЦО 500 или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 673,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда и монтажа столарије (прозори) од пвц петокоморних профила са декором текстуре дрвета боје слична постојећој са Уф≤1.3W/м2К, застакљена двоструким нискоемисионим стаклом. Челична ојачања у профилу ускладити са величином прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уградња на XПС плочи дебљине 5цм према детаљу у спољној равни зида за прозоре са парапетом висине 90цм која је у цени. Заптивање штока и зида полиуретанском пеном. У цени је и спољна окапница од алуминијумског вученог профила максималне ширине 18цм подвучена под оквир. Израда према шеми. Унутрашња прозорска клупица обрачуната посебно. Обрачун по комаду комплет уграђено |  |  |  |  |  |  |
|  | 180/180 | kом | 4,0 |  |  |  |  |
|  | 100/100 | kом | 2,0 |  |  |  |  |
|  | 80/100 | kом | 2,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Израда и монтажа спољне браварије (врата) од алуминијумских пластифицираних профила боје сличној постојећој столарији са прекидом термичког моста са Уф≤1.70W/м2К, застакљена двоструким нискоемисионим стаклом и укупним максималним коефицијентом Уw≤1.5W/м2К. Профили су са заобљеним ивицана и са полиамидним прекидом профила ширине 22мм. Заптивање штока и крила двокоморном ЕПДМ гумом. Димензије профила и дебљине зида профила конструктивно ускладити са величином позиције (улазна врата). Заптивање штока и зида полиуретанском пеном. Израда према шеми. |  |  |  |  |  |  |
|  | Врата са отварањем напоље, без прага или са максималном денивелацијом према напољу од 0,5цм. Оков стандардни, три шарке, елзет брава са три кључа и аутомат за самозатварање. Израда према шеми. |  |  |  |  |  |  |
|  | Једнокрилна врата 100/220 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Двокрилна врата 160/240 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, транспорт материјала и израда дрвене кровне конструкције од резане грађе на делу површине зиданог објекта који је оштећен од пожара, а све по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 715,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка, транспорт материјала и израда дрвене потконструкције са прикивањем штафли 5x8цм на просечном размаку 70цм као подлоге за шрафљење кровног покривача |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 715,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Израда кровног покривача од полиуретан панела дебљине d=50mm и пластифицираног лима дебљине PU 0,5/0,4. Нагиб кровног покривача као по пројекту. Обрачун по m² постављене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² постављене површине. | m² | 715,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израда хоризонталног олука правоугаоног пресека од челичног поцинкованог и пластифицираног лима дебљине 0,5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 53,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Израда и монтажа висећих (вертикалних) четвртастих олука од пластифицираним лима, Ø15cm. дебљине 0,60mm. Држаче висећих олука урадити од пластифицираног флаха 25x5mm, на размаку до 80cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 15,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | Опшивање равним челичним поцинкованим пластифицираним лимом дебљине 0,5мм следећих позиција |  |  |  |  |  |  |
|  | завршни опшав бетонског зида р.ш. 45cm | m' | 45,0 |  |  |  |  |
|  | завршни опшав бетонског зида р.ш. 75cm | m' | 69,0 |  |  |  |  |
| 6.4 | Набавка и монтажа лимених опшава увала од поцинкованог лима, комплет са утоваром и одвозом на градилишну депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 8,4 |  |  |  |  |
| 6.5 | Набавка и монтажа лимених опшава око димњака и вентилације, комплет са утоваром и одвозом на градилишну депонију. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 16,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка,транспорт и монтажа дрвене борове ламперије на делу стреха које су оштећене од пожара. Боју ламперије ускладити са постојећом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 78,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. |  | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| II ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа постојећих кровних прихватних водова (FeZn 25x3мм) зајено са носачима, све према пројектној документацији |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Испорука материјала и израда прихватних водова на крову траком FeZn 25x3мм, потпорама за кров од елемената Е.180 SRPS. N.B4.925-F и B-100 SRPS. N.B4. 925-F на растојању 1,5м по нагнутим деловима крова, са међусобним повезивањем траке и лимених опшивака на крову, све према пројектној документацији |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Испорука и постављање тракасте хватаљке Т-К 500 на највишим деловима крова и димњачким капама према шеми громобранске инсталације , све према пројектној документацији |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Испорука материјала и израда мерних спојева МС са повезивањем одвода и земљоводног проводника,а све према пројектној документацији | Ком | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Остали ситан материјал и непредвиђени радови, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Испитивања инсталације заштите од атмосферског пражњења и издавање стручног налаза о прегледу и испитивању |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Израда пројекта изведеног објекта заштите од атмосферског пражњења. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА (I+II): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |