ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

Локација:

Објекат Предшколске установе „Невен“-објекат бр.03 налази се у улици Драгутина Бугарчевића Бигија бр.1, на кп бр.3838 КО Кладово, у насељу Пемци.

Бруто грађевинска површина износи 907м².

Спратност објекта је П+0.

Архитектонска анализа објекта:

Објекат Предшколске установе изграђен је 1987. године. Архитектонски је конципиран у једном нивоу са пет јединица за боравак деце и то две за јаслени узраст и три за старију децу. Оба дела поседују независне улазе, док су између улаза заједничке просторије, као што су вишенаменска сала,просторије запослених, санитарне просторије и остало. Економски део објекта чине дистрибутивна кухиња, вешерница, оставе,просторије за запослене,гардероба и санитарни део. Економски део такође поседује посебан улаз.

Конструктивно објекат је изведен са носивим зидовима д=25цм од гитер блокова, са хоризонталним и вертикалним серклажима. Кров је сложен,са дрвеном конструкцијом, нагиба од 18°, а на једном делу је 30°.

Фасада објекта је већом површином од фасадне цигле у жутој боји, док су мањи делови завршно обрађени „Демит“ фасадом. Стрехе су препуштене 80цм и опшивене дрвеном боровом ламперијом. Сва столарија је дрвена. Олуци су од поцинкованог лима д=0,55мм.

Анализа предметних радова:

На основу захтева Инвеститора који је уследио након пожара на централном делу крова објекта у површини од око 700м², обиласком терена и увидом у расположиву пројектну документацију предметном ЈН планира се следеће:

Грађевинско-занатски радови:

- Радови на демонтажи дела кровног покривача;

- Радови на демонтажи делова хоризонталних и вертикалних олука и лимених опшава;

- Радови на демонтажи дела кровне конструкције;

- Радови на демонтажи дела дрвене ламперије;

- Радови на демонтажи фасадне столарије (прозори и врата) на делу објекта;

- Изолатерски радови (термичка изолација дела таванске конструкције);

- Монтажа нове фасадне столарије;

- Израда дела кровне конструкције;

- Израда делова хоризонталних и вертикалних олука и лимених опшава;

- Монтажа дела нове дрвене ламперије;

Електро радови:

- Громобранска инсталација (демонтажа старе и монтажа нове);