ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Санација пешачке комуникације у тврђави Фетислам (фаза 2)

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина |  | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. |  | Машинско уклањање постојеће стазе од асфалта,просечне ширини од 2,5-3,0м и дебљине од око д=15цм. У цену урачунати и одвоз шута на градску депонију до 3км удаљености. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Машински ископ земље III категорије у широком откопу у слоју дебљине д=25цм. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и депоновати на градилишну депонију до 3км удаљености. Површина стазе је 1200м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Набавка, транспорт, и уградња речног шљунковито-песковитог материјала д=20цм., на делу пешачке комуникације са ваљањем и сабијањем вибронабијачима до потребне збијености од 60МПа са извођењем задатог пада. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Планирање и ваљање постељице на делу планираном за пешачку комуникацију, до потребне збијености Ме=60 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² | m² | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Измештање инфраструктуре (упуштање на већу дубину) на делу пешачке комуникације испред објекта свлачионице, као и на делу код слободностојећег ел.ормана (поред стазе). Након ископа за радове на санацији пешачке стазе пронаћи водоводну и ел.инфраструктуру и извршити упуштање исте на већу,прописну дубину. У цену радова урачунати ископ (продубљивање канала),насипање слојева песка испод и изнад цеви и затрпавање земљом из ископа инсталације. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Набавка, транспорт и полагање бетонских плоча дим.20/10/6цм у боји рустичне опеке, на слоју песка дебљине д=5цм, у свему према пројекту и детаљима, са машинским вибрирањем готове постављене бетонске плоче пре финалног засипања спојница ситним песком. У цену урачунати и кварцни песак за засипање спојница.Уместо ивичњака спољашње редове бетонских плоча уградити у слој „мршавог бетона“ (по истом принципу као за монтажу ивичњака). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² |  | m² | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |