ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка, транспорт и уградња монтажних објеката

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа пословног контејнера дим. 2500x2438x2591mm следећих техничких карактеристика: ПОДНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ: Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине мин 3mm, 4 контејнерска угла, заварени у складу са ИСО стандардом. Контејнерско подножје: са доње стране заштићено пластифицирано поцинкованим-челичним лимом дебљине мин 0,55 mm. Под: блажујка дебљине мин 18mm, отпорна на воду, преко постављена хомогена подна облога -пвц под, дебљине мин 2 mm. Носивост пода: мин 1,8 кN/м2 . Изолација у поду: минерална вуна мин. 100mm КРОВНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ: Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине мин 3mm, заварени у складу са ИСО стандардом. CEE прикључци: увучени у горњи контејнерски рам. Кров контејнера: прекривен је пластифицирано поцинкованим челичним лимом дебљине мин 0,55 mm, duplo пертлан (фалцован) по целој дужини контејнера. Носивост крова: мин 1,00 кN/м2 . Плафон контејнера: Панели у РАЛ 9002 . Изолација панели–полиуретан мин 30 mm + минерална вуна мин 100 mm . Због избегавања хладних мостова, изоловати све углове контејнера. КОНТЕЈНЕРСКИ СТУБОВИ: Профил: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине мин 3 mm, димензије челичних стубова као и подног и кровног рама су мин 150/180 mm Спој: Четири контејнерска стуба, заварена су са подним и кровним контејнерским рамом. Изолација стубова: Због избегавања хладних мостова и углове стубова изоловати минералном вуном. СПОЉНИ ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА: Панели дебљине мин 50mm Спољна зидна облога: Од поцинкованог профилисаног лима, споља пластифицираног, дебљине мин 0,5 mm . Боја РАЛ 9002. Дебљина премазног слоја мин. 25 микрона. Унутрашња зидна облога: Од глатког или профилисаног поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине мин 0,5 mm. Debljina премазаног слоја мин. 25 микрона. боја РАЛ 9002. Топлотна изолација: минимум полиуретан ПУ 50mm минералном вуном . АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА: Све челичне делове одмастити премазати основном и завршном бојом. боја контејнерског оквира је РАЛ 9002 ВРАТА: 1 ком - Једнокрилна метална врата димензија мин 875x2000mm изолована минералном вуном, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 mm. Дебљина врата износи 40 mm. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем. ПРОЗОРИ НА КОНТЕЈНЕРУ: 2 ком - прозор од вишекоморног ПВЦ-а димензија мин 850x1000mm. Прозор је на заокретно и кип отварање. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА: Сви делови одговарају CEE стандарду. Спољни прикључак: CEE утикач/утичница UKO-UTO 5P/16А, увучени у кутије горњег контејнерско рама. Разводна табла са осигурачима и фид склопком. Електро-опрема: OG монофазне утичнице 4 ком, OG прекидач за светло и светиљке IP65. Каблови уградити у назидним каналицама по зидовима панела. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Портирница | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Објекат за контролу и пролаза возила | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа модуларног објекта од 9 пословних контејнера дим. 6058x3000x2791mm следећих техничких карактеристика: ПОДНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ: Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине мин 3mm, 4 контејнерска угла, заварени у складу са ИСО стандардом. Контејнерско подножје: са доње стране заштићено пластифицирано поцинкованим-челичним лимом дебљине мин 0,55 mm. Под: ЦЕМЕНТНА ИВЕРИЦА мин 18mm, отпорна на воду, преко постављена хомогена подна облога -пвц под, дебљине мин 2 mm. Носивост пода: мин 1,8 кН/м2 . Изолација у поду: минерална вуна мин. 100mm КРОВНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ: Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3mm, заварени у складу са ИСО стандардом. ЦЕЕ прикључци: увучени у горњи контејнерски рам. Кров контејнера: прекривен је пластифицирано поцинкованим челичним лимом дебљине мин 0,55 mm, дупло пертлан (фалцован) по целој дужини контејнера. Носивост крова: мин 1,00 кН/м2 . Плафон контејнера: Панели у РАЛ 9002 . Изолација панели–полиуретан мин 30 mm + минерална вуна мин 100 mm . Због избегавања хладних мостова, изоловати све углове контејнера. КОНТЕЈНЕРСКИ СТУБОВИ: Профил: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3 mm, димензије челичних стубова као и подног и кровног рама су мин 150/180 mm Спој: Четири контејнерска стуба, заварена су са подним и кровним контејнерским рамом. Изолација стубова: Због избегавања хладних мостова и углове стубова изоловати минералном вуном . СПОЉНИ И ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА: Панели дебљине мин 50mm Спољна зидна облога: Од поцинкованог профилисаног лима, споља пластифицираног, дебљине мин 0,5 mm . Боја РАЛ 9002. Дебљина премазног слоја мин. 25 микрона. Унутрашња зидна облога: Од глатког или профилисаног поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине мин 0,5 mm. Debljina премазаног слоја мин. 25 микрона. боја РАЛ 9002. Топлотна изолација: минимум полиуретан ПУ 50mm АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА: Све челичне делове одмастити премазати основном и завршном бојом. боја контејнерског оквира је РАЛ 9002 ВРАТА: Унутрашња - Једнокрилна метална врата изолована минералном вуном, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 mm. Дебљина врата износи 40 mm. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем. Број комада и димензије према цртезу Спољна дворилна врата ПВЦ – 2 ком. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем. ПРОЗОРИ НА КОНТЕЈНЕРУ: прозор од вишекоморног ПВЦ-а . Прозор је на заокретно и кип отварање. Број комада и димензије према цртезу ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА: Сви делови одговарају CЕЕ стандарду. Спољни прикључак: CЕЕ утикач/утичница UKO-UTO 5P/16А, увучени у кутије горњег контејнерско рама. Разводна табла са осигурачима и фид склопком. Електро-опрема: OG монофазне утичнице, OG прекидач за светло и светиљке IP65. Каблови уградити у назидним каналицама по зидовима панела. У свему према пројекту МОНТАЖНО ‐ ДЕМОНТАЖНО КРОВИШТЕ КОНСТРУКЦИЈА: ‐ секундарно кровиште са падом на 2 воде; завршно постављени олуци; ‐ решеткаста офарбана конструкција израђена од „U“ профила дим. 40 x 90 x 40 [mm] дебљине 3 mm који се постављају на стубове појединачних контејнера; спојеви између решеткстих профила израђени од офарбаних „У“ профила дим. 40 x 50 x40 [mm] дебљине 3 mm спојени вијцима М 10. ПОКРИВАЊЕ КРОВИШТА: ниско профилисани поцинковани лим дебљине мин0,5 mm у боји РАЛ 9002; - куке за олуке на које се поставља хоризонтални олук, спустови су Ø 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа надстрешнице за службена возила дим. 7000x4000x4000mm следећих техничких карактеристика: Надстрешницу извести на 4 метална стуба дим.100/100мм у боји РАЛ9002. Стубови се анкеришу у АБ темељне стопе. Покривање надстрешнице лимом Tr10 min.0,5 у боји РАЛ9002 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |