ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Реконструкција бициклистичко-пешачке стазе у Дунавској улици у Кладову

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мер | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обележавање трасе бициклистичко-пешачке стазе пре почетка радова и снимање током изградње. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m | m | 880,00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Машински ископ и утовар земље III и IVкатeгорије за израду бициклистичко- пешачке стазе и са одвозом шута на депонију до 5км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 255,20 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље III и IVкатeгорије са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ извршене замене материјала. | m³ | 42,42 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Уређење постељице планума доњег строја бициклистичко пешачке стазе.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал III и IV катeгорије . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² | m2 | 2.359,18 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Набавка и уграђивање тампона од шљунка 0-63mm дебљине д=15cm према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 40 kN / cm². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 340,90 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31mm дебљине д=10cm према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 80 kN / cm². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 211,37 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду бициклистичко пешачке стазе од БНХС 16 д=6cm. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² за слој дебљине 7cm. | m² | 2.121,17 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака 18/24 од бетона МБ 40 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10cm са потребним украјањем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m | m | 880,00 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака 8/20 од бетона МБ 40 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10cm са потребним украјањем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m | m | 1.760,00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ОБЈЕКТИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |