ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

Изградња ограде Комплекса прихватилишта за псе

Локација - граница подручја

Изградња ограде се планира на делу К.П. бр. 1497/1, 1497/2 и 1497/3 КО Давидовац,а која се планира за изградњу Комплекса прихватилишта за псе.

.

Архитектонско решење

На основу захтева инвеститора планира се израда и монтажа ограде  у дужини од 240м на предметној парцели.

Висина ограде је 1,83м, парапетни зид 0,3м и панелна ограда 1,53м

Темељи ограде су тракасти  димензија 30x60cm, постављени на слоју

шљунка d=10cm. Парапет ограде изнад земље је димензија 30x30cm.

На парапету се уграђују насадни стубови дим: 50x50x2mm, ДИМЕНЗИЈА ПЛОЧЕ 120

X120mm/5mm СА 4 РУПЕ Ø РУПА 13mm,РАСТОЈАЊЕ ОД РУПЕ ДО РУПЕ 90mm.

Зидови ограде су од панела и стубова код којих су хоризонталне и вертикалне

жице израђене од чврсте челичне легуре. Производна висина панела је 1,53м.

Панелне ограде  су хоризонталне и вертикалне жице израђене

од чврсте челичне легуре и поседују ребра за укрућење у облику слова -в- ,где су

хоризонтале згуснуте на 5 цм ради веће чврстине. Дебљина жице је 4 мм.

.

Панели и стубови су стандардно заштићени дуплом заштитом, цинковањем +

пластификацијом (панели се прво цинкују методом галванизације а после тога

пластифицирају методом прашкастог лакирања (наноси се пвц прах на панеле и

стубове и после тога се елементи излажу температури од 200°Ц у комори да би се

добила компактна заштита отпорна на хабање и дуговечна) што им омогућује

изузетну дуговечност и отпорност на све врсте атмосферских утицаја, ерозију,

киселост земљишта, загађења аеро солима итд.