ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Доградња и реконструкција водоводног система насеља Манастирица

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| I OBJEKTI KAPTAŽE „PAĐIN“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Raščišćavanje terena pre početka građenja iskopom površinskog sloja humusa. Obračun po m3 iskopane zemlje sa odvozom na deponiju udaljenu do 10 m radi kasnijeg humuziranja nasipa oko objekta. | m3 | 102,80 |  |  |  |  |
| 1.2 | Mašinski iskop zemlje IV i V kategorije u širokom iskopu sa odlaganjem na privremenu deponiju za kasnije nasipanje. Obračun po m3 iskopane zemlje sa odlaganjem iskopanog materijala. | m3 | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Nasipanje oko objekta zemljom iz iskopa u slojevima debljime 20-25 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti. Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Iskop zemlje u pozajmištu koje odredi nadzorni organ, utovar u vozila, transport, istovar sa razastiranjem i ugradnja u slojevima debljine 20 do 25 cm oko objekta kaptaže do projektom planirane kote. Obračun po m3 ugrađene zemlje. | m3 | 88,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Nabavka transport i ugradnja tampon sloja šljunka kao podloga pri betoniranju objekta komore i trotoara. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 3,20 |  |  |  |  |
| 1.6 | Humuziranje kosina i platoa nasipa preko objekta kaptaže humusnim materijalom iz iskopa odnosno iz pozajmišta. Obračun po m2 | m2 | 130,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Filterski materijal. Nabavka, transport i ugradnja filterskog materijala po frakcijama kako je dato u projektu. Obračun po m3 ugrađenog filterskog materijala. | m3 | 14,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka, transport materijala I premazivanje zidova kaptaže sredstvima za vododrživost "Hidrolit" ili odgovarajuće sa unutrašnje strane. Obračun po m2 zida. | m² | 8,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Izrada arm. betonskih podnih ploča, zidova i gornjih ploča objekta komore u dvostranoj oplati armiranim betonom MB 30 u svemu prema opisima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom, skelom, i ugradnjom armature. |  |  |  |  |  |  |
|  | Donja ploča | m3 | 3,40 |  |  |  |  |
|  | Zidovi | m3 | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Gornja ploča | m3 | 7,80 |  |  |  |  |
|  | Ulaz | m3 | 0,40 |  |  |  |  |
|  | Krilni zidovi | m3 | 4,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Izrada izlivne glave ispusta armiranim betona MB320 u svemu prema opisima i detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom. | m3 | 2,60 |  |  |  |  |
| 3.3 | Izrada betonskog poklopca za ulau u šaht dimenzija 80 x 80 cm debljine 8 + 5 cm od armiranog betona BM 30. Sve betonske i armirano betonske radove izvesti u svemu prema projektu, tehničkim propisima za ovu vrstu radova i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunato izrada oplate, spravljanje betona, izrada armature i ugrađivanbje betona sa negom posle ugrađivanja. Plaća se po kom urađenog poklopca | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje armature i armaturnih mreža u svemu prema detaljima datim u projektu. Obračun po kg ugrađenog armature. | kg | 3.000,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka i polaganje hidro izolacije gornje ploče i vertikalnih zidova objekta kaptaže sa spoljne strane. Obračun po m2 izvedene hidro izolacije. | m2 | 81,60 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nabavka, transport i ugrađivanje penjalica od rebraste armature f 22 mm ili prema standardu DIN 1212 u zidove vodovodnih šahtova. Plaća se po kom ugrađenih penjalica. | kom | 16,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Nabavka materijala i izrada ventilacionih cevi za ventilaciju komore od nerđajučih čeličnih cevi Dxd = 50 x 2 mm prema detalju u projektu. Ventilacione cevi su dužine 1,0 m i 0,4 m sa lukom na vrhu 180 o i postavljenom mrežom za insekte preko otvora. U cenu je uračunata izrada ventilacionih cevi sa ugradnja istih prema detalju. Obračun po kom ugrađene ventilacione cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | L1=1,0m | kom | 4,0 |  |  |  |  |
|  | L2=0,4m | kom | 4,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | Izrada nosača izolacije otvora okna od armaturne mreže Q188 prema detaljima u projektu sa pripremom ležišta u otvoru ulaza u okno. Nabavka i priprema izolacije od "Stirodura" debljine 10 cm koja sa postavlja na nosač. Plaća se po kom ugrađene izolacije otvora penjalica | kom | 4,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi prečnika D=50 mm za izradu ispusta iz PK. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | D=50mm | m' | 40,0 |  |  |  |  |
| 7.2 | Nabavka, transport i montaža mesinganih ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže zatvarače ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. Ovalni zatvarač sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža zatvarača zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog zatvarača. |  |  |  |  |  |  |
|  | D=2'' | kom | 4,0 |  |  |  |  |
|  | D=3/4'' | kom | 4,0 |  |  |  |  |
| 7.3 | Nabavka, transport i montaža žabljih poklopaca sa navojem u svemu prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža komda zajedno sa sa zaptivnim gumama, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih žabljeg poklopca. |  |  |  |  |  |  |
|  | D=2'' | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 8. | UREĐENJE TERENA OKO KAPTAŽE |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Nivelacija nasutog terena iza praga kaptaže sa bočnim ka spoljnoj strani od 0,5 %. Nakon iskontrolisane nivelacije terena, polaganje PE folije d= 1 mm u dva sloja sa preklopom 50 %. Nakon postavljenje folije nanošenje sloja zemlje ili glinovitog materija (po mogućstvu glinoviti materijal) u sloju debljine 20-25 cm sa planiranjem u padu od 0,5 % od osovine drena. U cenu je uračunata kompletna pozicija sa planiranjem terena, postavljanjem PE folije i prepokrivanjem zemljom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Planiranje terena | m2 | 130,00 |  |  |  |  |
|  | PE folija d = 1mm - 2 x | m2 | 130,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Ručni iskop rupa za postavljanje betonskih stubova za montažu žičane ograde. Rupe su veličine 50 x 50 cm dubine 50 cm. Obračun po kom iskopane rupe. | kom | 84,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Nabavka, transport i montaža betonskih stubova od armiranog betona MB 30 prema detalju u projektu. Stubovi su preseka 10x10 cm i visine 2,00 m. Obračun po kom montiranog stuba. | kom | 84,00 |  |  |  |  |
| 8.4 | Nabavka, transport i montaža žičane ograde od pletene žice visine 2.00 m. Obračun po m' montirane žičane ograde. | m' | 196,00 |  |  |  |  |
| 8.5 | Nabavka, transport i montaža čeličnih vrata širine 1,0 sa ispunom od pletene žice prema detalju u projektu. Obračun po kom montiranih vrata. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 8.6 | Nabavka, transport i ugradnja dva reda bodljikave žice po vrhu ograde. Obračun po m' montirane bodljikave žice. | m' | 392,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO UREĐENJE TERENA OKO KAPTAŽE |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA OBJEKTI KAPTAŽE „PAĐIN“ |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| II DOVODI KAPTAŽE „PAĐIN“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mašinski iskop rova za postavljanje vodovodnih cevi u zemljištu IV i V kategorije, širine rova 0,5 m i dubine prema podužnom profilu u projektu na prosečnoj dubini od 1,0 m. Iskop rova vršiti u svemu prema priloženom podužnom profilu, tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. Bočne strane moraju biti pravilno i vertikalno odsečene, a dno fino isplanirano. Prilikom iskopa zemlju odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Kod iskopa se daje 10 % ručnog iskopa. Plaća se po m3 iskopanog rova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop | m3 | 528,40 |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop | m3 | 58,70 |  |  |  |  |
| 1.2 | Nabavka, transport i ugrađivanje peska. Po izvršenom planiranju dna rova a pre polaganja cevi, postaviti podlogu od peska debljine 10 cm. Nakon montaže cevi i ispitivanja na probni pritisak, cevovod se zatrpava slojem peska tako da visina sloja peska iznad temena cevi bude 10 cm. Plaća se po m3 ugrađenog peska. | m3 | 111,70 |  |  |  |  |
| 1.3 | Zatrpavanje rovova. Nakon ugrađivanja peska i ispitivanja cevovoda na probni pritisak izvršiti zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti uz istovremeno vađenje oplate. Prilikom ubacivanja zemlje naposredno iznad cevi voditi računa da se ne ubacuju krupni komadi kamena koji bi oštetili vodovodne cevi. Plaća se po m3 zatrpanog rova. | m3 | 511,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Odvoz viška zemlje iz iskopa preostale nakon zatrpavanja rovova i nasipanja. Odvoz zemlje izvršiti na deponiju koju odredi nadzorni organ a na daljinu do 0.10 km. U cenu je uračunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, istovarom i razastiranjem po deponiji. Plaća se po m3 prevezene zemlje. | m3 | 111,7 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi za izradu dovodnog cevovoda od kaptaže. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 1 " | m' |  |  |  |  |  |
|  | D = 3/4 " | m' |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE fitinga za izradu dovodnog cevovoda Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | T komad 1 " | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | redukcija 3/4 - 1 " | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | poluspojka 3/4 " | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2.3 | Propusni ventili. Nabavka, transport i montaža mesinganih ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže zatvarače ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. Ovalni zatvarač sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža zatvarača zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog zatvarača. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 3/4 " | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Razupiranje rova. Prilikom iskopa rova vršiti razupiranje rova (lako 15 %) obostrano po celoj dubini rova. Voditi računa o tome da se razupiranje rova vrši radi zaštite radnika od obrušavanja. Zbog toga primeniti sve potrebne mere po propisima HTZ za tu vrstu radova. Pre izvođenja radova izvođač je dužan da uradi projekat razupiranja i za njega dobije saglasnost nadležne inspekcije ili nadzornog organa. Plaća se po m2 obostrano izvedene oplate. | m2 | 1.942,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ispitivanje cevovoda. Posle montaže cevovod ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu u projektu. Plaća se po m' cevovoda bez obzira na prečnik. | m' | 971,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Dezinfekcija cevovoda. Posle izvršenog ispitivanja cevovoda na probni pritisak izvršiti dezinfekciju cevovoda prema priloženom uputstvu u projektu. Plaća se po m' cevovoda bez obzira na prečnik. | m' | 971,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Posle kompletne izgradnje vodovodne mreže izraditi elaborat izvedenog stanja. Obračun po kom | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA DOVODI KAPTAŽE „PAĐIN“ |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| III OBJEKAT ZA HLORISANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Skidanje površinskog sloja zemlje sa humusom. Plaća se po m2. | m2 | 35,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Iskop u širokom otkopu u zemljistu IV I V kategorije za izradu ukopanog dela objekta za hlorisanje. Plaća se po m3 iskopa sa odbacivanjem zemlje do 1 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop | m3 | 7,20 |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop | m3 | 0,50 |  |  |  |  |
| 1.3 | Nbavka, transport i nasipanje šljunka ispod objekta u debljini sloja od 10 cm. Plaća se po m2 ugrađenog šljunka. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ispod podne ploče | m2 | 6,30 |  |  |  |  |
|  | Ispod trotoara | m2 | 4,60 |  |  |  |  |
| 1.4 | Zatrpavanje oko objekta nakon betoniranja zemljom iz iskopa Plaća se po m3 ugrađene zemlje | m3 | 2,25 |  |  |  |  |
| 1.5 | Odvoz viška zemlje iz iskopa preostale nakon zatrpavanja rovova i nasipanja. Odvoz zemlje izvršiti na deponiju koju odredi nadzorni organ a na daljinu do 0.10 km. U cenu je uračunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, istovarom i razastiranjem po deponiji. Plaća se po m3 prevezene zemlje. | m3 | 2,75 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve betonske i armirano betonske radove izvesti u svemu prema projektu, tehničkim propisima za ovu vrstu radova i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunato spravljanje, prenos, oplata, ugrađivanje betona sa negom betona. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mašinsko spravljanje i ugrađivanje armiranog betona MB 30 za objekta i trotoar. Plaća se po m3 ugrađenog betona |  |  |  |  |  |  |
|  | podna ploča | m3 | 1,25 |  |  |  |  |
|  | Zidovi ispod terena | m3 | 1,20 |  |  |  |  |
|  | Zidovi iznad terena | m3 | 1,45 |  |  |  |  |
|  | trotoar | m3 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2.2 | Masinško spravljanje i ugrađivanje nearmiranog betona MB 10 za ulazno stepenište u objektu. Plaća se po m3 ugrađenog betona | m3 | 0,25 |  |  |  |  |
| 2.3 | Masinško spravljanje i ugrađivanje nearmiranog betona MB 10 za podlogu hidroizolacije. Plaća se po m2 urađene ploče. | m3 | 4,60 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Armatura. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje armature i armaturnih mreža u svemu prema detaljima datim u projektu. Obračun po kg ugrađenog armature. |  |  |  |  |  |  |
|  | objekat | kg | 430,0 |  |  |  |  |
|  | trotoar | kg | 75,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Izrada, transport i montaža elemenata čeličnih kutijastih profila za izradu bunarske kućice u svemu prema detaljima iz projekta. Spoljna dimenzija kućice su 2,20 x 3,25 m sa visinom objekta 2,40 - 2,60 m. Konstrukcija kućice se radi od kutija 100 x 100 x 3 mm. Zidovi i krov se rade od poluiretanskih panela debljine 100 mm sa dvostrano obleženi pocinkovanim limom d = 0,65 mm. U zidu se radi otvor za prozor veličine 60 x 60 cm. Plaća se po komplet urađena kućica. |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcija | m | 18,0 |  |  |  |  |
|  | krov | m | 8,80 |  |  |  |  |
|  | prozor | m | 1,50 |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE fitinga za izradu dovodnog cevovoda Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | T komad 1 " | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | redukcija 3/4 - 1 " | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | poluspojka 3/4 " | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2.3 | Zidovi objekta . Nabavka i montaža fasadnih vatrootpornih termoizolacionih panela "Trimoterm" FNV-50, debljine 100 mm, ili drugih proizvođača istih karakteristika Paneli se postavljaju vertikalno preko urađene zidne konstrukcije. Paneli su od poliuretana obloženi sa dvostrano plastificiranim limom. Fasadni paneli se postavljaju u svemu prema uputstvu proizvođača panela i važećim propisima za ovu vrstu radova. Cenom su obuhvaćeni svi ugaoni i zavšni elementi i farbanje antikorozionom i vatrootpornom bojom. Obračun po m2 površine. | m² | 9,10 |  |  |  |  |
| 2.4 | Krov objekta Nabavka i montaža krovnih vatrootpornih termoizolacionih panela "Trimoterm" FNV-50, debljine 100 mm, ili drugih proizvođača istih karakteristika Paneli se postavljaju preko urađene krovne konstrukcije sa spojem niz kosinu. Paneli su od poliuretana obloženi sa dvostrano plastificiranim limom. Krovni paneli se postavljaju u svemu prema uputstvu proizvođača panela i važećim propisima za ovu vrstu radova. Cenom su obuhvaćeni svi ugaoni i zavšni elementi i farbanje antikorozionom i vatrootpornom bojom. Obračun po m2 kose krovne površine. | m² | 8,60 |  |  |  |  |
| 2.5 | Ulazna vrata. Izrada, montaža i ugrađivanje jednokrilnih metalnih vrata od kutijastih profila i čeličnog lima, sa okovom od nerđajućeg čelika i ispunom od termo panela. Cenom je obuhvaćeno komplet izvedena pozicija sa mininiziranjem i farbanjem masnom bojom u dva sloja u tonu po želji investitora. Plaća se po kom vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 x 180 cm | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Prozor Izrada, montaža i ugrađivanje jednokrilnog prozora od kutijastih profila sa mehanizmom za otvaranje i zaključavanje. Prozori su zastakljeni "Termopan" staklom 4+12+4 mm. Cenom je obuhvaćeno komplet izvedena pozicija. Plaća se po kom vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 x 60 cm | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Izolacija okna bunara. Nabavka i polaganje hidro izolacije podne ploče kućice bunara. Izolacija se izvodi preko dobro očišćene betonske podloge hladnim premazom bitulita A + "Kondor 3" varen preko cele površine. Obračun po m2 izvedene hidro izolacije. |  |  |  |  |  |  |
|  | plato | m2 | 18,60 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bojenje bravarskih prozora i vrata i poklopca okna bunara sintetskim bojama u dva sloja na prethodno pripremljenoj podlozi u boji po želji Investitora. Plaća se po m2 otvora. |  |  |  |  |  |  |
|  | vrata | m2 | 3,60 |  |  |  |  |
|  | prozor | m2 | 0,70 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA OBJEKAT ZA HLORISANJE |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| IV HMO HLORNOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predračun dat za nabavku I ugradnju potrebne HM opreme za hlorisanje vode. Obuhvaćena je I zamena elemenata u zatvaračnici rezervoara koja je predviđena ovim projektom. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS propo Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, odgovarajučim alatom, a u potpunosti prema jugoslovenskim standardima i propisima za ovu vrstu radova Izvođač je dužan da radove izvede u svemu prema priloženom tehničkom opisu, opštim i tehničkim uslovima izvođenja, predmeru i predračunu radova i crtežima iz iz Izvođač radova pre početka izvođenja instalacije, mora dobro proučiti projekat i eventualno upozoriti na odstupanja od postojećih propisa odnosno upozoriti na neusklađenost delova projekta. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dozirni uređaj za kontinualno doziranje natrijum hipohlorita proizvođača "Grudnfos" tip DDC 6-10 PVC ili drugog proizvođača istih karaktersitika koji se sastoji iz : dozirne pume uissne korpe injektor za cevovod multifunkcionalnio ventil MFV G5/8/10 PVC priključno crevo 6/4 mm cca 6 m rezervoar PE 50 l | Kompl. | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Elektromagnetni merač protoka tip "PROMAG" 10L DN 80 ili prioizvođača "ENDRESS HAUSER" ili drugog proizvođača sledećih karaktersitika: izrada kompakt prirubnička veza trenutni protok kumulativni protok pulsni I strujni izlaz za dozirnu pumpu mAizlaz IP 65 | Kompl. | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | PE cevi. Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi za izradu dovodnog cevovoda od kaptaže. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | ND 90 | m | 12,0 |  |  |  |  |
|  | ND 63 | m | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | PE fiting. Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE fitinga za izradu dovodnog cevovoda Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | PE Račva ND 90/9 | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | PE Luk ND 63 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | PE Luk ND 90 | kom | 6,0 |  |  |  |  |
|  | PE Tuljak ND 63 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | PE Tuljak ND 90 | kom | 7,0 |  |  |  |  |
|  | PE Redukcija 90/6 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Posuda čiste vode. Nabavka potrebnog materijala I izrada posude za čistu vodu u hlornom objektu. Sud je dimenzija 130 x 50 x 70 ( D x Š X V ). Radi se od čeličnog lima debljine 5 mm sa priključcima za vodovodnu instalaciju. Priključci su ND 80 mm I 1 ", svaki priključak je za prirubničku vezu. Sud se postavlja na postolje (nogare) koje se rade od kumanovskih kutija 50 x 50 x 5 mm prema detaljima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Posuda | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Postolje | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Aluminijumski radijator 2 KW, u kompletu sa nosačima, držačima, slepim čepovima, čepom za redukciju I slavinom za ozračivanje. Radijator punjen antifrizom. | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Električni radijatorski grejač tip MEK-2000, proizvod "CINI" Čačak ili drugih proizvođača istih karakteristik | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Aksijalni ventilator 30.031/4. izrada "A", proizvod "TermovenT" | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Lebdeća žaluzina tip 13.D5.61.232/2, proizvod "Termovent" ili drugih proizvođača istih karakteristika | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | Ventilaciona ršetka tip 13.D5.32.441/4,, proizvod "Termovent" ili drugih proizvođača istih karakteristika | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA HMO HLORNOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| # V KOMORA REZERVOARA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Skidanje humusa. Mašinsko skidanje humusa na lokacije rezervoara sa odlaganjem na privremenu deponiju radi kasnijeg oblaganja platoa rezervoara humusnim materijalom. Pozicijom se obuhvata skidanje humusa, njegovo odlaganje na privremenu deponiju i kasnije humuziranje površina platoa rezervoara. Obračun po m2 površine sa koje se skida humus | m2 | 95,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Mašinski iskop zemlje III - V kategorije u širokom iskopu za postavljanje komora rezervoara. Iskop vršiti do kote 411,65 mnm Iskop jame dimenzija 7,9 x 8,2 m sa odlaganjem iskopanog materijala na 1,0 m od iskopa radi kasnijeg nasipanja oko objekta. Iskop vršiti u skladu sa priloženim detaljima i uputstvu uputstvu nadzornog organa. Bočne strane izvesti u nagibu 1:1 a dno fino isplanirati. Iskopanu zemlju deponovati pored iskopa radi kasnijeg nasipanja oko taložnika i transporta viška zemlje na deponiju koju odredi nadzorni organ. Kod iskopa se daje 10 % ručnog iskopa radi planiranja dna temeljne jame. Obračun po m3 iskopane zemlje sa odlaganjem na privremenu deponiju pored taložnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno | m3 | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop | m3 | 8,0 |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop | m3 | 72,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Nabavka transport i ugradnja tampon sloja šljunka kao podloga debljine 10 cm preko koje se postavljaju komore rezervoara. Obračun po m2 ugrađenog šljunka. | m2 | 29,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Prekrivanje komora rezervoara prirodnim šljunkom oko komora u nagibu kosina 1 : 1 i iznad komore u slojevima debljine 20-25 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti. Šljunak prirodni, prosejan krupnoće do 32 mm Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 29,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Zatrpanje zemljom iz iskopa oko izvedenog objekta i prekrivenog slojem šljunka u slojevima debljine 20-25 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti. Ukupno zasipanje komore rezervoara iznad temena komore je 35 cm uključujući i nadsloj šljunka od 10 cm. Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 76,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Odvoz viška zemlje. . Odvoz viška zemlje iz iskopa preostale nakon zatrpavanja objekta. Odvoz zemlje izvršiti na deponiju koju odredi nadzorni organ a na daljinu do 1 km. Pozicijom je predviđen utovar zemlje u vozila, transport, i istovar zemlje na deponiji sa razastiranjem. Obračun po m3 odvežene zemlje. | m3 | 7,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Humuziranje platoa rezervoara. Humuziranje kosina i platoa nasipa rezervoara humusnim materijalom iz iskopa odnosno pozajmišta. Za humuziranje koristiti humusni materijal koji je uklonjen kod izrade platoa rezervoara. Za nedostajući humusni materijal isti doneti sa pozajmišta koji odredi nadzor u saglasnosti sa Investitorom. Obračun po m2 humuzirane površine. | m3 | 109,0 |  |  |  |  |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | HDPE komora rezervoara. Nabavka, transport i ugradnja komore rezervoara od HDPE materijala izrađenih tehnologijom spiralnog motanja proizvodnje "Krušik - Plastika" ili drugih proizvođača istih karakteristika. Komora rezervoara je horizontalna izrada, dimenzija dužina komora L = 9,94 m i prečnika komora D = 3,0 m sa dancima komora utađenim pod uglom a = 15 o. Za ulaz i servisiranje komore predviđena je izrada duplog ulaza, servisnog i zaštitnog. Servisni ulaz je prečnika D s = 1,2 m ‚i visinom ulaza H u = 35 cm i poklopcem tip "kapa". Zaštitni ulaz je prečnika D z = 1,5 m ‚i visinom ulaza H z = 50 cm i poklopcem sa prirubnicama i zavrtnjima za zaključavanje. Za odvođenje sakupljene vode i sličnog iz prostora između dva otvora predviđeno je bušenje plašta zaštitnog otvora sa obe strane u najnižem delu. Komore rezervoara su snabdevene svim potrebnim priključcima za vezu na sistem snabdevanja vodom. Priključci su od HDPE materijala sa prirubničkom vezom i prečnika prema detaljima u projektu. Priključci na rezervoaru su prečnika D = 100 mm za vezu sa PE cevima ND 125. Obračun po kom ugrađene komore. | kom. | 1,0 |  |  |  |  |
|  | SVEGA MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA KOMORA REZERVOARA |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| VI HMO PP REZERVOARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom radova obuhvaćeni su radovi na izradi cevne veze dovodnih cevovoda zatvaračnice i komore rezervoara i drenažnog okna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Montažu cevi i opreme vršiti prema šemi montaže, uputstvu proizvođača cevi i opreme, specifikaciji i detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. Posle montaže opreme, a u prisustvu Nadzornog organa izvršiti ispitivanje iste na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EV zatvarači sa kratkim vratilom. Nabavka, transport i montaža EV zatvarača GGG 40/50 za radni pritisak od 10 bara. Posle montaže zatvarače ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža zatvarača zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog zatvarača. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 100 mm | kom. | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | D = 80 mm | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ventil sa plovkom. Nabavka, transport i montaža LG ventila sa plovkom. Montažu vršiti prema šemi montaže, specifikaciji datoj u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža preliva zajedno sa sa zaptivnim gumama, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranog preliva. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 100 mm | kom. | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Liveno gvozdeni komadi. Nabavka, transport i montaža LG fazonskih prema standardima. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Sve spojeve na prirubnicu, kao i fazonske komade van betonskog šahta, premazati bitumenom. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnim gumama, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OP 100/100 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | OP 100/80 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | LP4 100 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | LP4 80 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | SP 100/600 | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Žablji poklopac. Nabavka, transport i montaža žabljeg poklopca. Montažu vršiti prema šemi montaže, specifikaciji datoj u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža komda zajedno sa sa zaptivnim gumama, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih žabljeg poklopca. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 100 mm | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Polietilenski (PE) tuljak sa prirubnicom. Nabavka, transport i montaža polietilenskih tuljaka sa prirubnicom. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuljak 125 | kom | 13,0 |  |  |  |  |  |
|  | Tuljak 90 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Plastične vodovodne PE cevi. Nabavka, transport i montaža vodovodnih plastičnih PE cevi od polietilena visoke gustine prema standardima SRPS -EN12201 za pritiske 10 bara. Cevi polagati u rov na sloj peska debljine 10 cm po pravcu i niveleti kako je dato na situaciji i podužnim profilima u projektu. Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa izradom spoja cevi (sučeonim varenjem). Obračun po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ND 125 (D = 110 mm) NP 1 | m1 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA HMO PP REZERVOARA |  |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| ## VII KAPTAŽA "ŠARBAN" - ZAHVAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahvat na kaptaži "Šarban" je betonska pregrada koja je oštećena I nepotpuna. Predviđena je rekonstrukcija zahvata. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Raščišćavanje terena pre početka građenja iskopom površinskog sloja humusa I mulja iz potoka. Obračun po m2 iskopane zemlje sa odvozom na deponiju udaljenu do 10 m. | m2 | 54,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mašinski iskop zemlje IV i V kategorije u širokom iskopu sa odlaganjem na privremenu deponiju za kasnije nasipanje. Obračun po m3 iskopane zemlje sa odlaganjem iskopanog materijala. | m3 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nasipanje oko objekta zemljom iz iskopa u slojevima debljime 20-25 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti. Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Iskop zemlje u pozajmištu koje odredi nadzorni organ, utovar u vozila, transport, istovar sa razastiranjem I ugradnja u slojevima debljine 20 do 25 cm oko objekta kaptaže do projektom planirane kote. Obračun po m3 ugrađene zemlje. | m3 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Nabavka transport i ugradnja tampon sloja šljunka kao podloga pri betoniranju objekta zahvata. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidovi | m3 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | Stepenište | m3 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Iskop iz pozajmišta kamena krupnoće 5 - 25 cm za izradu nivelacije korita potoka ispred zahvata. Kamen slagati mašinski | m3 | 13.50 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izrada arm. betonskih podnih ploča, zidova i gornjih ploča objekta komore u dvostranoj oplati armiranim betonom MB 30 u svemu prema opisima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom, skelom, i ugradnjom armature. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Donja ploča | m3 | 1.60 |  |  |  |  |  |
|  | Zidovi | m3 | 2.20 |  |  |  |  |  |
|  | Krilni zidovi | m3 | 11.30 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Izrada izlivne glave ispusta armiranim betona MB 30 u svemu prema opisima i detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom. | m3 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Spravljanje, transport i ugradnja armiranog betona MB 30 u oplati za izradu podloge slapišta zahvata. Podlogu slapišta raditi debljine 25 cm. Objekat raditi u svemu prema detaljima iz projekta, uputstvu nadzota i TUI. U cenu je uračunato izrada oplate, spravljanje betona, izrada armature i ugrađivanbje betona sa negom posle ugrađivanja. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom. | m3 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, transport i montaža kamenih kocki veličine D = cca 20 cm za izradu slapišta zahvata. Kamene kocke su utiskuju cca polovine svoje mase u svežu betonsku podlogu Ugradnju kamena raditi u svemu prema detaljima iz projekta, uputstvu nadzota i TUI. U cenu je uračunat prevoz i ugrađivanje kamena sa svim pratećim radnjama. Obračun po m2 ugrađenog kamena. | m2 | 12.50 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje armature i armaturnih mreža u svemu prema detaljima datim u projektu. Obračun po kg ugrađenog armature. | kg | 820,0 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Poklopci. Nabavka i transport potrebnog materijala za izradu poklopaca taložnika I zahvata objekta u svemu prema detaljima u projektu I uptstvu nadzora. Poklopac se rade od čeličnog lima debljine 5 mm sa ojačanjima "L" profilima 50 x 50 x 5 mm Poklopac taložnika se radi iz dva dela sa perforiranim rupama f 40 mm u "šah-mat" rasporedu. Dimenzije poklopca taložnika su 708 x 1976 mm. Poklopac zahvata se radi iz jednog dela. Dimenzije ovog poklopca su 776 x 1976 mm. Plaća se po kg ugrađenog poklopca. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poklopac taložnika | kg | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  | poklopac zahvata | kg | 114,0 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi prečnika D=50 mm za izradu ispusta iz zahvata. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm | m | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | EV ventil. Nabavka, transport i montaža EV ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže ventila ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. EV ventil sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža ventila zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog ventila. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 50 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Liveno gvozdeni komadi. Liveno gvozdeni fazonski komadi. Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih fazonskih komada prema standardu JUS C.J1.121. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OP 50/50 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LP4 50 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SP 50/500 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SP 50/300 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SP 50/300 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Polietilenski (PE) fazonski komadi. Nabavka, transport i montaža polietilenskih fazonskih komada. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom I ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE Tuljak 63 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA KAPTAŽA ŠARBAN - ZAHVAT |  |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| ## VIII KAPTAŽA "ŠARBAN" - FILTER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filterski objekat na kaptaži "Šarban" je betonski taložnik sa filterskom ispunom. Predviđena je dogradnja I rekonstrukcija filtera. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Raščišćavanje terena pre početka radova na objektu. Obračun po m3 uklčonjene zemlje sa odvozom na deponiju udaljenu do 10 m. | m3 | 6,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Uklanjanje postoječe drenažne cevi iz objekta sa odnošenje na deponiju. Obračun paušalno. | Pauš. | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Uklanjanje postoječe filtesrkog materijala "geotekstila" sa odnošenje na deponiju. Obračun po m2 uklonjenog materijala. | m2 | 19.80 |  |  |  |  |
| 1.4 | Mašinski uklanjanje postojećeg filterskog materijala sa odlaganjem na deponiju I razastiranjem. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 47.50 |  |  |  |  |
| 1.5 | Mašinski iskop rova za izradu preliva objekta. Plaća se po m3 iskopanog rova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop | m3 | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop | m3 | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Nabavka, transport i ugrađivanje peska. Po izvršenom planiranju dna rova a pre polaganja cevi, postaviti podlogu od peska debljine 10 cm. Nakon montaže cevi i ispitivanja na probni pritisak, cevovod se zatrpava slojem peska tako da visina sloja peska iznad temena cevi bude 10 cm. Plaća se po m3 ugrađenog peska. | m3 | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Zatrpavanje rovova. Nakon ugrađivanja peska i ispitivanja cevovoda na probni pritisak izvršiti zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti uz istovremeno vađenje oplate. Prilikom ubacivanja zemlje naposredno iznad cevi voditi računa da se ne ubacuju krupni komadi kamena koji bi oštetili vodovodne cevi. Plaća se po m3 zatrpanog rova. | m3 | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Odvoz viška zemlje. Odvoz viška zemlje iz iskopa preostale nakon zatrpavanja rovova i nasipanja. Odvoz zemlje izvršiti na deponiju koju odredi nadzorni organ a na daljinu do 0.10 km. U cenu je uračunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, istovarom i razastiranjem po deponiji. Plaća se po m3 prevezene zemlje. | m3 | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Filterski materijal. Nabavka, transport I ugradnja filterskog materijala po frakcijama kako je dato u projektu. Obračun po m3 ugrađenog filterskog materijala. |  |  |  |  |  |  |
|  | kvarcni pesak | m3 |  |  |  |  |  |
|  | f 2 - 4 mm | m3 |  |  |  |  |  |
|  | f 2 - 4 mm | m3 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izrada arm. betonskih zidova (badziđivanje) postojećih zidova u dvostranoj oplati armiranim betonom MB 30 u svemu prema opisima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom, skelom, i ugradnjom armature. | m3 | 4.05 |  |  |  |  |
| 2.2 | Izrada izlivne glave ispusta armiranim betona MB 30 u svemu prema opisima i detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom. | m3 | 0.65 |  |  |  |  |
|  | SVEGA BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje armature i armaturnih mreža u svemu prema detaljima datim u projektu. Obračun po kg ugrađenog armature. | kg | 405,0 |  |  |  |  |
|  | SVEGA ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka i transport potrebnog materijala za izradu poklopaca taložnika I zahvata objekta u svemu prema detaljima u projektu I uptstvu nadzora. Poklopac se rade od čeličnog lima debljine 5 mm sa ojačanjima "L" profilima 50 x 50 x 5 mm Poklopac taložnika se radi iz dva dela sa perforiranim rupama f 40 mm u "šah-mat" rasporedu. Dimenzije poklopca taložnika su 708 x 1976 mm. Poklopac zahvata se radi iz jednog dela. Dimenzije ovog poklopca su 776 x 1976 mm. Plaća se po kg ugrađenog poklopca. | kg | 1,385 |  |  |  |  |
|  | SVEGA BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi prečnika D=50 mm za izradu ispusta iz zahvata. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm | m | 10,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | EV ventil. Nabavka, transport i montaža EV ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže ventila ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. EV ventil sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža ventila zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog ventila. |  |  |  |  |  |  |
|  | D 80 | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | D 50 | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 5.3 | Liveno gvozdeni komadi. Liveno gvozdeni fazonski komadi. Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih fazonskih komada prema standardu JUS C.J1.121. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |
|  | SP 50/500 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | ZP 50 | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 5.4 | Polietilenski (PE) fazonski komadi. Nabavka, transport i montaža polietilenskih fazonskih komada. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom I ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |
|  | PE Tuljak 63 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | SVEGA MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ## UKUPNO KAPTAŽA "ŠARBAN " - FILTER |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| # IX DOVOD KAPTAŽE "ŠARBAN " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predračunom su predviđeni radovi na zameni zatvarača, vazdušnih ventila na dovodu, kao I šaht (16) pretvoroti u regulacioni iz koga će se voda sa Šarbana usmeravati u hlorni objekat ili u PP rezervoar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi prečnika D=50 mm za izradu ispusta iz zahvata. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm (ND 63) | m | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | EV ventil. Nabavka, transport i montaža EV ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže ventila ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. EV ventil sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža ventila zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog ventila. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm | kom | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vazdušni ventili sa 1 kuglom. Nabavka, transport i montaža automatskih usisno-odzračnih ventila sa jednom kuglom. Montaža u svemu prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža ventila zajedno sa potrebnim brojem zavrtnjeva i zaptivnom gumom Obračun po kom montiranog VV ventila. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm | kom | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Liveno gvozdeni komadi. Liveno gvozdeni fazonski komadi. Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih fazonskih komada prema važećim standardima. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OP = 50/50 mm | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Polietilenski (PE) fazonski komadi. Nabavka, transport i montaža polietilenskih fazonskih komada. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. Na mestima predvi¦enim u projektu fazonske komade ankerovati betonskim blokovima. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom I ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE Tuljak 63 | kom | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DOVOD KAPTAŽE "ŠARBAN" |  |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| # X REZERVOAR "MANASTIRICA" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Raščišćavanje terena pre početka građenja iskopom površinskog sloja humusa. Obračun po m3 iskopane zemlje sa odvozom na deponiju udaljenu do 10 m radi kasnijeg humuziranja nasipa oko objekta. | m2 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mašinski iskop zemlje IV i V kategorije u rovu širine 25 cm za izradu krilnog zida. Obračun po m3 iskopane zemlje sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. | m3 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nasipanje oko objekta zemljom iz iskopa i pozajmišta u slojevima debljime 20-25 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti za izradu nasipa preko komore rezervoara u debljini 50 cm Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Iskop zemlje u pozajmištu koje odredi nadzorni organ, utovar u vozila, transport, istovar sa razastiranjem i ugradnja u slojevima debljine 20 do 25 cm oko objekta rezervoara do projektom planirane kote. Obračun po m3 ugrađene zemlje. | m3 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izrada arm. Betonskog krilnog zida sa jedne strane komore rezervoara u dvostranoj oplati sa armiranim betonom marke MB 30 u svemu prema opisima i detaljima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom, skelom, i ugradnjom armature. | m3 | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Izrada arm. betonskog trotoara za prilaz objektu od nearmiranog betonom MB 20 na podlozi od šljunka u svemu prema opisima i detaljima iz projekta. Obračun po m2 urađenog trotoara. | m2 | 8,50 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje armature i armaturnih mreža u svemu prema detaljima datim u projektu. Obračun po kg ugrađenog armature. | kg | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Izrada, montaža i ugrađivanje jednokrilnih metalnih vrata od kutijastih profila i čeličnog lima, sa okovom od nerđajućeg čelika. Cenom je obuhvaćeno komplet izvedena pozicija sa mininiziranjem i farbanjem masnom bojom u dva sloja u tonu po želji investitora. Plaća se po kom vrata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 x 200 cm. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Izrada, montaža i ugrađivanje čelične mreže na otvoru zatvaračnice. Cenom je obuhvaćeno komplet izvedena pozicija sa mininiziranjem i farbanjem masnom bojom u dva sloja u tonu po želji investitora. Plaća se po kom prozora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 x 50 cm. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 80 x 50 cm. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Opšivanje venca gornje ploče zatvaračnice limom debljine 0,55 mm razvijene širine do 60 cm. Pocinkovan lim antikoroziono zaštititi o bojiti odgovarajućom bojom dva puta u tonu po izboru Investitora. Pozicijom se obuhvata i krpljenje zidova nakon postavljanja limene opšivke. Plaća se po m' izvedene pozicije. | m' | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bojenje bravarskih vrata I mreža sintetskim bojama u dva sloja na prethodno pripremljenoj podlozi u boji po želji Investitora. Plaća se po m2 otvora. | m2 | 2,20 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO REZERVOAR "MANASTIRICA" |  |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| XI OBJEKTI KAPTAŽE "ČERET" + "MANASTIR" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | UREĐENJE TERENA OKO KAPTAŽE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ručni iskop rupa za postavljanje betonskih stubova za montažu žičane ograde. Rupe su veličine 50 x 50 cm dubine 50 cm. Obračun po kom iskopane rupe. | kom | 44 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Nabavka, transport i montaža betonskih stubova od armiranog betona MB 30 prema detalju u projektu. Stubovi su preseka 10x10 cm i visine 2,00 m. Obračun po kom montiranog stuba. | kom | 44 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nabavka, transport i montaža žičane ograde od pletene žice visine 2.00 m. Obračun po m' montirane žičane ograde. | m' | 92,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Nabavka, transport i montaža čeličnih vrata širine 1,0 sa ispunom od pletene žice prema detalju u projektu. Obračun po kom montiranih vrata. | kom | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Nabavka, transport i ugradnja dva reda bodljikave žice po vrhu ograde. Obračun po m' montirane bodljikave žice. | m' | 184.00 |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA UREĐENE TERENA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO UREĐENJE TERENA |  |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| XII DOVODI KAPTAŽE "ČERET" I "MANASTIR" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predračun dat za izmeštanje postojećih ulaza dovodnih cevovda iz ovih kaptaža u objekat rezervoara. Predviđeno je izmeštanje postojećih ulaza dovoda I njihovo uvođenje u novoprojektovani objekat za hlorisanje vode. Predračunom obuhvaćeno I montaža potrebnih elemenata za vezu dovoda sa posudom čiste vode u hlornom objektu. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mašinski iskop rova za postavljanje vodovodnih cevi u zemljištu IV i V kategorije, širine rova 0,5 m i dubine prema podužnom profilu u projektu na prosečnoj dubini od 1,0 m. Procenjena dužina izmeštanja dovoda je 10 m. Iskop rova vršiti u svemu prema priloženom podužnom profilu, tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. Bočne strane moraju biti pravilno i vertikalno odsečene, a dno fino isplanirano. Prilikom iskopa zemlju odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Kod iskopa se daje 10 % ručnog iskopa. Plaća se po m3 iskopanog rova. 10 x 0,5 x 1,0 x 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop | m3 | 9,0 |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop | m3 | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Nabavka, transport i ugrađivanje peska. Po izvršenom planiranju dna rova a pre polaganja cevi, postaviti podlogu od peska debljine 10 cm. Nakon montaže cevi i ispitivanja na probni pritisak, cevovod se zatrpava slojem peska tako da visina sloja peska iznad temena cevi bude 10 cm. Plaća se po m3 ugrađenog peska. | m3 | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Zatrpavanje rovova. Nakon ugrađivanja peska i ispitivanja cevovoda na probni pritisak izvršiti zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do prirodne nosivosti uz istovremeno vađenje oplate. Prilikom ubacivanja zemlje naposredno iznad cevi voditi računa da se ne ubacuju krupni komadi kamena koji bi oštetili vodovodne cevi. Plaća se po m3 zatrpanog rova. | m3 | 8,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Odvoz viška zemlje. Odvoz viška zemlje iz iskopa preostale nakon zatrpavanja rovova i nasipanja. Odvoz zemlje izvršiti na deponiju koju odredi nadzorni organ a na daljinu do 0.10 km. U cenu je uračunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, istovarom i razastiranjem po deponiji. Plaća se po m3 prevezene zemlje. | m3 | 2,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PE cevi. Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE cevi za izradu dovodnog cevovoda od kaptaže. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 1 " | m | 20,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | PE fiting. Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE fitinga za izradu dovodnog cevovoda Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | T komad 1 " | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Propusni ventili. Nabavka, transport i montaža mesinganih ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže zatvarače ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. Ovalni zatvarač sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža zatvarača zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog zatvarača |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 1 " | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Prevezivanje dovoda na preliv iz posude čiste vode. Pozicijom obuhvaćem potreban materijal I rad na povezivanju ispusta dovoda na preliv posude čiste vode. Ispust se radi za potrebe izvršenja radnji pranja posude čiste vode a da se dovod iz kaptaže ne guši. Plaća se po kom prevezivanja. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 1 " | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Razupiranje rova. Prilikom iskopa rova vršiti razupiranje rova (lako 15 %) obostrano po celoj dubini rova. Voditi računa o tome da se razupiranje rova vrši radi zaštite radnika od obrušavanja. Zbog toga primeniti sve potrebne mere po propisima HTZ za tu vrstu radova. Pre izvođenja radova izvođač je dužan da uradi projekat razupiranja i za njega dobije saglasnost nadležne inspekcije ili nadzornog organa. Plaća se po m2 obostrano izvedene oplate. | m2 | 40,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ispitivanje cevovoda. Posle montaže cevovod ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu u projektu. Plaća se po m' cevovoda bez obzira na prečnik. | m' | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Dezinfekcija cevovoda. Posle izvršenog ispitivanja cevovoda na probni pritisak izvršiti dezinfekciju cevovoda prema priloženom uputstvu u projektu. Plaća se po m' cevovoda bez obzira na prečnik. | m' | 40,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Posle kompletne izgradnje vodovodne mreže izraditi elaborat izvedenog stanja. Plaća se 1% od vrednosti investicija | pauš |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA DOVODI KAPTAŽE "ČERET" I "MANASTIR" |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| XIII RAZVODNA MREŽA NASELJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predračunom su predviđeni radovi na zameni zatvarača, vazdušnih ventila na dovodu I umanjivača pritiska. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EV ventil. Nabavka, transport i montaža EV ventila sa svim pripadajućim priborom Posle montaže ventila ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. EV ventil sa kratkim vratilom. U cenu je uračunata montaža ventila zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog ventila. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 80 mm | kom | 1,0 |  |  |  |  |
|  | D = 65 mm | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm | kom | 3,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Regulator pritiska. Nabavka, transport i montaža regulatota pritiska proizvodnje "INOVA" tip IR 101 ili drugih proizvođača istih karakteristika. Posle montaže regulator ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Radove na montaži izvesti prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža regulatora zajedno sa zaptivnom gumom i potrebnim zavrtnjevima. Plaća se po kom montiranog regulatora. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 50 mm | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Požarni hidrant DN 80. Nabavka, transport i ugradnja nadzemnih požarnih hidranata sa ugrađenim ventilom. Montažu vršiti prema šemi montaže, specifikaciji datoj u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža hidranta zajedno sa sa zaptivnim gumama, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih hidranta. |  |  |  |  |  |  |
|  | D = 80 mm | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | PE fiting. Nabavka transport i ugradnja plastičnih PE fitinga za montažu PP hidranata. Montažu vršiti prema uputstvu proizvođača ovih cevi i nadzornog organa. Posle montaže cevi, a u prisustvu nadzornog organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Posle ispitivanja cevi zatrpati peskom tako da debljina peska iznad temena cevi bude 10 cm. U cenu je uračunata montaža cevi sa naglavkom i zaptivnim gumama spojenih u rovu. Plaća se po m' montiranih cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | OP ND 90/90 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | LUK 90 o ND 90 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | REDUKCIJA nd 90/75 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Polietilenski (PE) tuljak sa prirubnicom. Nabavka, transport i montaža polietilenskih tuljaka sa prirubnicom. Montažu fazonskih komada vršiti prema šemi montaže čvorova, specifikaciji datih u projektu i uputstvu nadzornog organa. U cenu je uračunata montaža fazonskih komada zajedno sa zaptivnom gumom, potrebnim brojem zavrtnjeva i ispitivanjem na probni pritisak. Plaća se po kom montiranih fazonskih komada. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuljak 90 | kom | 2,0 |  |  |  |  |
|  | SVEGA MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZVODNA MREŽA NASELJA |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | PREDMET JN | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |  |
| XIV ELEKTROENERGETSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovom JN predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama kao i svog sitnog i nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i montažu, kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođenje u ispravno stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema tehničkim propisima važećim za predmetne vrste radova. U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog i nespecificiranog materijala i cena radne snage. Cena uključuje i izradu sve eventualne radioničke dokumentacije, ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacija navedenih u pozicijama. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da ugrađena oprema, odnosno materijal imaju iste ili bolje, elektrotehničke i konstruktivne karakteristike, a što potvrđuje i overava stručno lice - nadzorni organ.. |
| 1 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Iskop rovova za polaganje kabla na lokaciji. Rov je dubine 0,8 m, širine na dnu 40 cm. Na dnu rova formirati posteljicu od sitnog peska debljine 10 cm. Na tako formiran sloj peska se polažu, blago vijugavo, kablovi. Po polaganju kablova snimiti trase. Rov se zatrpava tako što se kabl prvo pokrivaju slojem peska debljine 10 cm na koji se polaže traka FeZn 25x4. Preko toga se vrši zatrpavanje rova usitnjenom zemljom ili peskom u slojevima 20 - 30 cm sa nabijanjem. Na dubini od 30cm postaviti opomensku traku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun za kompletno izvedenu operaciju. | m | 95,0 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | NAPAJANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla od OMM do RO H. Polaže se u rov kabl tipa PP 00 2x10, kako je to dato u grafičkoj dokumentaciji, a u prostoru objekta po zidu ispod maltera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po dužnom metru isporučenog i postavljenog kabla. | m | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, isporuka i polaganje fleksibilne cevi Ф 50. kroz cev se polaže kabl od OMM do objekta hlorne stanice. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po dužnom metru isporučenog i postavljenog kabla. | m | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO NAPAJANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ROH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana. Orman je tipski, renomiranog proizvođača, metalni, montaža na zid, za unutrašnju montažu IP 44. Veličinu ormana odrediti prema opremi koja se u njega ugrađuje i planirati 30% slobodnog, rezervnog, prostora. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | U orman ugraditi sledeću opremu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - jednopolni glavni prekidač za nominalnu struju 25 A. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - odvodnik prenapona, najviša vrednost trajnog napona 400 V. Tip OBO V50 B+C 1+NPE, 400 ili sličan. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - signalna sijalica žuta, za indikaciju prisustva napajanja. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/0,3 A | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - jednopolni automatski prekidač 16 A "C", 6 kA | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - jednopolni automatski prekidač 10 A "C", 6 kA | kom | 7,0 |  |  |  |  |  |
|  | - jednopolni automatski prekidač 6 A "B" | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | - jednopolni automatski prekidač 4 A "B" | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - jednopolni automatski prekidač 2 A "B" | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - dvopolni automatski prekidač 4 A "B" | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor 6 A, (230 V, 50 Hz) | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | - pretvarač 230 V AC/24 V DC, 100 VA | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - PLC UNITRONICS VISION 1040 T20B, 24VDC | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - sitan i nespecificiran materijal : priključne stezaljke, uvodnice, nalepnice za označavanje, kablovi za unutrašnje veze itd.. | pauš |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ROH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RASVETA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Isporuka, postavljanje i povezivanje instalacije opšte, protivpanične i spoljne rasvete hlorne stanice. Instalacija se izvodi kablovima N2 XH J 3x1,5 postavljenim po PNK regalima. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije, bez svetiljki i prekidačkih elemenata. Prosečna dužina izvoda za jednu svetiljku je 6 m. Ukupan broj svetiljki je 3. Obračun po dužnom metru isporučenog i ugrađenog kabla. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kabl N2 XH J 3x1,5 | m | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Nadgradna svetiljka za montažu u tehničkim prostorijama. Sa LED izvorom svetla, u stepenu zaštite IP 65, po izboru investitora. Oznaka u dokumentaciji Sv1. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Reflektor za spoljnu montažu. Sa LED izvorom svetla, u stepenu zaštite IP 65, po izboru investitora. Reflektor je opremljen detektorom pokreta i foto relejem, tako da se uključuje automatski, noću i ako se neko kreće u zoni detekcije. Oznaka u dokumentaciji Sv2. | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Protivpanična svetiljka tip BPN Aestetica 108, SE, 8W, IP40, autonomije 1 h, pripravan spoj. Svetiljka je izrađena od V2 samoga-sivog halogen free polikarbonata, Buck-Beghelli, sa izvorom svetla, i natpisom "IZLAZ". Oznaka u dokumentaciji PP. | kom | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradnog instalacionog jednopolnog prekidača, 10 A, 230 V, Aling Conel ili sličan. Prekidač je bele boje. Obračun po broju komada. | kom | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RASVETA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Isporuka i postavljanje instalacije izvoda za napajanje monofazne utičnice u hlornoj stanici. Instalacija se izvodi kablom N2 XH J 3x2,5 postavljenim po PNK regalu. Prosečna dužina izvoda je 8 m. Broj izvoda je 1. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije, osim utičnica. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kabl N2 XH J 3x2,5 | m | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda u hlornoj stanici. Instalacija se izvodi kablovima N2 XH J 3x1,5 postavljenim po PNK regalima. Prosečna dužina izvoda je 8 m. Broj izvoda je 7. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije, osim utičnica. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kabl N2 XH J 3x2,5 | m | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Monofazna nadgradna utičnica sa poklopcem u stepenu zaštite IP 65.Obračun po komadu | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIKLJUČCI I PRIKLJUČNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Traka FeZn 25x4 mm kao temeljni uzemljivač položena u temelju objekta u fazi betoniranja temelja i temeljne ploče. Traku postaviti ispod hidro izolacije. Obračun po dužnom metru. | m | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Izvod temeljnog uzemljivača izveden trakom FeZn 25x4 mm za spoj sa zaštitnom sabirnicom u RO KO i za spoj sa trakastim uzemljivačem postavljenim u kablovske rovove. Spojeve izvesti ukrsnim komadom. Prosečna dužina izvoda je 3 m. Obračun po komadu. | kom | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Isporuka i postavljanje trake FeZn 25x4 mm u kablovskom rovu za mehaničku zaštitu kablova i uzemljenje svih metalnih konstrukcija na lokaciji. Obračun po dužnom metru isporučene i postavljene trake. | m | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Isporuka i montaža ukrsnog komada traka-traka kojim se spajaju uzemljivači položeni u kablovskom rovu sa izvodom trake iz temeljnog uzemljivača kaptažnog objekta i sa izvodima iz uzemljivača u temelju stubova. I sve ostale spojeve traka uzemljivača izvesti ukrsnim komadima. | kom | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije za izjednačavanje potencijala u hlornoj stanici. U cenu je uračunata isporuka i ugradnja ormana za šinom izjednačavanje potencijala. Šinu spojiti sa temeljnim uzemljivačem. Sve metalne mase u hlornoj stanici spojiti sa šinom. Spajanje metalnih masa vrši se pomoću obujmica, zavrtnjeva, zavarivanjem i sl. Svi elementi između kojih se nalazi materijal za zaptivanje ili slobodno kližu jedan preko drugog ne smatraju se galvanski spojenim i moraju se prespojiti bakarnom pletenicom ili jednožilnim kablom sa žuto - zelenom izolacijom P 16 mm2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračin paušalno | pauš |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Isporuka materijala i povezivanje kutija za izjednačavanje potencijala sa zaštitnom sabirnicom u razvodnom ormanu provodnikom PP 00 Y 1x6 mm² položenim na zid direktno ispod maltera. Potreban materijal : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | provodnik PP 00 Y 1x6 mm² dužine 5 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po broju spojeva. | Kompl. | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |

R E K A P I T U L A C I J A

Dogradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema naselja Manastirica

|  | vrednost radova |
| --- | --- |
| I -OBJEKTI KAPTAŽE „PAĐIN“ |  |
| II -DOVODI KAPTAŽE „PAĐIN“ |  |
| III -OBJEKAT ZA HLORISANJE |  |
| IV -HMO HLORNOG OBJEKTA |  |
| # V -KOMORA REZERVOARA |  |
| # VI -HMO PP REZERVOARA |  |
| # VII -KAPTAŽA "ŠARBAN" – ZAHVAT |  |
| ## VIII -KAPTAŽA "ŠARBAN" – FILTER |  |
| # IX- DOVOD KAPTAŽE "ŠARBAN" |  |
| # X -REZERVOAR "MANASTIRICA" |  |
| # XI -OBJEKTI KAPTAŽE "ČERET" + "MANASTIR" |  |
| XII -DOVODI KAPTAŽE "ČERET" I "MANASTIR" |  |
| XIII -RAZVODNA MREŽA NASELJA |  |
| XIV -ELEKTROENERGETSKI RADOVI |  |
| UKUPNO : |  |
| UKUPNO sa pdv-om: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |