ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Санација објекта ПУ „Невен 3“ на кп бр.3838 КО Кладово

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом |  |  | Укупна цена без ПДВ-а |  | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5(2x3) |  | 6(2x4) |  |
| А | ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ Опште напомене за рушење: Свака ставка демонтирања или рушења обухвата рушење, унутрашњи транспорт, утовар у возило и одвоз са истоваром на депонију грађевинског отпада у Кладову до 5км као и чишћење просторија уколико посебном напоменом није одређено друкчије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рушење зиданих умиваоника (каде) од опеке дебљине 7цм, обложене керамиком у санитраним просторијама, димензије 2,3/0,7/0,5м, комплет са одвозом шута на депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Рушење постојећих подова у објекту (пвц, керамичке плочице, ламинат и сл.) на цементној кошуљици до бетонске плоче у дебљини 5цм, комплет са одвозом шута на депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обијање постојећих керамичких зидних плочица 20x20цм, висине 2м, са зидова санитарне просторије за запослене, санитарних просторија за децу и кухиње, комплет са одвозом шута на депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа постојећих дрвених спољних прозора крило на крило са одвозом до 10 км и истоваром. Демонтажу извршити пажљиво а нарочито да не дође до већих оштећења шпалетни и пода. Ставка обухвата и рушење лимене окапнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столарија до 5 m² | ком | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столарија 5 m²-10 m² | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа унутрашњих дрвених преграда и врата. Корисне и очуване делове нарочито окова искористити за евентуални поправак врата која се задржавају или их предати инвеститору, остало се одвози на депонију. Радове извести пажљиво да не дође до оштећења шпалетни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столарија до 5 m² | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтажа радијатора због кречења зида, прање и фарбања радијатора по потреби и поновно враћање истих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Пажљива демонтажа умиваоника , са сифоном и батеријом са одвозом на депонију до 5 km удаљености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Пажљива демонтажа WC шоља, са водокотлићима, са одвозом на депонију до 5 km удаљености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Пажљива демонтажа бојлера, са одлагањем на место које одреди наручиоц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 10 | Демонтажа постојеће дрвене преграде са одвозом на депонију до 5 km удаљености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зазиђивање отвора после вађења старих прозора у зидовима д=38 цм, Зидање зида сипорекс блоком у продужном цементном малтеру. Нови делови зидова се морају повезати/спрегнути са постојећим зидовима везом "на шморц", а са АБ стубовима преко анкер шипки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Малтерисање зазиданих отвора продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен са просејаним шљунком, "јединицом". На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² малтерисане површине. | m² | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Малтерисање и крпљење зидова у траси полагања електро инсталација. Након полагања инсталација на обијено место нанети цементно млеко а затим продужни малтер 1:3:9. Пердашити до остваривања континуитета старог и новог малтера. Просечна ширина шлицева је 5цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда хидроизолације подова санитарних просторија и кухиње од двокомпонентног полимер цементног малтера (сика топ сеал 107 или сличног другог произвођача). Хидроизолација се наноси глетерицом и четкама у два слоја на влажну подлогу .На рубовима и савијањима употребити мрежице све према упутству произвођача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда и монтажа столарије од пвц седмокоморних профила са декором текстуре дрвета боје тамни храст са Уф≤0.95W/м2К, застакљена двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом са Уг≤1.1W/м2К. Челична ојачања у профилу ускладити са величином прозора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уградња на XПС плочи дебљине 5цм према детаљу у спољној равни зида за прозоре са парапетом висине 90цм која је у цени. Заптивање штока и зида полиуретанском пеном. У цени је и спољна окапница од алуминијумског вученог профила максималне ширине 18цм подвучена под оквир. Израда према шеми. Унутрашња прозорска клупица обрачуната посебно. Обрачун по комаду комплет уграђено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181x181 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 361x181 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181x141 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100x141 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81x91 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141x141 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281x141 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161x91 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врата (тераса) 81 x 205 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Израда и монтажа спољне браварије (врата) од алуминијумских пластифицираних профила боје тамни храст са прекидом термичког моста са Уф≤2.80W/м2К, застакљена двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом са Уг≤1.1W/м2К и укупним максималним коефицијентом Уw≤1.5W/м2К. Профили су са заобљеним ивицана и са полиамидним прекидом профила ширине 22мм. Заптивање штока и крила двокоморном ЕПДМ гумом. Димензије профила и дебљине зида профила конструктивно ускладити са величином позиције (улазна врата, портал и сл.). Профили типа Елвиал ЕЛ5200 или слично. Заптивање штока и зида полиуретанском пеном. У цени је и спољна окапница на прозорима од алуминијумског вученог профила максималне ширине 18цм подвучена под оквир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врата са отварањем напоље, без прага или са максималном денивелацијом према напољу од 0,5цм. Оков стандардни, три шарке, елзет брава са три кључа и аутомат за самозатварање. Израда према шеми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду позиције комплет уграђено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155x241 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125x241 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Израда и монтажа унутрашњe браварије (врата санитарних просторија) од алуминијумских хладних пластифицираних профила браон боје. Дебљину профила конструктивно ускладити . Врата су мин ширине 91цм, са отварањем у правцу евакуације, без прага. Израда према шеми. Обрачун по комаду комплет уграђено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91x205 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71x205 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних и двокрилних обострано шперованих врата. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4mm, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити уљаном белом бојому. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91x205 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91x205 клатна | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71x205 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двокрилна 161/210 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двокрилна 100/210 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Израда и монтажа унутрашњe браварије (врата wc кабина за децу) од алуминијумских хладних пластифицираних профила браон боје. Дебљину профила конструктивно ускладити . Врата су мин ширине 71цм,висине 130цм са отварањем у правцу евакуације, издигнута 20цм од пода. Израда према шеми. Обрачун по комаду комплет уграђено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 x130 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Израда завршног декоративног водонепропусног а паропропусног слоја ЕТИЦС фасаде од силиконског малтера беле боје гранулације зрна 1,5мм у зарибаној структури. У цену урачунати и импрегнацију подлоге према упутству произвођача. У колличини су и еркери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица прве класе са фуговањем спојница. Плочице се постављају на лепак, фуга на фугу у висини од 2,0 m. Позиција укључује набавку, транспорт, рад и алат. Обрачун по m² постављене керамике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарна просторија запослени | m² | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарне просторије деца | m² | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кухиња | m² | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Набавка и уградња подних керамичких плочица прве класе са фуговањем споојница . Плочице се постављају на лепак, фуга на фугу. Позиција укључује набавку,транспорт, рад и алат. Обрачун по m² постављене керамике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарна просторија запослени | m² | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарне просторије деца | m² | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кухиња | m² | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Израда винил пода у собама за дневни боравак деце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка подразумева набавку, транспорт и уградњу хомогене винил подне облоге дебљине 2мм, ширине ролне 2м, (Грабо фортис, Таркетт, Нора или слично) за школске објекте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На изравнату подлогу нанети прајмер дисп. премаз Хенкел Тхомсит П 766 или сличан. Након сушења нанети масу за изравнавање Тхомсит дд плус или сл. У дебљини цца 3мм. Након сушења извршити фино брушење, чишћење и усисавање. Изравнати и соклу до висине 15цм. Одступање кошуљице на дужини летве 3м треба да износи макс ±3мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лепљење пода извршити дисп. Еколошким лепком Тхомсит К 188Е или сличним. Спојеве заварити електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спој пода и зида израдити савијањем трака у радијусу 5цм а соклу подићи 15цм. Савијање извршити преко наменског пвц профила који улази у цену ставке. На споју новог и постојећег пода у прагу уградити алуминијумску заобљену лајсну која улази у цену ставке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пре уградње под треба да одлежи 24 часа у просторији где се уграђује у одмотаном стању. Инвеститору понудити одабир боје и дезена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 11mm, за најтежа оптерећења (класа 33), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Израда преградних зидова од гипскартонских влагоотпорних плоча деблјине 12.5мм у укупној деблјини зида 10цм. Конструкцију чине УW и ЦW поцинчани профили деблјине 75мм. Испуну чини минерална вуна. Кроз шуплјину се провлаче инсталације водовода канализације и електрике. Уградити сва ојачања за приклјучење WЦ преграда, качење санитарних уређаја (предзидни елементи су обрачунати у ВиК посебно), продоре инсталација, и сл. Саставе плоча бандажирати и обрадити глет масом. Све одрадити по упутству произвођача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Затварање надсветла врата на собама за дневни боравак деце од гипскартонских плоча на металној потконструкцији ватроотпорности 120мин. Зид обложити обострано 3x12.5мм РБ или РФ гипсаним плочама са испуном од минералне вуне дебљине мин 50мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Припрама зидова и плафона за глетовање. У цену урачунати уклањање постојеће подбуле боје до здравог зида. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења и напрслине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 2.428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Глетовање зидова од монолитних гипскартонских плоча. У цену укалкулисти материјал, рад и лаку монтажну скелу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Глетовање плафона и зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. У цену урачунати и лако монтажну скелу. Пажњу посветити спојевима старог и новог малтера на месту полагања електроинсталације под малтер. Обрачун по m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 2.428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Бојење зидова полудисперзивном бојом светлих нијанси по избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 1.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Бојење плафона полудисперзивном бојом светлих нијанси по избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Бојење зидова ходника и просторија за боравак деце до висине 160цм уљаном бојом са претходном припремом подлоге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Бојење косих плафона обложених ламперијом бојом за дрво у два слоја са заменом дотрајале ламперије (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка и постављање унутрашње пвц прозорске даске са текстуром дрвета дезена тамни храст лепљењем на XПС плочу. Ширина профила је 33цм а тачне мере дужине узети и уклопити на лицу места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Пржњање, испирање и поновно пуњење комплетне мреже грејања са контролом спојева и пробним радом. У цену урачунати и ситан материјал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално | пауш | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Пуштање у рад,испитивање инсталација водовода и канализације и санирање ситних кварова. У цену урачунати и ситан материјал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално | пауш | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Дезинфекција водоводне инсталације у складу са техничким условима са израдом елабората о хемијско бактериолошкој исправности воде од стране надлежне институције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | пауш | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Генерално чишћење објекта. Подразумева се ручно и машинско чишћење и прање свих подова са степеништима, зидова обложених керамичким плочицама, прање прозора са обе стране, светларника и санитарних чворова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² подне површине | m² | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Рад мајстора на разним непредвиђеним и ненормираним, а хитним и неодложним позицијама наложеним од надзора и свакодневно уписаним у грађевински дневник са набавкама материјала према унапред прихваћеним профактурама увећаним за 5% на име манипулативних трошкова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | пауш | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

| 11.1 | Набавка транспорт и монтажа конзолне WC шоље. На шољу монтирати поклопац од тврде пластике. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по комплету. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Набавка транспорт и монтажа моно-блок WC шоље за децу типа Балтик, димензија 29,5/57 цм. На шољу монтирати поклопац од тврде пластике. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Набавка, транспорт и монтажа конзолног трокадера са хромираном решетком, високомонтажним водокотлићем, зидном једноручном батеријом за топлу и хладну воду, два ЕК вентила и флексибинлним везама и цревом за испирање. Уградња преко предзидног челичног носача. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Набавка, транспорт и монтажа фајанс конзолног умиваоника са сифоном з одвод од пластике, маском за сифон, два ЕК вентила и стојећом сензорском са батеријом за топлу и хладну воду. Монтажа преко предзидног челичног елемента. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | величине 60цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Набавка, транспорт и монтажа фајанс конзолног умиваоника типа Бела са апликацијом, са сифоном за одвод од пластике, маском за сифон, ЕК вентилом и стојећом батеријом за хладну и топлу воду. Дим.45/35цм.Обрачун по комплету. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Набавка, транспорт и уградња стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду за судопер са ЕК вентилима и продуженом лулом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Набавка,транспорт и уградња сливника за санитарне просторије. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Набавка, транспорт и уградња бојлера запремине 10l, за кухињу комплет са сетом SK V, грејачом и спољним термостатом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Набавка, транспорт и уградња бојлера запремине 50l, комплет са сетом SK V, грејачом 2kW и спољним термостатом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Набавка, транспорт и уградња вентила за прикључке опреме у кухињи. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН20 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.11 | Набавка, транспорт и монтажа пратеће санитарне галантерије за санитарне чворове по Избору Инвеститора. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | огледало брушених ивица причвршћено лепљењем | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | wc метлица | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | држач папирних убруса | ком | 9 |  |  |  |  |  |
|  | држач тоалет папира | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | канта за отпатке у wc кабини | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | држач течног сапуна | ком | 11 |  |  |  |  |  |
|  | канта за отпатке са педалом | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |  |
| А-УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| Б | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развезивање, уклањање постојећих каблова и постојећих светиљки са плафона , ради трасирања и постављања нових, све према пројектној документацији. У цену урачунати и монтажу нових светиљки. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Светиљке у собама | ком | 75 |  |  |  |  |
|  | Светиљке у санитарним просторијама | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Спољашње светиљке | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 | Развезивање, уклањање постојећих каблова и Паник светиљки, ради трасирања и постављања нових, све према пројектној документацији. У цену урачунати и монтажу нових светиљки. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 7 |  |  |  |  |
| 1.3 | Испорука, транспорт материјала и израда струјних кола осветљења и, нужне расвете каблом Н2HX са побољшаним особинама у случају пожара, пложени по зиду и плафону испод малтера, са повезивањем светиљки, звона,разводних табли, свих прекидача у објекту: - Н2HX 3х1,5мм² са потребним ситним монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру | м | 800 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа постојећих , Испорука, транспопт и монтажа модуларних прекидача (комплет са монтажним једноструким рамом, прекидачем са индикатором и маском) 10 А, у антрацит боји за укључивање кола осветљења у објекту. Прекидачи су за уградњу у зид са ПВЦ инсталационим кутијама Ǿ 60мм, Опрема треба да буде од реномираних произвођача (MOELLER, SCHRACK,LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC.....) или одговарајуће, са потребним ситним монтажним материјалом Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Једнополни | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Серијски | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | Наизменични | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа постојећих ,испорука, транспопт и монтажа модуларних прекидача (комплет са монтажним једноструким рамом, прекидачем са индикатором и маском) 16 А, у антрацит боји за укључивање кола бојилера у објекту. Прекидачи су за уградњу у зид са ПВЦ инсталационим кутијама Ǿ 60мм, Једнополни, или одговарајуће, са потребним ситним монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажа постојећих,испорука, транспорт материјала и израда струјних кола прикључница каблом Н2HX са побољшаним особинама у случају пожара, пложени по зиду испод малтера, са повезивањем модуларних монофазних и трофазних прикључница у објекту: - Н2HX 3х2,5мм² - Н2HX 5х2,5мм² са потребним ситним монтажним материјалом. Обрачун по метру |  |  |  |  |  |  |
|  | Н2HX 3х2,5мм² | м | 750 |  |  |  |  |
|  | Н2HX 5х2,5мм² | м | 80 |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтажа постојећих, испорука, транспорт и уградња модуларних монофазних и трофазних прикључница у просторијама објекта; - Модуларна монофазна прикључница 220В,50Хз,16А,боја антрацит комплет са монтажним једноструким рамом, прикључницом и маском, (прикључнице које се монтирају у влажним просторијама морају бити са поклопцем) - Монофазна прикључница 220В,50Хз,16А,боја антрацит комплет са монтажним једноструким рамом, прикључницом и маском, за клима уређаје (прикључницу монтирати поред клима уређаја по налогу Инвеститора). - Трофазна прикључница Прикључнице су за уградњу у зид са ПВЦ инсталационим кутијама Ǿ 60мм, опрема треба да буде од реномираних произвођача (MOELLER, SCHRACK, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC.....) или одговарајућа, са потребним ситним монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуларна монофазна прикључница 220В,50Хз,16А, | ком | 68 |  |  |  |  |
|  | Монофазна прикључница 220В,50Хз,16А | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Трофазна прикључница | ком | 3 |  |  |  |  |
| 2.3 | Испорука , транспорт материјала и уградња напојних каблова Разводног ормана РТ-1 и просторије подстанице. - Н2HX 5х10мм² , - Н2HX 5х6 мм² са потребним ситним монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Н2HX 5х10мм² | м | 70 |  |  |  |  |
|  | Н2HX 5х6 мм² | м | 20 |  |  |  |  |
| 2.4 | Демонтажа постојећих, испорука, транспопт и уградња Главног разводног ормана и разводног ормана РТ-1 димензија: - ГРТ 1000х700х200мм, - РТ-1 700х700х200мм, Ормани треба да буду израђени од двапута декапираног лима дебљјине 2мм. Ормане офарбати бојом против корозије и заштити завршном бојом по избору Инвеститора. Степен заштите IP54. са потребним ситним монтажним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРТ 1000х700х200мм, | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | РТ-1 700х700х200мм, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Опрема коју треба уградити у ГРО - Трофазно двотарифно бројило са даљинсим очитавањем, са уклопним часовником 3х380/220В,50Хз, 10-40А,-1ком - Четворополна заштитна диференцијална склопка 40А диференцијалне струје 500мА - 1 ком - Једнополни аутоматски прекидач In=16 A, Icu=6 kA, Цкрива: 63 А - 6 ком 25 А - 3 ком 20 А - 9 ком 16 А - 30 ком 10 А - 12 ком 6 А - 3 ком - Пертинакс 950х650х3 мм – 1 ком са потребним ситним монтажним материјалом (редне клеме.лајсна, завршни елементи......).Опрема треба да буде од реномираних произвођача (MOELLER, SCHRACK, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC.....) или одговарајуће, са потребним ситним монтажним материјалом.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Опрема коју треба уградити у РТ-1 -четворополна заштитна диференцијална склопка 40А диференцијалне струје 500мА-1 ком Једнополни аутоматски прекидач In=16 A, Icu=6 kA, Цкрива: 63 А- 3 ком 25 А- 3 ком 20 А - 6 ком 16 А - 21 ком 10 А - 16 ком 6 А - 1 ком Пертинакс 650х650х3 мм – 1 ком (редне клеме.лајсна, завршни елементи......). Опрема треба да буде од реномираних произвођача (MOELLER, SCHRACK,LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC.....) или одговарајућа, са потребним ситним монтажним материјалом.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | кпл | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА САНАЦИЈИ (А+Б): |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |