ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

Локација:

Објекат Предшколске установе „Невен“-објекат бр.03 налази се у улици Драгутина Бугарчевића Бигија бр.1, на кп бр.3838 КО Кладово, у насељу Пемци.

На основу података Катастра непокретности објекат је у власништву Општине Кладово, са наменом зграда у функцији осталог образовања.

Бруто грађевинска површина објекта износи 907м².

Спратност објекта је П+0.

Архитектонска анализа објекта:

Објекат ПУ „Невен 3“ архитектонски је конципиран у једном нивоу са пет јединица за боравак деце и то две за јаслени узраст и три за старију децу. Оба дела поседују независне улазе, док су између улаза заједничке просторије, као што су вишенаменска сала,просторије запослених, санитарне просторије и остало. Економски део објекта чине дистрибутивна кухиња, вешерница, оставе,просторије за запослене,гардероба и санитарни део. Економски део такође поседује посебан улаз.

Конструктивно објекат је изведен са носивим зидовима д=25цм од гитер блокова, са хоризонталним и вертикалним серклажима. Кров је сложен,са дрвеном конструкцијом, нагиба од 18°, а на једном делу је 30°.

Фасада објекта је већом површином од фасадне цигле у жутој боји, док су мањи делови завршно обрађени „Демит“ фасадом. Стрехе су препуштене 80цм и опшивене дрвеном боровом ламперијом. Сва столарија је дрвена. Олуци су од поцинкованог лима д=0,55мм.

Анализа предметних радова:

Објекат Предшколске установе изграђен је 1987. године и до данашњег дана није био у употреби (није се користио као предшколска установа).

2023.године непознати починиоци су подметнули пожар и том приликом је изгорело 790,0м² кровне површине објекта. Општина Кладово је из сопствених средстава санирала кровну конструкцију коплет са изолацијом, део фасдне столарије, олучне вертикале и хоризонтале, као и громобранске инсталације.

Као последице пожара видљива су оштећења и у унутрашњости објекта: зидови, подови, столарија, санитарија и електроинсталације.

На основу захтева корисника , ПУ „Невен“, да се због повећања броја деце предшколског узраста, објекат бр.3 санира од последица пожара у складу са законом и струком, и исти оспособи за боравак, рад и игру предшколаца а и запослених.

Пројектом санације објекта ПУ „Невен 3“ планирана је санација дела објекта коју чине следеће просторије:

- дневни боравак деце са гардеробама и санитарним просторијама (три групе);

- вишенаменска сала;

- кухиња;

- помоћне просторије (вешерница,остава и др.)

- просторија за запослене;

- просторија за васпитаче;

- санитарне просторије за запослене;

- ходник.

Укупна површина објекта који се санира износи 520м².

Пројектом се планирају следећи радови:

Грађевинско-занатски радови:

- Припремни радови и неопходне мере заштите које се примењују све време

извођења радова;

- Радови на рушењу и демонтажи;

- Санирање зидова и плафона.Стругање старе боје и бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Просторије за боравак деце и ходник боје се уљаном бојом у висини до 1,6м;

- Замена фасадне столарије. Предвиђена је комплетна замена фасадне столарије. Прозори су од пвц седмокоморних профила са декором текстуре дрвета боје тамни храст, док су спољашња врата од алуминијумских пластифицираних профила боје тамни храст;

- Замена комплетне унутрашње столарије новом столаријом дрвеном обострано шперованом,док је на санитарним просторијама од вишекоморних алуминијумских профила у белој боји;

- Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером и постављање нових са свим потребним предрадњама;

- Радови на замени постојећих подова новим (винил под у просторијама за боравак деце, керамичке плочице у санитарним просторијама и ламинат у просторијама запослених).Скидање постојећих подова до бетонске подлоге. Преглед , чишћење и изравнавање подлоге.

- Набавка и уградња санитарних уређаја у санитарним просторијама комплет са санитарном галантеријом.

Електроенергетски радови:

- Демонтажа постојећих инсталација, расвете и разводних ормана;

- Монтажа инсталација осветљења;

- Монтажа инсталација прикључака;

- Уградња Главног разводног ормана и разводног ормана;