ТЕХНИЧКИ ОПИС

Набавка и монтажа мобилијара у тврђави Фетислам

Општи опис локације – граница подручја

Јавном набавком обухваћена је локација тврђаве Фетислам у Кладову (кп бр.3922 КО Кладово).

Функционалне и техничке карактеристике

У комплексу тврђаве Фетислам, планира се постављање урбаног мобилијара и то: реквизита за игру деце, док се клупе и канте за смеће планирају дуж постојећих пешачких стаза.

Игралиште за децу се поставља на делу зелене површине и чине га:

- Лелујави мост се састоји од дрвене конструкције коју чине стубови и рукохвати, за које су фиксирани ланци Ø6мм са дрвеним газиштима, постављени на 15цм размака. Газишта са ланцима нису фикса, већ се померају при корачању деце. Справа је дужине 2м и има 7 газишта. Конструкција се фиксира анкерима у напред припремљене бетонске темеље прописних димензија.

- Мултифункционални реквизит са кулом, тобоганом и пењалицом. Реквизит је израђен од дрвета. Конструкција се фиксира анкерима у напред припремљене бетонске темеље прописних димензија.

Такође се за игру деце планира постављање и дрвене љуљашке са два седишта, од којих је једно за бебе и дрвене клацкалице. Љуљашке и клацкалице такође монтирати у напред припремљене бетонске темеље прописних димензија.

Реквизите за игру деце израдити у складу са стандаром EN 1176 и Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл.гласник РС“ бр.41/2019). Обавеза Понуђача је да приликом монтаже достави Наручиоцу атесте.