ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Грађевински радови на изградњи комплекса прихватилишта за псе и санацији платоа Дома културе

ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| ИЗГРАДЊА БОКСОВА ЗА ПСЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂ. РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Након обележавања објекта, врши се чишћење терена и машински и ручни ископ хумуса у слоју d=15cm са ручним и машинским утоваром и одвозом земље до 2km. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију на самој парцели или уколико нема квалитетног хумуса ископани материјал одвести на депонију за коначно управљање отпадом. Обрачун по m³ ископаног, утовареног и одвеженог хумуса. |  |  |  |  |  |  |
|  | 31,2*4,2*0,15 | m³ | 19,66 |  |  |  |  |
| 1.2 | Машински ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | Тракасти темељи | m³ | 13,46 |  |  |  |  |
|  | Темељи самци | m³ | 1,62 |  |  |  |  |
| 1.3 | Насипање простора испод подних плоча и поред темеља земљом. Земљу насипати у слојевима квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ земље | m³ | 10,62 |  |  |  |  |
| 1.4. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm, испод темеља, подних плоча и тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 cm. Обрачун по m³ набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  | Испод темеља, подних плоче и темељних греда d=10cm. | m³ | 15,68 |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25cm у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19cm. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2cm. У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 12,10 |  |  |  |  |
| 2.2 | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² малтерисане површине. | m² | 138,4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја. Површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком, "јединицом", нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² малтерисане површине. | m² | 71,2 |  |  |  |  |
|  | Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда армирано бетонских масивних темеља марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и потребна арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N произвођача SIKA,или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ темеља. | m³ | 8,04 |  |  |  |  |
| 3.2 | Израда армирано бетонских темеља у земљи у двостраној оплати d=20cm, марке МБ 20. |  |  |  |  |  |  |
|  | Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по m³ темеља. |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељи у двостраној оплати | m³ | 2,85 |  |  |  |  |
|  | Темељне греде | m³ | 3,87 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда армирано бетонских темеља у ''натур'' бетону изнад земље у двостраној оплати d=20cm, марке МБ 20. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по m³ темеља. |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељи у двостраној оплати | m³ | 3,91 |  |  |  |  |
| 3.4 | Израда армирано бетонских вертикалних серклажа марке МБ 20. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ вертикалног серклажа. | m³ | 1,15 |  |  |  |  |
| 3.5 | Израда армирано бетонских хоризонталних серклажа марке МБ 20. Израдити двострану оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ серклажа. | m³ | 2,1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Израда армирано бетонског пода, дебљине 10cm, марке МБ 20, армиран и пердашен. Под армирати мрежастом арматуром Q-188, према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати. Арматура улази у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² пода. | m² | 70,79 |  |  |  |  |
| 3.7 | Набавка и уградња гаражне каналице AB3 103-P201 или адекватне дим. 143x148mm. Гаражна каналица се уграђује у свежу бетонску масу приликом бетонирања подне плоче у боксевима. Пре израде темеља у темељним зидовима оставити отвор за пролаз гаражне каналице димензија 15x15cm. Пад каналице је 0,5% према будућој септичкој јами. Обрачун по m¹ гаражне каналице. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ гаражне каналице. | m | 33,0 |  |  |  |  |
|  | Укупно бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тесарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, транспорт материјала и израда дрвене кровне конструкције од резане грађе, а све по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² мерено по косини крова. | m² | 122,14 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка, транспорт материјала и израда дрвене потконструкције са прикивањем штафли 5x8цм на просечном размаку 70цм као подлоге за шрафљење кровног покривача . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² мерено по косини крова. | m² | 122,14 |  |  |  |  |
| 5. | Покривачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Израда кровног покривача од полиуретан панела дебљине d=50mm и пластифицираног лима дебљине PU 0,5/0,4. Нагиб кровног покривача као по пројекту. Обрачун по m² постављене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² постављене косе површине. | m² | 122,14 |  |  |  |  |
|  | Укупно покривачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израда хидроизолације темеља. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Обрачун по m² изолације. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" - Варен слој Кондор V-4mm са преклопом од 10cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² изолације. | m² | 7,83 |  |  |  |  |
|  | Укупно изолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Лимарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Израда и монтажа висећих кружних олука од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 33cm, Ø=10cm и дебљине 0,70mm. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5mm, на размаку до 80cm.Обрачун по m¹ висећег олука. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ висећег олука. | m | 9,65 |  |  |  |  |
| 7.2 | Израда и монтажа лежећих полукружних олука од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 33cm, , 1/2 Ø=10cm дебљине 0,70mm. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3cm и залепити силиконом. Држаче лежећих олука радити од поцинкованог флаха 25x5mm обојеног у тону лима и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80cm. Обрачун по m¹ лежећег олука. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ лежећег олука. | m | 31,02 |  |  |  |  |
| 8.3 | Опшивање стрехе пластифицираним лимом, дебљине 0,70 на металној подконструкцији. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m² кровне ивице. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² кровне ивице. | m² | 33,74 |  |  |  |  |
| 8.4 | Опшивање фасадног венца, венца испод олука и бочних венаца на металној подконструкцији пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 25cm, дебљине 0,70mm. Задњу страну лима подићи у вис најмање 10cm, дупло превити и подвући под малтер. Лим саставити фалцевима или нитовати једноредно на размаку 30-40mm и залемити. Између фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу пластичним типловима са поцинкованим холшрафовима. Преко поставити "машнице" и залемити, на растојању до 60cm. Обрачун по m¹ венца. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ венца. | m | 69,9 |  |  |  |  |
|  | Укупно лимарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Молерско-фарбарски и фасадерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обрада фасаде ваљаним пластичним малтером, Унифас ПМГ 0,4mm, "Први мај" Чачак. Унифас ПМГ 0,4 је једнокомпонентни пластични фасадни малтер, фабрички направљен, на бази специјалне полимерне емулзије, са мермерним агрегатом и додацима. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза и глетовати глет масом Унифиx С. Унифас ПМГ 0,4, за целу фасаду, пре употребе, међусобно помешати, да би се избегле различите нијансе фасадног малтера. Унифас ПМГ 0,4 по потреби разредити до 5% са водом, а затим нанети глет хоблом у дебљини слоја 2-2,5mm и структуру извући ваљком. Размак између наношења слојева је 2-3 часа. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² обрађене фасаде | m² | 71,20 |  |  |  |  |
| 9.2 | Облагање темеља зидова (сокла) и подова Сикагард®-680 С Бетонколор је једнокомпонентни, заштитни премаз на бази метакрилатне смоле, са ниским садржајем растварача, отпоран на старење, алкалије и атмосферилије. Завршну обраду извести мермерпластом у боји по избору инведтитора. Уградњу извршити преме техничком упуству произвођача |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² сокле и пода. | m² | 77,39 |  |  |  |  |
| 9.4 | Бојење са глетовањем унутрашњих зидова уљаном бојом. Извршити основно кречење, глетовање и натапање фирнисом. Китовати и превући китом, брусити, надкитовати и бојити уљаном бојом први пут. Бојити уљаном бојом други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површинеОбрачун по m² обојене површине. | m² | 1195 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² обојене површине. | m² | 333,4 |  |  |  |  |
|  | Укупно молерско-фарбарски и фасадерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разни радови: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка, транспорт и уградња кутијастих челичних профила за израду преграних, фасадних зидова и кровне конструкције. На фасдним зидовима на улазу у сваки бокс уграђују се врата од челичних профила са металним шаркама, и бравом са цилиндром са три кључа. Испуна преградних и фасадних зидова се ради заваривањем Грифоване мреже Ø3,4mm; Окца 50x50mm; Димезије: 1250x2000mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Профили;7890,61+204,43+1255,74 | кг | 9.351,0 |  |  |  |  |
|  | Грифована мрежа | m² | 76,71 |  |  |  |  |
|  | Неспецифирани радови | Пауш. |  |  |  |  |  |
|  | Укупно разни радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО АРХ.-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА ОБЈЕКТА УПРАВЕ СА СТАЦИОНАРОМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂ. РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Након обележавања објекта, врши се чишћење терена и машински и ручни ископ хумуса у слоју d=15cm са ручним и машинским утоваром и одвозом земље до 2km. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију на самој парцели или улплико нема квалитетног хумуса ископани материјал одвести на депонију за коначно управљање отпадом. Обрачун по m³ ископаног, утовареног и одвеженог хумуса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 26,85 |  |  |  |  |
| 1.2 | Машински ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m³ ископане земље |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 25,80 |  |  |  |  |
| 1.3 | Насипање простора испод подних плоча и поред темеља земљом. Земљу насипати у слојевима квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ земље | m³ | 8,60 |  |  |  |  |
| 1.4. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm, испод темеља, подних плоча и тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 cm. Обрачун по m³ набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  | Испод темеља, подних плоче и темељних греда d=10cm. | m³ | 21,80 |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда армирано бетонских масивних темеља марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и потребна арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N произвођача SIKA,или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ темеља. | m³ | 16,20 |  |  |  |  |
| 3.2 | Израда армирано бетонских темеља у земљи у двостраној оплати марке МБ 20. |  |  |  |  |  |  |
|  | Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по m³ темеља. |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељи у двостраној оплати | m³ | 1,90 |  |  |  |  |
|  | Темељне греде | m³ | 4,10 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда армирано бетонског пода, дебљине 10cm, марке МБ 20, армиран и пердашен. Под армирати мрежастом арматуром Q-188, према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати. Арматура улази у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² пода. | m² | 164,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО АРХ.-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СПОЉНОГ РАЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Припремно-земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обележавање трасе за ископ ровова за постављање инсталација водовода и канализације и постављање шахтова водоводне и канализационе мреже. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарна водоводна мрежа | m | 45,40 |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа | m | 70,95 |  |  |  |  |
| 1.2 | Машински ископ земље у широком откопу за полагање ПВЦ резервоара за воду , са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из ископа и одвоз вишка земље на депонију до 2км. Обрачун по м³ ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0x2,70x6,70 | m³ | 54,27 |  |  |  |  |
| 1.3 | Машински ископ земље у широком откопу за израду водомерног склоништа , са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из ископа и одвоз вишка земље на депонију до 2км. Обрачун по м³ ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,1x3,0x3,5 | m³ | 32,55 |  |  |  |  |
| 1.4. | Машински ископ земље за каналске ровове ширине 60цм за полагање цеви санитарне водоводне мреже, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из рова и одвоз вишка земље на депонију до 2км. Обрачун по м³ ископаног рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ ископаног рова. | m³ | 24,61 |  |  |  |  |
| 1.5 | Машински ископ земље у широком откопу за полагање ПВЦ септичке јаме , са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из ископа и одвоз вишка земље на депонију до 2км. Обрачун по м³ ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,0x3,0x3,10 | m³ | 74,40 |  |  |  |  |
| 1.6 | Машински ископ земље за каналске ровове ширине 60цм и 80цмза полагање канализационих цеви, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из рова и одвоз вишка земље на депонију до 2км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ ископаног рова. | m³ | 51,46 |  |  |  |  |
| 1.7 | Машински ископ земље са проширењм (80cmx80cm и 120cmx120cm) за полагање армирано бетондких ревизионих окна на слоју мршавог бетона. Пре полагања ревизионих окана дно мора бити поравнато, а бочне стране правилно одсечене. Тло набити до збијености од 15МПа. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из рова и одвоз вишка земље на депонију до 2км. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,20 *1,20*(1,00+1,20) | m³ | 3,17 |  |  |  |  |
|  | 0,8 *0,8*(1,00+1,00) | m³ | 1,28 |  |  |  |  |
| 1.8 | Планирање дна рова за полагање резервоара за воду, септичке јаме,водомерног склоништа и цеви. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу ±3цм. У цену улазе попуњавање и набијање. Обрачун по м² испланираног рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ резервоар за воду | m² | 20,10 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ септичка јама | m² | 20,10 |  |  |  |  |
|  | Водомерно склониште | m² | 10,50 |  |  |  |  |
|  | Санитарна водоводна мрежа | m² | 24,61 |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа | m² | 43,49 |  |  |  |  |
|  | Ревизионо окно | m² | 4,16 |  |  |  |  |
| 1.9 | Набавка, транспорт и убацивање песка у ров као подлога од 20цм. Обрачун по м³ уграђеног песка. |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ резервоар за воду | m³ | 4,02 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ септичка јама | m³ | 4,80 |  |  |  |  |
|  | Водомерно склониште | m³ | 1,05 |  |  |  |  |
|  | Санитарна водоводна мрежа | m³ | 4,92 |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110 | m³ | 8,03 |  |  |  |  |
|  | Ø160 | m³ | 4,97 |  |  |  |  |
|  | Ø200 | m³ | 13,90 |  |  |  |  |
| 1. 10 | Затрпавање рова шљунком одговарајуће носивости ( или земљом из ископа) у слојевима до 30 цм, са набијањем до потребне збијености. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ затрпаног рова. | m³ | 118,49 |  |  |  |  |
|  | Укупно припремно-земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бетонски и армирано-бетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка материјала и израда армирано бетонских темеља земљи са додатлом адитива за водонептопусност марке МБ 30, темељне греде армирати по пројекту са , детаљима и статичком прорачуну. У горњој зони темеља изведене су хоризонталне армирано-бетонске темељне греде МБ30, армирани са ±2RØ12 и узенгијама U/GAØ6/20-25cmBetoniranje радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ уграђеног бетона. | m³ | 1,39 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда армирано бетонских зидова д=20цм водомерног сконишта са додатлом адитива за водонептопусност МБ 30. На угловима и местима сучељавања конструктивних зидова конструкција је ојачана армирано-бетонским вертикалним серклажима 20/20цм МБ30 ливеним на лицу места и армирани арматуром ±2Ø14 и узенгијама U/GAØ6/10-20cm, чиме је постигнута стабилност за сеизничност VIII МЦСИзрадити оплату зидова и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Изнад зидова изведени су хоризонтални армирано-бетонски серклажи МБ30, армирани са ±2RØ12 и узенгијама U/GAØ6/20-25cm такође ливени на лицу места. Зидови се армирају мрежастом арматуром Q-785 у два реда. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по м³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ уграђеног бетона. | m³ | 3,77 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израда армирано бетонске завршне плоча д=15цм водомерног сконишта марке МБ 30.Бетонску плочу армирати мрежастом арматуром Q-785 у два реда. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по м³ изливене плоче. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ изливене плоче. | m³ | 0,32 |  |  |  |  |
| 2.4 | Израда канализационог шахта, пречника 100 цм, од префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску подлогу од бетона МБ 20 и преко ње поставити префабриковане армирано бетонскИ прстен. На врху поставити сужени део висине 60цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | СПАЈАЊЕ – ЗАПТИВАЊЕ- Потпуну водонепропусност споја омогуцава гумена заптивка (интегрисана или накнадна) у систему перо – наглавак. |  |  |  |  |  |  |
|  | Изнад суженог дела армирани прстен Ø800. У прстен уградити поклопац, који се посебно плаћа. На сваких 30 цм уградити пењалице. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м¹ шахта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹ шахта. | m | 1,95 |  |  |  |  |
| 2.5 | Израда канализационог шахта, пречника 60 цм, од префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску подлогу од бетона МБ 20 и преко ње поставити префабриковане армирано бетонскИ прстен. На врху поставити сужени део висине 60цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | СПАЈАЊЕ – ЗАПТИВАЊЕ- Потпуну водонепропусност споја омогуцава гумена заптивка (интегрисана или накнадна) у систему перо – наглавак. |  |  |  |  |  |  |
|  | Изнад суженог дела армирани прстен Ø800. У прстен уградити поклопац, који се посебно плаћа. На сваких 30 цм уградити пењалице. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м¹ шахта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹ шахта. | m | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Израда подлоге од набијеног бетона марке МБ 20 за постављање канализационог шахта од префабрикованих елемената. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и тампон шљунка. Обрачун по м3 темеља. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 темеља. | m³ | 0,83 |  |  |  |  |
| 2.7 | Израда кинете у дну шахте од бетона МБ 20.Бетонску кинету пердашењем обрадити до црног сјаја. Висину кинете урадити до половине канализационих цеви са падом од 1%. . Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по ком изливене кинете. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком изливене кинете. | ком | 4,0 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, димензија Ø60 цм носивости 125кН. Рам поклопца уградити у свежу бетонску масу армирано бетонског прстена. Обрачун по ком. уграђеног поклопца. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. уграђеног поклопца. | ком | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Укупно бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоводна мрежа (спољна) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка, транспот и уградња једнослојне компактне ПЕ100РЦ цеви отпорне на стварање пукотина, оригинално црне боје са две плаве линије, произведено од примарне сировине сертификоване од независне институције у сагласности са ИСО 9001, ПН10 (СДР 17) и ПН16 (СДР 11). Спајање свим препорученим начинима спајања.Цеви су у складу са директивом PW405/1 из Априла 2010. на OVGW/GRIS или ПАС1075 и презентовање тест протокола испитивања од стране независне акредитоване лабараторије према стандарду СРПС ЕН 12201. Обрачун по м¹ уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹ уграђене цеви. | m | 15,61 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и монтажа хоризонталног водомера пречника DN(Ø)25 у водомерном сконишту за мерење утрошка воде санитарне водоводне мреже капацитета Qn=5m3/h и Qmax=10m3/h, произвођача “Инса”-Земун или сличниог, са даљинским очитавањем са бежичним преносом података са потребним спојним материјалом, у грани санитарни водоводне мреже. Водомер је у потпуности по препорукама и потврђеним карактеристикама од стране стручне службе. У цену урачунати и сав потребан спојни и заптивни материја. Обрачун по комаду све уграђено и испитано. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду све уграђено и испитано. | ком | 1,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка и монтажа WILO водоводне пумпе DN(Ø)25 за црпљење воде из ПВЦ резервоара за воду и потискивање воде према потрошачима. Водоводна пумпа WILO је у потпуности по препорукама и потврђеним карактеристикама од стране стручне службе са техничким карактеристикама добијених на основу хидрауличког прорачуна. Обрачун по комаду све уграђено и испитано. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду све уграђено и испитано. | ком | 1,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун по м¹ мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹ мреже. | m | 45,39 |  |  |  |  |
| 3.5 | Геодетско снимање трасе новоизграђене водоводне мреже комплекса са израдом ситуационог плана у који треба унети све релевантне податке о мрежи и израдити потребну документацију за књижење инсталације у подземном катастру. Обрачун по комплету све одрађено и спроведено у катастру. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | компл | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Укупно водоводна мрежа (спољна) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Канализациона мрежа (спољна) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ канализационих цеви израђених од полипропилена-кополимера (PPCO) поступком коекструдирања у складу са нормом ЕН 1451-1. Ове цеви имају спојни муф и фабрички уграђен заптивни прстен. Цеви се производе у сивој боји према РАЛ7037. Фитинг је произведен од полипропилена (PP) у складу са нормом ЕН 1451. Заптивни прстен се производи од стирен-бутадиен-каучука (СБР) у складу са нормом ЕН 681,део 1., тврдоће 60 +/- по Схору. Предвиђени век трајања је најмање 50 година. Цеви су видљиво и трајно обележене именом произвођача, врстом материјала, применом, димензијом, дебљином зида цеви, дужином, датумом производње, временом производње и ознаком норме. За постављање и монтажу унутрашње канализације важи норма ЕН 12 056, део 1-5. (Спољашња канализација – гравитациони системи ).Уз испоруцени материјал доставити Потврду о квалитету или слицан сертификат домаце институције (Масински факултет у Београду и слицно). Сертификат мора да вази за све захтеве стандарда и не само за достављени узорак. Цеви се испоруцују у дузинама од 250, 500, 1000, 2000, 3000 и 6000mm. Обрачун по м¹ уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN110 | m | 25,90 |  |  |  |  |
|  | DN160 | m | 14,15 |  |  |  |  |
|  | DN200 | m | 20,55 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка и монтажа канализационог сливника са прохромском решетком и рамом од полимер бетона са интегрисаном гуменом заптивком из мултилине програма за линијско одводњавање класе оптерећења до Д400/ Е600. Обрачун по м¹ уграђеног сливника. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹ уграђеног сливника. | m | 31,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Набавка и монтажа на крају вентилационе вертикале, вентилационе капе. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по м¹ мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м¹ мреже. | m | 60,60 |  |  |  |  |
|  | Укупно канализациона мрежа (спољна) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Завршни радови |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Радови на прикључењу објекта Управе са стационаром на изграђену водоводну и канализациону мрежу, као и прикључење водоводне мреже на резервоар за воду и прикључење канализационе мреже на септичку јаму. У цену урачунати сав материјал неопходан за прикључење. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
|  | Укупно завршни радови |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ: |  |  |  |  |  |  |

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машински ископ земље II и III категорије до коте постељице на делу планираном за изградњу приступне саобраћајнице у слоју просечне дебљине д=30цм, са утоваром и одвозом шута на депонију до l=3km. Обрачун по m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерна саобраћајница изван комплекса 240м² | m³ | 72 |  |  |  |  |
|  | Приступна саобраћајница у комплексу 524м² | m³ | 158 |  |  |  |  |
| 2. | Машински ископ земље II и III категорије до коте постељице на делу планираном за изградњу паркинг простора у слоју просечне дебљине д=35цм, са утоваром и одвозом шута на депонију до l=3km. Обрачун по m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | паркинг простор 113 м² | m³ | 40 |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ земље II и III категорије до коте постељице на делу планираном за изградњу тротоара у слоју просечне дебљине д=25цм, са утоваром и одвозом шута на депонију до l=3km. Обрачун по m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротоар 100м² | m³ | 25 |  |  |  |  |
| 4.. | Планирање и ваљање постељице на делу планираном за паркинг простор, саобраћајницу и тротоар до потребне збијености Ме=60 MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² | m² | 977 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт, и уградња речног шљунковито-песковитог материјала д=30цм., на делу саобраћајнице и паркинг простора са ваљањем и сабијањем вибронабијачима до потребне збијености од 60МПа са извођењем задатог пада. Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  | Саобраћајница | m³ | 230 |  |  |  |  |
|  | Паркинг простор | m³ | 34 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт, и уградња речног шљунковито-песковитог материјала д=15цм., на делу тротоара са ваљањем и сабијањем вибронабијачима до потребне збијености од 60МПа са извођењем задатог пада. Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  | тротоар | m³ | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња бетонских сивих ивичњака на делу паркинг простора, димензија 12/18/80 у подлози-јастуку од бетона МБ15, дебљине д=8-10dm. Фуге обрадити цементним малтером 1:3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m. | m' | 56 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и полагање бетонских плоча у слоју песка дебљине д=5цм, у свему према пројекту и детаљима, са машинским вибрирањем готових постављених плоча пре финалног засипања спојница ситним кварцним песком. У цену урачунати песак за полагање плоча и кварцни песак за насипање преко спојница. Обрачун по m² |  |  |  |  |  |  |
|  | Бела коцка 10/10/6 | m² | 3 |  |  |  |  |
|  | Сива призма 20/20/6 | m² | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, довоз, и уградња шупљих бетонских растер елемената за паркинг простор у сивој боји у подлози од ситног песка д=10цм и нивелисати све према пројекту. У цену урачунати и слој песка за полагање растер елемената. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |  |
|  | Растер елементи 60/40/10 | m² | 113 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГ ПРОСТОРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КОМПЛЕКСА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ: |  |  |  |  |  |  |

САНАЦИЈА ПЛАТОА ДОМА КУЛТУРЕ У КЛАДОВУ

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| САНАЦИЈА ПЛАТОА И АМФИТЕАТРА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Машинско уклањање бетона на делу пешачке комуникације испред платоа објекта, са одвозом шута на градску депонију до 3км удаљености. Слој бетона је дебљине у просеку 10цм. П=40м². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³. | m³ | 4 |  |  |  |  |
| 2. |  | Машински ископ земље III категорије у слоју дебљине д=15цм. Ископ извести на делу пешачке комуникације испред платоа објекта. Ископану земљу превести и депоновати на градилишну депонију до 3км удаљености. Површина стазе је 40м² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³. | m³ | 6 |  |  |  |  |
| 3. |  | Набавка, транспорт, и уградња речног шљунковито-песковитог материјала дебљине д=10цм., са ваљањем и сабијањем вибронабијачима до потребне збијености као тампон подлогу за бетонску плочу. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 4 |  |  |  |  |
| 4. |  | Набавка материјала и израда АБ плоче МБ20 комплет са мрежастом арматуром 188. Дебљина плоче износи 12цм и израђује се на унапред припремљеној подлози од шљунка. Посебно обратити пажњу на споју старог и новог бетона, као и о нивелацији. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 6 |  |  |  |  |
| 5. |  | Обрада сокле платоа објекта и зидова амфитеатра лепком и мрежицом, комплет са завршном обрадом, фарбањем силикатном фасадном бојом у два слоја. У цену урачунати и припремне радове. Позиција обухвата набаку и уградњу материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² | m² | 100 |  |  |  |  |
| 6. |  | Набавка, транспорт материјала и завршно бојење бетонских зидова жардињера силикатном фасадном бојом у два слоја. У цену урачунати и припрему и импреграцију подлоге по упуству произвођача. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² обојене површине | m² | 120 |  |  |  |  |
| 7. |  | Набавка, транспорт и полагање бетонских плоча дим.20/20/6цм у боји коју одреди инвеститор, на слоју „суве мешавине“ (мешавина песка и цементна). Бетонске плоче се постављају на делу платоа објекта. Уместо ивичњака спољашње редове бетонских плоча уградити на слој цеметног малтера. Приликом извођења радова водити рачуна о падовима. У цену урачунати и санацију постојећих прагова и парапета улазних врата и портала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² | m² | 300 |  |  |  |  |
| 8. |  | Демонтажа постојећих бехатон плоча,на делу платоа испред главног улаза у објекат, комплет са нивелисањем и враћањем истих. У цену обрачунати и 10% нових плоча, за случај да дође до оштећења приликом демонтаже. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² | m² | 44 |  |  |  |  |
| 6. |  | Демонтажа постојећих дрвених штафни на амфитеатру за седење и монтажа декинг облоге у боји по избору инвеститора на постојеће бетонски анфитеатар. У цену урачунати демонтажу, набавку декинг облоге и монтажу исте. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m² | m² | 50 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА

ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ:__________________________________рсд

САНАЦИЈА ПЛАТОА

ДОМА КУЛТУРЕ У КЛАДОВУ:__________________________________рсд

_________________________________________________

УКУПНО

без ПДВ-а:				    ______________________рсд

са ПДВ-ом:			             ______________________рсд