ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

Грађевински радови на изградњи комплекса прихватилишта за псе и санацији платоа Дома културе

ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ

ЛОКАЦИЈА

Локација на којој се изводе радови, а који су обухваћени предметном ЈН, налазе се на КП бр. 2571 КО Давидовац. Предметна парцела је намењена за изградњу комплекса прихватилишта за псе и површине је 00ha 45a 72m².

Радови обухваћени ЈН су следећи:

- Изградња Боксова за псе;

- Изградња темеља објекта Управе са стационаром;

- Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже спољног развода;

- Изградња приступне саобраћајнице са паркинг простором;

БОКСОВИ ЗА ПСЕ (П+0)

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Објекти 4/1 и 4/2 су помоћни објекати-Боксеви за смештај паса у прихватилишту за псе. У сваком од објекта смештено је по 20 боксева различите нето површине за смештај, боравак и исхрану паса. Објекти су постављени симетрично у односу на приступну саобраћајницу. Предметном ЈН планира се изградња једног објекта са 20 боксова.

КОНСТРУКЦИЈА

Објекат Боксева за смештај паса је приземан, спратности (П+0) и има правоугаони облик прилагођен облику парцеле и приступној саобраћајници. Пројектован је као зидана конструкција са носећим зидовима д=20 цм од бетонских блокова у оба правца, димензија 400x200x190мм Објекат је са вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона МБ 20. Исти су дефинисани (и позиционирани у основама и пресецима) а у складу са најповољнијим статичким решењем и архитектонским потребама са распоредом и садржајем просторија у приземљу.

Преградни зидови измеђ носећих зидова раде се од кутијастих ХОП профила димензија према детаљима из цртежа,са испуном од Грифоване мреже Ø3,4mm; Окца 50x50mm; Димезије: 1250x2000mm Капија и рамови на предњем фасадном зиду, раде се од кутијастих ХОП профила димензија према детаљима из цртежа,са испуном од Грифоване мреже Ø3,4mm; Окца 50x50mm; Димезије: 1250x2000mm.

Темељи:

Ископ земље за тракасте темеље се ради на дубини од 0,90m од коте терена. Темељење се изведи на бетонским тракастим темељима дим: 50x40cm и уграђују се на подлози од набијеног шљунка d=10cm.

Соклени зидови ширине d=20cm се раде преко темељних трака од набијеног бетона МБ20 у двостраној оплати и завршавају се армирано-бетонским серклажима. На угловима и местима сучељавања темељних зидова конструкција је ојачана армирано-бетонским вертикалним серклажима 20/20cm МБ20 ливеним на лицу места и армирани арматуром ±2Ø12 и узенгијама U/GАØ6/10-20cm, чиме је постигнута стабилност за сеизничност VIII MCS. Висна темељних зидова од горње површине насивних темеља износи 0,70m. Између соклених зидова врши се насипање и набијање земље у слојевима до потребне збијености и висине. Преко набијене земље између соклених зидова поставља се тампон шљунка д=10cm, који служи као подлога подној бетонској плочи

Ископ земље за темељне греде преграднох зидова се ради на дубини од 0,40m од коте терена. Темељне греде су дим: 25x30cmи уграђују се на подлози од набијеног шљунка d=10cm.

Све подне плоче се раде као армирано-бетонске плоче d=15cm ливене на лицу места изнад слоја шљунка а у нивоу приземља од бетона МБ 30 са додатком адитива за водонепропусност бетона, армиране ребрастом арматурном мрежом Q-131.

Кров:

Кров је пројектован као једноводна. Кровна конструкција је од челичних кутијастих профила. Пре приступања израде браварије, извођач ових радова мора се са инвеститором споразумети о свакој позицији и сваком техничком детаљу из пројекта, како би се тачно утврдиле димензије, констукција, израда и обрада, оков као и начин монтаже. Чеоне, бочне и доња површена стрехе се опшивају пластифицираним АЛ лимом дебљине 0,70mm. Чеону и бочну опшивку стрехе урадити са окапницом.

Кровни покривач је од полиуретан панела дебљине d=50mm и пластифицираног лима дебљине PU 0,5/0,4 који се поставља преко дрвених штафли димензиа 5/8cm.

Одводњавање са крова је преко олучних хоризонтала и вертикала. Хоризонтални и вертикални олуци израђени су од Пластифицираног АЛ лима развијене ширине (РШ) 25 цм, Ø=10 cm и дебљине 0,70mm.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

Фасада је малтерисана продужним малтером 1:2:6 Финална обрада фасадних зидова је дисперзиона боја по избору инвеститора

Све унутрашње зидне површине у боксу су омалтерисане продужним малтером, са претходним шприцањем цементним млеком и завршним слојем финог пердашења.

Након глетовања у два слоја све зидне површине обојити масном бојом по избору инвеститора.

ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА ОБЈЕКТА УПРАВА СА СТАЦИОНАРОМ (П+0)

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Објекат управе са стационаром је спратности П+0 са 28 просторија различите нето површине за пословну администрацију прихват и лечење паса. Објекат је монтажног типа. Укупна нето површина приземља износи Пн=154,82,0м², док је бруто површина приземља Пб=164,00м².

Предметном ЈН планира се изградња темеља за објекат Управе са стационаром.

ТЕМЕЉИ:

Ископ земље за тракасте фасадне темеље се ради на дубини од 0,80m од коте терена. Темељење се изведи на бетонским тракастим темељима дим: 60x40cm и уграђују се на подлози од набијеног шљунка d=10cm.

Соклени зидови ширине d=20cm се раде преко темељних трака од набијеног бетона МБ20 у двостраној оплати и завршавају се армирано-бетонским серклажима.

На угловима и местима сучељавања темељних зидова конструкција је ојачана армирано-бетонским вертикалним серклажима 20/20cm МБ20 ливеним на лицу места и армирани арматуром ±2Ø12 и узенгијама U/GАØ6/10-20cm, чиме је постигнута стабилност за сеизничност VIII MCS.

Све подне плоче се раде као армирано-бетонске плоче d=15cm ливене на лицу места изнад слоја шљунка а у нивоу приземља од бетона МБ 30 са додатком адитива за водонепропусност бетона, армиране ребрастом арматурном мрежом Q-131.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

СПОЉНОГ РАЗВОДА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

У поступку израде пројектно-техничке документације ЈП „Јединство“ из Кладова је издало услове у којима је навело да предметна локација не поседује могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. Пројектом је планирано да се постави ПВЦ резервоар за пијаћу воду и септичка јама, а све на основу хидротехничког прорачуна. Објекат Управе са стационаром је неопходно прикључити на водоводну и канализациону мрежу, док се Боксови за псе прикључују само на канализациону мрежу.

Партијом 2 планира се изградња спољашње водоводне и канализационе мреже од објеката до резервоара за пијаћу воду и септичке јаме. Планирани су следећи радови:

- Припремно-земљани радови (геодетско обележавање трасе, ископ, насипање..)

- Бетонски и армирано-бетонски радови (изградња водомерног склоништа, ревизионог окна)

- Водоводна мрежа (постављање водоводних цеви)

- Фекална канализациона мрежа (постављање фек.канализационих цеви)

- Повезивање хидротеничких инсталација спољног развода од објеката до  резервоара и септичке јаме.

Радове изводити на основу позиција из образца структуре цена, у складу са нормативима и правилима струке.

ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

У поступку израде пројектно-техничке документације ЈП „Комуналац“ из Кладова је издало услове у којима је навело да се саобраћајни прилаз парцели може остварити са магистралног пута Давивовац-Манастирица.

Пројектом је планирана приступна саобраћајница, ширине 5,50м са радијусима скретања од 5,00м  (на делу паркинг простора), док се на делу ка боксовима за псе сужава на 4,0м и завршно се обрађује асфалтом.

Паркинг за путничка возила планиран је са приступне саобраћајнице, у непосредној близини колског улаза на парцелу. Планирани број паркин места је седам (7ПМ) и то 6ПМ за потребе аутомобила и 1ПМ за потребе службеног возила. Паркирање је решено управно,под углом од 90º, а димензије паркинг места износи 2,5 x 5,0m и 4,0x7,0m док је димензија паркинга за инвалиде 3,5 x 5,0m, а све у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ опсобама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл.гласник РС” број 22/2015).

Завршна обрада паркинга за путничка возила су шупљи бетонски растер елементи.

Пешачки прилаз објекту Управе са стационаром је планиран као стаза ширине од 1,5-2,00м и она повезује објекат Управе са Портирницом (улазна капија). Са бочне и задње стране објекта Управе формира се плато. Пешачка стаза се даље наставља ка Боксовима за псе. Завршна обрада тротоара су бехатон плоче.

Предметном јавном набавком планира се изградња приступне саобраћајнице са паркинг простором и тротоаром. Приступна саобраћајница је површине 764м² и планира се изграња доње носеће конструкције коловоза без завршног слоја асфалта.

Паркинг простор за аутомобиле је површине 113м² и израђује се од шупљих растер елемената на слоју песка д=10цм.

Тротоар је планиран како би повезао Портирницу са објектом Управе са стационаром, површине 100м и завршно се обрађује бетонским призмама дим. 20/20/6цм.

Радове изводити на основу позиција из образца структуре цена, у складу са нормативима и правилима струке.

НАПОМЕНА: На локацији комплекса прихватилишта за псе не постоји могућност привременог прикључка на воду и ел.енергију.

САНАЦИЈА ПЛАТОА И АМФИТЕАТРА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ

ЛОКАЦИЈА:

Објекат Дом културе налази се у Дунавској улици, на кп бр.3933/1 КО Кладово, смештен између два хотела на самој обали Дунава.

Парцела је површине 4321м², док је бруто површина приземља 1507м².

Спратност објекта је Су+П.

АРХИТЕКТОНСКА АНАЛИЗА ОБЈЕКТА:

Објекат Дома културе у Кладову изграђен је 1976 године. Архитектонски је конципиран у два нивоа и то: у приземљу се налази мултифункционална сала (позориште, биоскоп, концерти  и др.културна дешавања), изложбени простор (галерија), библиотека са пратећим канцеларијским простором и бар; у сутерену објекта се налазе санитарне просторије (два санитарна блока), шминкерница, депо књижне грађе и машинска просторија. Објекат поседује три улаза: главни, технички (за кулисе и опрему) и бочни улаз за бибиотеку. Око објекта налази се плато издигнут од 0,2-0,8м. На делу објекта, ка Дунаву, плато се у летњем периоду користи као бина где се одржавају књижевне вечери и мање представе. У партеру је за потребе представа изграђено  гледалиште у облику амфитеатра,које прати конфигурацију терена.

Парцела објекта Дома културе је уређена са прилазним стазама, платоима и зеленилом.

АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА:

На основу захтева корисника објекта Дома културе, а који се односи на санацију платоа око објекта и амфитеатра, као и увидом у расположиву пројектну документацију предметном ЈН планирају се следећ радови:

- Санација зидова и пода платоа око објекта. Зидови се обрађују мрежицом и лепком са  завршном обрадом, фарбањем силикатном фасадном бојом. Под платоа се поплочава бехатон плочама дим.20/20/6цм.

- Санација чела и бочних зидова амфитеатра мрежицом и лепком са  завршном обрадом, фарбањем силикатном фасадном бојом. Демонтажа постојећих дрвених седишта и постављање декинг подлоге за седење.

- Санација и бојење бетонских зидова жардињера силикатном фасадном бојом у два слоја.

- Санација постојеће бетонске пешачке комуникације на делу амфитеатра. Уклањање постојећег бетона,ископ, тампонирање и бетонирање армиранобетонске плоче.