ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

На захтев инвеститора урађен je идејни пројекат санације саобраћајнице у фактичком појасу регулације улице Обала рита у Кладову на К.П.6527,1976/5 и 1997/6 К.О.Кладово

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Улица је насипана туцаничним материјалом,са нерешеним одводњавањем на којој се отежано одвија саобраћај.

ПОТРЕБНИ РАДОВИ

За израду  нове коловозне конструкције потребно је насипање туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте.

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Коловозна површина:

БНХС 16                                                                       д=  7цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм      д=10цм

Улица се налази на равничарском терену а одводњавање се врши уздужним и попречним падовима до слободних зелених површина. Попречни нагиб коловоза износи 2,0%.Уздужни нагиб се креће од 0,4% до 5,90%.

Обавеза инвеститора и извођача радова је да пре почетка радова обавести све комуналне организације о почетку радова како би исте на терену извршиле тачно обележавање трасе као и дубину њихових инсталација да неби дошло до оштећења њихових водова.