TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZA

Nabavku, transport i ugradnju laserskog DC projektora sa pratećom opremom za digitalizaciju bioskopske sale Doma kulture

LOKACIJA: objekat Doma kulture, Kladovo

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OPREME:

- Laserski DCP projektor sa odgovarajućom zoom optikom, kao BARCO SP2K-7 ICMP-X 1TB TD ili odgovarajuće, sledećih karakteristika:

- Laserski izvor svetla sa stabilnim osvetljajem trajanjа od minimum 40.000 sati

- Osvetljaj 6.000 Lumena

- Kompaktno kućište sa 3x 0.69" DLP Cinema panela 2K

- Rezolucija: 2048 x 1080 piksela

- Kontrast: minimum 2200:1

- Kolor gama saglasno sa DCI P3

- DLP-Cinema® motorizovani zoom objektiv према proračunu i izboru ponuđača

- Integrisani medija server

- DCI HFR (High Frame Rates) 2K 3D do 120fps (60 fps po oku)

- 2 TB memorijski kapacitet, RAID 5

- Ubacivanje sadržaja preko 2x Eth, 2x USB 3.0 i 2x USB 2.0

- Nivo buke: najviše 40 dB(A) @1m na temperaturi ambijenta 25°C

- Potrošnja projektora sa sistemom hlađenja ne sme da bude veća od 0,9 kW/220VAC

- Temperaturna disipacija ne sme da bude veća od 3.000 BTU/h

- Prenosni računar, sa ekranom 15,6" za upravljanje DCP laser projektorom sa originalnim programima Win 11 Home.

- Podno stojeći nosač projektora sa prostorom za ugradnju prateće  opreme u 19“ formatu.

- Instalacioni komplet kablova i konektora za povezivanje na audio processor.

- Blue ray DVD reproduktor sa HDMI 2.0 za ugradnju u rek 19“.

- UPS uređaj za besprekidno mrežno napajanje sledećih karakteristika:

- Nominalna snaga 3000VA, 2,7kW,

- Faktor snage 0,9

- Dvostruka konverzija za ugradnju u rack 19",

- autonomija rada, pod tipičnim opterećenjem (75%) najmanje 8 minuta

saglasno standardu EN 62040-3

- Digitalni audio procesor filmskog zvuka koji omogućava:

•	DSP procesiranje audio signala iz projektora

•	Konverziju audio signala na standard  7.1

•	Kontrolu EQ i nivoa audio signala

•	Ugradnja u rack 19“

Napomena:

1.	Ponuđena oprema mora u potpunosti da zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike.

2.	Ponudjač je u obavezi da isporuči I montira opremu,izvrši probni rad, obuku korisnika I da korisniku dostavi uputstvo za korišćenje.

3.	Garantni rok: garantni rok na isporučena dobra i radove ne može biti kraći od 2 godine (24 meseca) od dana puštanja opreme u rad.