ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Изградња TS10/0,4kV; 2x1000/630+400kV са 10kV прикључним водом за потребе комплекса градских базена „Језеро“ са пратећим садржајима на кп бр.7008 КО Кладово

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | КАБЛОВСКИ 10 kV ВОДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове, за темеље самце свих димензија, за стубове надземних водова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 22,80 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ручно насипање земље из ископа I-IV категорије у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), са набијањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 17,10 |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање песка у ров – без збијања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 5,70 |  |  |  |  |
| 1.4 | Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију, удаљену до 15 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 5,70 |  |  |  |  |
| 1.5 | Машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице". Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и одвоз вишка земље. - ø 110 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 16,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Набавка,транспорт и уградња таблице за обележавање кабл вода са ознаком:типа,пресека,напона,године полагања,број испитног протокола и имена објекта у ком се налази други крај кабла.Таблица се поставља на кабловском завршетку одговарајућим везивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Набавка, транспорт и полагање пластичне упозоравајуће траке. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру | m | 130,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Набавка,транспорт и полагање кабла 10kV, XHE 49-А 1x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС). Обрачун по метру |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру | m | 443,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Набавка материјала,транспорт, израда и постављање маркера за обележавање трасе кабла |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 3,0 |  |  |  |  |
| 1. 10 | Набавка,транспорт и монтажа кабловске завршнице 10kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (XHЕ, XHP) за спољашњу монтажу 3x1x70-150mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X17TTME1.150 или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | Компл | 2,0 |  |  |  |  |
| 1. 11 | Набавка, транспорт и монтажа прелазне 35kV кабловске спојнице за спајање 3-жилних екранизованих каблова изолованих папиром са једним оловним омотачем по фази (IPZО13, NPZО13) 3x120-240mm2, са 3 једножилна екранизована кабла изолованa пластичном масом (XHЕ, XHP) 3x1x120-240mm2, 42GTM3.1.240MC или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | Компл | 2,0 |  |  |  |  |
| 1. 12 | Набавка,транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 110. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 18,0 |  |  |  |  |
| 1. 13 | Напонско испитивање енергетског кабла / СКС 20/(10)kV између две кабловске главе са израдом извештаја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| УКУПНО КАБЛОВСКИ 10 kV ВОДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА (МБТС, СТС....) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа МБТС 10(20)/0,42kV за ЕТ 2х1000kVА-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО: димензије 3,5 х 5,06 х 4,3m (ВхШхД) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | МБТС 10(20)/0,4kV за ЕТ 2х1000 kVА - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС минималних спољашњих димензија 5,14 х 4,3 х 2,9m (ДхШхВ)) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка и транспорт и БЛОКА НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 24 ИЗВОДА ЗА ДВА ТРАФОА 1000 kVА |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка и транспорт водне ћелија 12kV корак 700mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка и транспорт трафо ћелија 12kV корак 700mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка, транспорт и уградња ПЛАСТИЧНЕ НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ВН ЋЕЛИЈЕ У ТС |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 4,0 |  |  |  |  |
| 2.7 | Набавка,транспорт и уградња ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 400 kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка,транспорт и уградња ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 1000 kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.9 | Мерење отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења ТС 10/0,4 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | kompl | 1,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА (МБТС, СТС....) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снимање новоизграђене МБТС или КБТС са припадајућим уземљењем (габарит основе до 100м² по ТС), предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра водова о извршеном снимању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Детаљно снимање терена дуж планиране трасе подземног вода, надземног вода и израда интегрисаног катастарско - топографског плана (у аналогном и дигиталном облику) овереног електронским потписом. Подразумева се детаљно снимање и приказ свих елемената у простору (надземни електроенергетски и телекомуникациони водови, кућни прикључци, припадајући стубови и сл.)уских појасева (појас ширине 8м) за потребе пројектовања подземних и надземних инсталација и објеката за површине до 20 ари (уски појас дужине 250м) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10, 20 и 35 kV) са израдом протокола, дужине до 100m |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 65,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Снимање електроенергетских водова (0,4,10,20 и 35kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м са прибављањем Потврде РГЗ-а |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 65,0 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |