ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

На захтев инвеститора урађен je идејни пројекат санације саобраћајнице у фактичком појасу регулације улице Обала рита у Кладову на К.П.6527,1976/5 и 1997/6 К.О.Кладово.

У првој фази одрађени су радови у дужини од 440м.

У другој фази планирају се радови санације саобраћајнице у преосталих 230м, на кп бр. 6527 КО Кладово у укупној површини од 850 m2.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Улица је насипана туцаничним материјалом,са нерешеним одводњавањем на којој се отежано одвија саобраћај.

ПОТРЕБНИ РАДОВИ

За израду  нове коловозне конструкције потребно је насипање туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте.

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Коловозна површина:

БНХС 16                                                                           д=  6цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм око   д=10цм

Улица се налази на равничарском терену а одводњавање се врши уздужним и попречним падовима до слободних зелених површина. Попречни нагиб коловоза износи до 2,0%. Уздужни нагиб се креће од 0,4% до 5,90%.

Обавеза инвеститора и извођача радова је да пре почетка радова обавести све комуналне организације о почетку радова како би исте на терену извршиле тачно обележавање трасе као и дубину њихових инсталација да не би дошло до оштећења њихових водова.