ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Набавка и уградња фасадне столарије на објекту ОШ „Хајдук Вељко“ у Корбову,

| Р. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ Опште напомене за рушење: Свака ставка демонтирања или рушења обухвата рушење, унутрашњи транспорт, утовар у возило и одвоз са истоваром на депонију грађевинског отпада у Кладову до 5км као и чишћење просторија уколико посебном напоменом није одређено друкчије. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа постојећих дрвених спољних прозора крило на крило са одвозом до 5 км и истоваром. Демонтажу извршити пажљиво а нарочито да не дође до већих оштећења шпалетни и пода. Ставка обухвата и рушење спољашње лимене окапнице. |  |  |  |  |  |  |
|  | столарија до 5 m² | kom | 33 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа и одвоз хоризонталних и вертикалних олука на место где одреди инвеститор. Обрачун по м |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоризонтални олуци | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Вертикални олуци | m | 80 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда и монтажа столарије од пвц петокоморних профила у белој боји са коефицијентом топлотне проводљивости од Uf=1.2W/м2К, застакљена двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом и са три дихтунг гуме. Челична ојачања у профилу ускладити са величином прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уградња на XПС плочи дебљине 5цм према детаљу у спољној равни зида за прозоре са парапетом висине 90цм која је у цени. Заптивање штока и зида полиуретанском пеном. Израда према приложеној шеми. Унутрашња и споља прозорска клупица обрачуната посебно. Обрачун по комаду комплет уграђено |  |  |  |  |  |  |
|  | 210x233 | kom | 23 |  |  |  |  |
|  | 100x323 (фиксан портал) | kom | 5 |  |  |  |  |
|  | 100x323 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда и монтажа спољашње алуминијумске окапнице у белој боји, развијене ширине 210mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 56,3 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израда и монтажа унутрашње подпрозорске пвц даске у белој боји, развијене ширине 300mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 56,3 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда хоризонталног олука правоугаоног пресека од челичног поцинкованог и пластифицираног лима дебљине 0,5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 135 |  |  |  |  |
| 3.2 | Израда и монтажа висећих (вертикалних) четвртастих олука од пластифицираним лима, Ø15cm. дебљине 0,60mm. Држаче висећих олука урадити од пластифицираног флаха 25x5mm, на размаку до 80cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 80 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка материјала и обрада унутрашњих и спољашњих ивица прозора „шпалетне“ након монтаже истих. Површине претходно очистити од прашине и премазати подлогом, обрадити гипсаним плочама са алуминијумским заштитним лајснама, мрежом и лепком а затим завршно бојити бојом за фасаду у боји по избору инвеститора. Обрачун по m' |  |  |  |  |  |  |
|  | 23x9,06 | m' | 208,4 |  |  |  |  |
|  | 7x8,44 | m' | 60,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Понуђач,

Место и датум,                                             		__________________