ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Изградња приступних саобраћајница са паркинг просторима за потребе комплекса градских базена „Језеро“ са пратећим садржајима

на кп бр.7008 КО Кладово

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геодетско обележавање трасе и праћење извођења радова на свим слојевима конструкције. Позицијом је обухваћено обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² саобраћајних површина. P=2.353,24 m² | m² | 2.353,24 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скидање, утовар и транспорт слоја хумуса,ширег ископа дебљине d=20cm према табеларном предмеру 565.00m³. Плаћа се по m³ уклоњеног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | машински ископ (95 % укупног ископа) | m³ | 536,75 |  |  |  |  |
|  | ручни ископ (5 % укупног ископа) | m³ | 28,25 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ископ, утовар и транспорт земље. Позицијом је обухваћен ископ машинским путем, према попречним профилима у материјалу II и III категорије,утовар и транспорт ископаног материјала на градску депонију. Према табеларном предмеру: 1412.50m³ Плаћа се по m³ ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | машинско 95% | m³ | 1341,88 |  |  |  |  |
|  | ручно 5% | m³ | 70,62 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израда насипа Позицијом су обухваћени сви радови потребни за израду насипа - разастирање, грубо и фино планирање, евентуално квашење или сушење, збијање слојева насипа, према димензијама и нагибима датим у пројекту. Према табеларном предмеру: 1237,50m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m³ уграђеног материјала у збијеном стању. | m³ | 1237,5 |  |  |  |  |
| 2.4 | Обрада постељице коловоза и паркинга. Позицијом су обухваћени сви радови потребни за обраду постељице - планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање материјала и збијање. Према табеларном предмеру: 2.353,24 m² Плаћа се по m² обрађене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | машинско 95% | m² | 2235,58 |  |  |  |  |
|  | ручно 5% | m² | 117,66 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала 0-63mm, d=25cm Позицијом је обухваћена набавка и транспорт дробљеног каменог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=2.353,24 m² Плаћа се по m3 изведеног слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручно 5% | m³ | 29,42 |  |  |  |  |
|  | машински 95% | m³ | 558,89 |  |  |  |  |
| 3.2 | Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала 0 31.50mm, d=15cm Позицијом је обухваћена набавка и транспорт дробљеног каменог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=2.353,24 m² Плаћа се по m3 изведеног слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручно 5% | m³ | 17,65 |  |  |  |  |
|  | машински 95% | m³ | 335,34 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала 4-8mm, d= 5cm Позицијом је обухваћена набавка и транспорт дробљеног каменог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=2.353,24 m² Плаћа се по m3 изведеног слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручно 5% | m³ | 5,89 |  |  |  |  |
|  | машински 95% | m³ | 111,77 |  |  |  |  |
| 3.4 | Израда битуменизираног носећег слоја БНС22сА, d=6cm Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=2.353,24 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² изведеног слоја. | m² | 2.353,24 |  |  |  |  |
| 3.5 | Израда коловозног застора АБ11, d=4cm Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=2.353,24 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² изведеног слоја. | m² | 2.353,24 |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака. Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала и транспорта префабрикованих бетонских ивичњака до места уградње, опрема и сав потребан додатни рад. Обрачун по m |  |  |  |  |  |  |
|  | 18/24 | m | 566,0 |  |  |  |  |
|  | 10/20 | m | 171,0 |  |  |  |  |
| 3.7 | Набавка, транспорт и уградња бетонских каналета димензије 30/40/11. Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала и транспорта префабрикованих бетонских каналета до места уградње, опрема и сав потребан додатни рад. Планиметрисано са Ситуационог плана : Л=93.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 93,5 |  |  |  |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5% од грађевинских радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушано | пауш |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИЗГРАЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•	у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

•	у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:					М.П.				Потпис понуђача