ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Адаптација пута Петрово Село-Косовица у оквиру постојеће регулације

на К.П. бр. 2335 и 2219 КО Петрово Село

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геодетско обележавање трасе и праћење извођења радова на свим слојевима конструкције. Позицијом је обухваћено обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 770,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Крчење шибља булдозером дебљине до 10 цм са утоваром и превозом до 1 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 900,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Машинско планирање и сабијање постојеће подлоге од метеријала III и IV категорије. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 3.460,90 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 759,55 |  |  |  |  |
| 2.3 | Машински ископ профилисаном кашиком земље III и IV, за израду земљаних јаркова са утоваром, транспортом на депонију. Земљани јарак димензије50/30*50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 988,75 |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу шљунка 0-63. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ извршене замене материјала | m³ | 2.400,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=15цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 80 kN / cm². |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 391,66 |  |  |  |  |
| 3.2 | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=7цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 7цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² за слој дебљине 7цм. | m² | 2.256,88 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда цевастих армирано бетонских пропуста Ø800 са израдом улазне и излазне главе. Цена обухвата ископ земље 9.71м³, набавку и постављење армирано бетонских цеви Ø800 дужине 8.0м на слоју бетона МБ 20 дебљине d=10 cm набавку и постављање оплате за израду улазно излазних глава бетоном у количини од 7.12м³ марке МБ25 и мрежастом арматуром Q 188 у количини од 102.57кг. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда геодетског снимка изведеног стања и израда Пројекта изведеног објекта.Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 770,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•	у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

•	у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:					М.П.				Потпис понуђача