ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Изградња прикључка комплекса прихватилишта за псе на дистрибутивни систем електричне енергије

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА НН МРЕЖУ И ОРМАНА МЕРНОГ МЕСТА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Машински ископ земље свих категорија за кабловске ровове дим.0,8/0,4/750м и затрпавање земљом из ископа. Обрачун по m³ | m³ | 240,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ручни ископ кабловског рова у близини ТС са затрпавањем земље из ископа Обрачун по m³ | m³ | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање песка – без збијања у слоју 2x10cm, димензије 0,2/0,4/750м Обрачун по m³ | m³ | 60,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" Обрачун по m | m | 4,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Испорука и уградња електроенергетског кабла PP00-A 4x70mm², комплет са постављањем ГАЛ штитника и упозоравајуће траке. Обрачун по m | m | 760,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Набавка, испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 160 Обрачун по m | m | 6,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Израда места прикључка у постојећој TS 10/0.4kV „Индустријка зона“. Испорука и постављање раставне летве 3p, 160A, 185mm, NVO осигурача 3x80A. Обрачун комплет израда прикључка и повезивање кабла PP00-A 4x70mm². | kpl | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Кабловска завршница за 1 kV за 4-жилне каблове изоловане пластичном масом (ХP00) 4x25-950мм2, са механичким папучицама, 1TTE4.150ML или одговарајуће.Обрачун по комаду | ком | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Испорука и уградња полиестерског ормана мерног места (ОММ) за смештај једног трофазног бројила директног мерења. Обрачун комплет | kpl | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | Испорука и уградња директног трофазног двотарифног бројила, класе 2 са ГПРС/ГМС модулом за даљинско очитавање. Обрачун по комаду | kom | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Снимање и обележавање трасе НН вода са израдом елабората за упис вода у катастар подземних водова. Обрачун по m | m | 750,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА НН МРЕЖУ И ОРМАНА МЕРНОГ МЕСТА: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКAТА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Машински ископ земље свих категорија за кабловске ровове дим.0,8/0,4/90м и затрпавање земљом из ископа. Обрачун по m³ | m³ | 28,80 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање песка – без збијања у слоју 2x10cm, димензије 0,2/0,4/90м Обрачун по m³ | m³ | 8,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израда уземљивача објекта постављањем поцинковане траке Fe/Zn 4x25mm² у земљу Обрачун по m | m | 90,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испорука и полагање напојног електроенергетског кабла PP00 4x6mm² од ОММ до места будућег ГРО у Управној згради Обрачун по m | m | 60,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испорука и полагање напојног електроенергетског кабла PP00 5x2,5mm² од места будућег ГРО у Управној згради до објекта Портирнице (50м) и до објекта Боксови за псе (50м) Обрачун по m | m | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка, испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 160 Обрачун по m | m | 6,0 |  |  |  |  |
| 2.7 | Испитивање инсталација уземљења, мерење прелазног отпора и издавање атеста. Обрачун комплет | kpl | 1,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (1+2): |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•	у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

•	у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:					М.П.				Потпис понуђача