ТЕХНИЧКИ ОПИС

Радови на бетонирању приступне саобраћајнице у комплексу прихватилишта за псе на кп бр.2571 КО Давидовац

Општи опис локације:

Предметна приступна саобраћајница се налази у оквиру комплекса прихватилишта за псе на кп бр.2571 КО Давидовац.

Анализа новопројектованог стања:

Предмет ЈН су радови на бетонирању приступне саобраћајнице у комплексу прихватилишта за псе. Површина приступне саобраћајнице износи 475,0м². Предметна саобраћајница је делимично изграђена (доњи носећи конструктивни слој, ивичњаци и решетка за каналисање атмосферских падавина), ширине од 5,5м (на делу паркинг простора), док се на делу ка боксовима за псе сужава на 4,0м и завршава се окретницом. На делу испред објекта боксови за псе планира се лучни канал који ће служити за постављање дезобаријере. Саобраћајница се завршно бетонира.

Потребни радови:

Предметном ЈН планирају се следећи радови:

- Уклањање постојећег шљунка са предметне приступне саобраћајнице до пројектоване коте;

- Набијање и ваљање подлоге одговарајућим вибро средствима до потребне збијености;

- Уградња бетона МБ30 дебљине 12цм на припремљену подлогу од шљунка. Саобраћајницу бетонирати у пољима димензија 2x2,5m са одвајањем поља помоћу тер папира. Бетонска поља армирати арматурном мрежом Q385 у једној зони.

Припремила,

Нинушка Пешић д.и.а.