ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Adaptacija terase PU „Neven“

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. |  |  | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5(2x3) | 6(2x4) |
|  |  | - GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Zidanje zidova šupljim opekarskim blokovima dimenzija 19x19x25cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 25 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оbračun pо m² | m² | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Malterisanje unutrašnjih zidova i stubova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa vertikalnim i horizontalnim transportom materijala. Obračun po m2 omalterisane površine , zajedno sa potrebnom skelom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оbračun pо m² | m² | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Nabavka, transport i postavljanje ploča termo i zvučne izolacije podova i tavanice debljine zavisno od pozicije i termičkog proračuna. Obračun po m2 nabavljenih i ugradjenih ploča. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) URSA DF 39, d=20cm sa PVC folijom (u krovnoj konstrukciji) | m² | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) URSA XPS N-III-I, d=10cm sa PVC folijom (plivajući sloj podova prizemlja) | m² | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Nabavka i ugradnja paropropusne folije u konstrukciju krova. Obračun po m2 obložene razvijene površine urađene hidroizolacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оbračun pо m² | m² | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Izrada pregradnog zida debljine 120 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila, postaviti kamenu vunu debljine 10 mm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova, u bojama po izboru investitora. U cenu ulazi i radna skela. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 postavljene površine. | m² | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Izrada pregradnog zida debljine 120 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila, postaviti kamenu vunu debljine 10 mm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih plafona, u bojama po izboru investitora U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 postavljene površine. | m² | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža dimenzija 25/25cm armiranim betonom MB20 u oplati, u svemu prema statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armiranobetonske radove. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 betona po opisu sa oplatom. | m³ | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih i kosih serklaža, podvlaka i greda različitih dimenzija armiranim betonom MB20 u oplati u svemu prema statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armiranobetonske radove. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m3 betona po opisu sa oplatom. | m³ | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Izrada cementnih estriha-košuljica (nearmiranih i lako armiranih) d=4cm. za nivelaciju podova kao osnove za završnu podnu oblogu . Obračun po m2 uradjene košuljice po opisu zajedno sa potrebnom mrežom za lako armiranje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m² | m² | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Nabavka i ugradnja parketa modela i boje kao i postojeći parket u holu objekta. Parket izvesti preko cementne košuljice na lepku. Isti premazati lakom. Po obodu zida izvesti lajsne u boji parketa. Ispred vrata sobe u parketu izvesti rampu kako bi se savladala visinska razlika između postojećeg poda hola i novog poda sobe. Obračun po m2 upostavljenog parketa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m² | m² | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Izrada i montaža PVC 6 komorne stolarije sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti niskoemisionim staklom 4+12+4 mm punjenim helijumom i dihtovati EPDM gumom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROZOR - 75/150m | ком | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih vrata od medijapana. Vrata snabdeti bravom i potrebnim okovom, kao i dihtung gumom. U svemu prema datim šemama u projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRATA, oznaka I - 101/205cm | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije koja se sastoji od stubova i greda. Obračun vršiti po kg čelika unutrošenog za izradu noseće konstrukcije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po kg | kg | 1.575,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Nabavka materijala, izrada i montaža građevinske limarije od aluminijumskog lima, debljine d=0.55mm, za izradu oluka i limenih opšivki pripadajućim kukama, obujmicama i drugim pratećim elementima za potpunu montažu opisane pozicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m | m | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Pokrivanje krova trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom TR 60/150 debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 pokrivene površine. | m² | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | MOLERSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Nabavka i postavljanje fasadnih izolacionih ploča od mineralne vune, URSA XPS WALL-C-PLUS-L, debljine 12 cm. Fasadne ploče postaviti, kao termo i zvučnu izolaciju fasade, preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 obrađene fasade. | m² | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO MOLERSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Završno čišćenje objekta, nakon završetka svih radova i predaja investitoru na korišćenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 | m² | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Nabavka, transport i ugradnja elektroenergetskih instalacija i materijala sa priključenjem na postojeću elektro mrežu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energetski kabal sa izolacijom od umreženog polietilena poprečnog preseka 3x2,5мм |  | m |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednopolni prekidač 10A |  | kom |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvodna kutija |  | kom |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Utičnica sa poklopcem 16A |  | kom |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Led rasveta 30/30 |  | kom |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali sitan potrošni materijal |  | pauš |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Štemovanje postojećih zidova za postavljanje kablova sa krpljenjem i gletovanjem nakom ugradnje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m |  | m |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Nabavka, transport i ugradnja mašinskih instalacija i materijala sa priključenjem na postojeći sistem grejanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panelni radijator 1400x600 sa dva seta ventila |  | kom |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluplast cevi Ø20 |  | m |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitan fazonski material za montažu |  | pauš |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTROENERGETSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |