ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка и монтажа мобилијара у парковима у Кладову

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. |  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Припрема локације. Радови на припреми локације обухватају формирање прилазних рампи за приступ машина игралишту (због денивелације терена), уклањање дела бехатон стаза и ивичњака на делу игралишта са поновним враћањем у пређашње стање након завршетка радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Демонтажа постојећих реквизита са игралишта са одвозом на локацију коју одреди наручилац. Реквизити које је неопходно уклонити су: -Мултифункционални комплекси 3 ком - Љуљашка за децу са посебним потребама 1 ком - Љуљашке са два седишта 3 ком - Клацкалице 5 ком - Вртешка 1 ком - Њихалице 3 ком - Дрвени возић 1 ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ископ земље на делу игралишта до потребне коте од 30цм са одвозом на депонију, комплет са уклањањем постојећих бетонских темеља постојећих реквизита. Површина игралишта је око 1000м² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 300 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Израда бетонских темељних стопа за нове реквизите комплет са ископом и бетонирањем МБ30 а све на основу детаља темеља. Темељи треба да буду за 30цм нижи од завршне коте терена игралишта. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 22 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Израда подлоге дечијег игралишта од камених облутака гранулације 4-8мм, дубине 30цм. Израда подразумева набавку, транспорт, насипање и разастирање подлоге. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m³ | m³ | 300 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Завршно чишћење игралишта и уређење ширег простора парка са одвозом шута на депонију. Радови подразумевају чишћење бехатон стаза око игралишта, озелењавање површина парка које су оштећење приликом извођења предметних радова, санирање заливног система (у колико је оштећен) и др. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ИЗРАДА РЕКВИЗИТА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Набавка материјала и радионичка израда Мултифункционалног комплекса са две куле (тобогана), висине 900cm, димензије реквизита 540x223x260cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкција Мултифункционалног комплекса треба да буде израђена од ламелираних греда минималне димензије 10х10 цм. Ламелиране греде треба да буду израђене од сушене столарски обрађене даске четинара без видљивих чворова и заобљених ивица. Завршну обраду треба извршити импрегнационим средством и након тога са еколошким лаком на воденој основи у три премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косу раван која води на патформу куле израдити од челичне подконструкције на којима се налази вишеслојни плочасти материјал отпоран на атмосферије тзв „водоотпорни шпер“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм пресвучена специјалном противклизном фолијом са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. На плочи пењалице налазе се „планинарске стене“ које пењање чине узбудљивијим и сигурнијим. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Под тј. платформу тобоган кулa израдити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорни шпер“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм пресвучена специјалном противклизном фолијом са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дрвени панели који чине баријере на платформи и учвшћују конструкцију израдити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клизну раван тј. тобоган израдити од нерђајућег челика дебљине минимално 1.5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кровове мултифункционалног комплекса израдити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплетна дрвена конструкција се са подлогом везује анкерима који се израђују од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12. Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача . Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Набавка материјала и радионичка израда Мултифункционалног комплекса са четири куле (тобогана), висине од 900-1500cm, димензије реквизита 1120x470x377cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкција мултифункционалног комплекса треба да буде израђена од ламелираних греда минималне димензије 10х10 цм. Ламелиране греде треба да буду израђене од сушене столарски обрађене даске четинара без видљивих чворова и заобљених ивица. Завршну обраду треба извршити импрегнационим средством и након тога са еколошким лаком на воденој основи у три премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косу раван која води на патформу кула израдити од челичне подконструкције на којима се налази вишеслојни плочасти материјал отпоран на атмосферије тзв „водоотпорни шпер“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм пресвучена специјалном противклизном фолијом са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. На плочи пењалице налазе се „планинарске стене“ које пењање чине узбудљивијим и сигурнијим. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Под тј. платформу тобоган кула израдити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорни шпер“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм пресвучена специјалном противклизном фолијом са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дрвени панели који чине баријере на платформи и учвшћују конструкцију израдити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Са бочне стране спољних кула , у доњем делу потребно је израдити два тунела за провлачење од „водоотпорног шпера“. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клизну раван тј. тобоган израдити од нерђајућег челика дебљине минимално 1.5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кровове мултифункционалног комплекса израдити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплетна дрвена конструкција се са подлогом везује анкерима који се израђују од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12. Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача . Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Набавка материјала и радионичка израда Металне љуљашке са два седишта, димензије 335x176x235cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стубови љуљашке израђени су од челичних дебелозидних цеви пречника 90 мм. Завршна обраду извршена је са двокомпонентном бојом отпорном на атмосферске услове и механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Горња носећа греда љуљашке израђена је од челичне дебелозидне цеви пречника 90мм и челичног лима минималне дебљине 4мм.Завршна обрада извршена је са двокомпонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седиште љуљашке израђено је од алуминијумске основе која је пресвучена од такве врсте пластичних материјала (полиуретан,гума), да је отпорна на велико хабање , атмосферске утицаје и велика оптерећења.Такође површина за седење је охрапављена да би се спречило проклизавање корисника. Дебљина седишта је 20цм. Ланци на које су окачена седишта су од нерђајућег челика дебљине 5мм.Комплетна дрвена конструкција се са подлогом везује анкерима који се израђују од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12.Сви метални делове заштићени су од корозије са поступком цинковања a потом поступком пластификације односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. Реквизит је израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Набавка материјала и радионичка израда Металне љуљашке-гнездо, димензија 335x176x235cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стубови љуљашке израђени су од челичних дебелозидних цеви пречника 90 мм. Завршна обраду извршена је са двокомпонентном бојом отпорном на атмосферске услове и механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гоња носећа греда љуљашке израђена је од челичне дебелозидне цеви пречника 90мм и челичног лима минималне дебљине 4мм.Завршна обрада извршена је са двокомпонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седиште љуљашке гнездо треба да буде израђено од квалитетних ужади са сајлама и отпорно на хабање , атмосферске утицаје и велика оптерећења. Пречник гнезда треба да буде 1м. Ланци на које су окачена седишта морају бити од нерђајућег челика минималне дебљине 5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. Реквизит је израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Набавка материјала и радионичка израда Њихалице на опрузи-мотор, димензије 110x27x86cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тело њихалице треба да буду израђено од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седалица њихалице треба да буде израђене од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукохвати њихалице као и држачи за ноге који се налазе обестрано израдити од чврсте пластичне цеви дебљине најмање 28мм. Веза између рукохвата и тела треба да буде остварена са вијком минималне дебљине 10мм. Доњу плочу њихалице израдити од челичног лима не тањег од 5мм док горњу плочу треба израдити од лима не тањег од 3мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опругу њихалице израдити од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм и пречника 18цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичне горње и доње плоче са опругом извести са четири узенгије не тање од 10мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплетна метална конструкција се са подлогом везује анкером који се израђује од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12.Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Набавка материјала и радионичка израда Њихалице на опрузи-коњић, димензије 110x27x86cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тело њихалице треба да буду израђено од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седалица њихалице треба да буде израђене од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукохвати њихалице као и држачи за ноге који се налазе обестрано израдити од чврсте пластичне цеви дебљине најмање 28мм. Веза између рукохвата и тела треба да буде остварена са вијком минималне дебљине 10мм. Доњу плочу њихалице израдити од челичног лима не тањег од 5мм док горњу плочу треба израдити од лима не тањег од 3мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опругу њихалице израдити од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм и пречника 18цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичне горње и доње плоче са опругом извести са четири узенгије не тање од 10мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплетна метална конструкција се са подлогом везује анкером који се израђује од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12.Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Набавка материјала и радионичка израда Њихалице на опрузи-патка, димензије 110x27x86cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тело њихалице треба да буду израђено од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седалица њихалице треба да буде израђене од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукохвати њихалице као и држачи за ноге који се налазе обестрано израдити од чврсте пластичне цеви дебљине најмање 28мм. Веза између рукохвата и тела треба да буде остварена са вијком минималне дебљине 10мм. Доњу плочу њихалице израдити од челичног лима не тањег од 5мм док горњу плочу треба израдити од лима не тањег од 3мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опругу њихалице израдити од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм и пречника 18цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичне горње и доње плоче са опругом извести са четири узенгије не тање од 10мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплетна метална конструкција се са подлогом везује анкером који се израђује од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12.Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Набавка материјала и радионичка израда Пењалице пирамида висине 3м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкција пирамиде састоји се од дебелозидне поцинковане цеви дебљине фи 90. Реквизит је израђен од ужади у бојама који у себи садрже сајле и тиме обезбеђују трајност и квалитет. Ужад су спојена чврстим и квалитетним спојницама. Висина реквизита је 3м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Набавка материјала и радионичка израда Интерактивног панела-абакус, димензија 120/20/160цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стубови панела треба да буду израђени од челичне цеви 90mm. Плоча панела треба да буде израђена од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месец |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. 10. |  | Набавка материјала и радионичка израда Интерактивног панела-металофон, димензија 120/20/155цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стубови панела треба да буду израђени од челичне цеви 90mm. Плоча панела треба да буде израђена од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. 11. |  | Набавка материјала и радионичка израда Интерактивног панела-продавница, димензија 118/20/152цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стубови панела треба да буду израђени од челичне цеви 90mm. Плоча панела треба да буде израђена од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. 12. |  | Набавка материјала и радионичка израда металне вртешке, димензија 132/152цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкција вртешке треба да је израђена од округлих челичних цеви минималне дебљине 40мм. Централни стуб вртешке израдити од округле челичне цеви минималне дебљине 90мм. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. 13. |  | Набавка материјала и радионичка израда Металне клацкалице-криве, димензије 400/25/73цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руда клацкалице израђена је од челичне дебелозидне цеви пречника минимално 60мм и дебљине зида 4мм. Носач клацкалице са којим се везује за подлогу израдити од челичне цеви 100х100мм и лима минималне дебљине 5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седалица клацкалице треба да буде израђене од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукохват клацкалице израдити од округле челичне цеви минималног пречника 25мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гумени одстојник који се налази испод седалице израдити од квалитетне УВ отпорне гуме , минималне дебљине 10 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. 14. |  | Набавка материјала и радионичка израда Металне клацкалице-обрнуте, димензије 400/25/73цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руда клацкалице израђена је од челичне дебелозидне цеви пречника минимално 60мм и дебљине зида 4мм. Носач клацкалице са којим се везује за подлогу израдити од челичне цеви 100х100мм и лима минималне дебљине 5мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Седалица клацкалице треба да буде израђене од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорног шпера“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукохват клацкалице израдити од округле челичне цеви минималног пречника 25мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гумени одстојник који се налази испод седалице израдити од квалитетне УВ отпорне гуме , минималне дебљине 10 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача. Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. 15. |  | Набавка материјала и радионичка израда реквизита за игру деце у облику брода, димензије 900/211/349 cm. Реквизит се састоји од три куле-платформе, пењалица од којих је једна мрежа, мостић, тунел за провлачење и тоборан. Сигурносна зона треба бити 1250x510cm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкцију справе чине дрвене греде од висококвалитетног дрвета димензије 10x10цм и различитих висина. Покривачи, заштитни панели, ограде и кров су направљени од HDPE панела, дебљине 18 mm,сјајне површине. Мреже су израђене од челичног језгра и оплетене висококвалитетним полиамидним конопцем у боји. Подови реквизита су израђени од неклизајућег монолитног материјала,полиестерског ламината, газећег слоја дебљине 18 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метални делови се обрађују врућим цинковањем и пластификацијом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви фарбани дрвени делови се премазују нетоксичним и нешкодљивим еко бојама. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производ мора бити усклађен са стандардима квалитета ISO 9001:2015, стандардом заштите животне средине ISO 14001:2015 и стандардом безбедности деце SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. 16. |  | Набавка материјала и радионичка израда Мултифункционалне справе-рибарска мрежа, димензије 1040 x 310 x 200cm са сигурносном зоном од 1320 x 610 cm (80,5m2) и висином слободног пада од 200 cm. Справа се састоји од дрвеног мостића-рампе од балвана, двоструке пењалице од мреже и дрвених пањева различитих висина. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справа има основну конструкцију од дрвених трупаца. Централни део справе чине носећи стубови (дрвени балвани) који су у средини међусобно хоризонтално повезани гредом. Греде су фиксиране једна на другу. Мрежа челичних каблова прекривена је пластичним ужетом природне боје и причвршћена је на хоризонталну греду. Други део справе чине вертикално постављени балвани који су међусобно размакнути. Трупци су различите висине.Сваки трупац је причвршћен на своју пројектовану позицију на лицу места. Справа садржи и елемент за игру направљен од хоризонтално постављених дрвених трупаца. На њих су причвршћени хоризонтални дрвени елементи на правилном размаку и повезани су поцинкованим шрафовима. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сви фарбани дрвени делови се премазују нетоксичним и нешкодљивим еко бојама. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производ мора бити усклађен са стандардима квалитета ISO 9001:2015, стандардом заштите животне средине ISO 14001:2015 и стандардом безбедности деце SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. 17. |  | Набавка материјала и радионичка израда Инфо табле за дечје игралиште са пластифицираном налепницом са упутством за коришћење игралишта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стубови инфо табле треба да буду израђени од челичне цеви 90mm. Плоча панела треба да буде израђена од металне плоче. Завршна обраду извршити са дво компонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ИЗРАДА РЕКВИЗИТА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Транспорт и монтажа реквизита до локације наручиоца Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Сертификација игралишта након завршених свих радова у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта. Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |